Gmina Krościenko Wyżne

Program Ochrony Środowiska

na lata

2004 – 2015

Krościenko Wyżne 2005

## SPIS TREŚCI

1.    Wprowadzenie.	4

1.1.   Cel i przedmiot opracowania.	4

2. Aktualna  analiza  stanu  środowiska  w  GMINIE KROŚCIENKO	7

2.1. Charakterystyka geograficzno - gospodarcza	7

2.1.1.  Położenie administracyjne, powierzchnia, dane demograficzne	7

2.1.1.1   Dane demograficzne.	7

2.1.2. Położenie geograficzne i morfologia	12

2.1.2.1. Budowa geologiczna	13

2.1.2.2 Klimat	14

2.1.2.3 Gleby	14

2.1.3.    Sytuacja gospodarcza.	15

2.1.4.  Istniejąca infrastruktura gminy.	20

2.1.5.  Formy użytkowania terenu, majątek gminy	25

2.1.6. Kierunki rozwoju gminy Krościenko	28

2.1.7. Wnioski wynikające z analizy ekonomiczno-finansowej	33

3. ZASOBY i STAN ŚRODOWISKA	37

3.1. Wody	37

3.1.1. Wody powierzchniowe	38

3.1.1.1. Zasoby i stan sanitarny	38

3.1.2. Wody podziemne	39

3.1.2.1. Zasoby i stan sanitarny podziemnych	39

3.2. Klimat	40

3.3. Surowce mineralne	41

3.4 Gleby	42

3.4.1. Degradacja środowiska glebowego	43

3.5.  Szata roślinna.	44

3.6. Lasy	45

3.7. Świat zwierzęcy	45

3.8. Powietrze atmosferyczne	46

4. SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH	46

4.1.  Przyrodnicze struktury przestrzenne.	47

4.2. Obszary ochrony wód	48

4.2.1. Ochrona wód powierzchniowych	48

4.2.2. Ochrona wód podziemnych	48

5.  ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA	49

5.1. Zagrożenia jakości wód	49

5.2. Odpady	50

5.3. Hałas	50

5.4. Powietrze	51

5.5 Gleby	52

5.6. Poważne awarie i klęski żywiołowe	52

5.6.1. Informacje ogólne	53

5.6.2. Poważne awarie	53

5.6.2.1. Przewozy ładunków niebezpiecznych.	53

5.6.2.2 Awarie elektrowni jądrowych, gwałtowne pożary obiektów	53

przemysłowych, ataki terrorystyczne	53

5.6.3. Katastrofy naturalne	54

5.6.3.1. Zagrożenie powodziowe	54

5.6.3.2 Osuwiska	56

5.6.3.3. Huragany	56

5.6.3.4. Gradobicia	56

5.6.3.5. Susze	56

5.6.3.6.Trzęsienia ziemi	56

5.6.3.7.Pożary	56

5.7. Elekromagnetyczne promieniowanie niejonizujące	57

5.7.1. Informacje ogólne	57

5.7.2. Linie energetyczne	57

5.7.3. Stacje nadawcze radiowo telewizyjne	58

5.8. Zanieczyszczenia transgraniczne	58

6. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych	59

7. Edukacja ekologiczna	59

8. Podsumowanie	59

9. ANALIZA SWOT	60

9.1. Czynniki wewnętrzne	60

9.2. Czynniki zewnętrzne	62

10. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	63

10.1.  Analiza obowiązującego stanu prawnego	63

10.1.1. Wprowadzenie	63

10.1.2.  Konwencje i porozumienia międzynarodowe	66

10.1.3.  Programy sektorowe i regionalne	66

10.1.4. Krajowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska	66

10.1.5. Międzynarodowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska	69

10.2 CELE I FUNKCJE PROGRAMU	71

10.2.1. Priorytety ekologiczne.	72

10.2.2. Struktura Planu gospodarki odpadami	72

10. 3. Kryteria wyboru celów  i  priorytetów  ekologicznych	73

10. 4. Strategia ochrony i poprawy stanu środowiska.	74

10. 4.1. Informacje ogólne	74

10. 4.2. Ochrona i poprawa jakości środowiska – cel strategiczny nr 1	74

10.4.2.4. Hałas i wibracje	84

11.  Monitoring i zarządzanie środowiskiem	98

11.1 Monitoring stanu środowiska	98

11.2 Monitoring procesu wdrażania POŚ	98

11.3. Zarządzanie programem	99

11.4. Struktura zarządzania Programem	100

11.5.  Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów	101

przygotowywania raportów z wykonania programów	101

11.6. Edukacja ekologiczna w aspekcie wdrażania POŚ	101

11.7  Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu programu	102

12. Koszty i źródła finansowania PROGRAMU	103

12.1.  Koszt realizacji programu	103

12.2. Źródła finansowania Programu	103

13. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU	104

14. RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ	105

EKOLOGICZNYCH	105

15. ZAŁĄCZNIKI	107

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	115

17.  Słownik użytych terminów	122

1.    Wprowadzenie.

Dokument: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krościenko ”, zwany 
w dalszej części Programem opracowany został w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).

Uwzględnia on w szczególności: cele i priorytety ekologiczne, wyszczególnia rodzaje zadań proekologicznych i określa harmonogram ich wykonania. Ponadto podaje szacunkowe kwoty środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji uznanych przez organy gminy za słuszne i zmierzające do  osiągnięcia założonych w nin. opracowaniu kierunków w zakresie ochrony środowiska.

Program sporządzano  na okres 4 lat, z uwzględnieniem działań perspektywicznych podejmowanych do roku 2015. Wójt Gminy Krościenko Wyżne posiada ustawowy obowiązek sporządzania w raportów  z  realizacji Programu ( co dwa lata ) i przedstawienia ich Radzie Gminy. Projekt Programu podlega zaopiniowaniu  przez organ wykonawczy powiatu.

1.1.   Cel i przedmiot opracowania.

Zasadniczym zadaniem , jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i działań jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Podejmowanie zadań zapobiegających degradacji środowiska a następnie ich wykonanie jest spełnieniem międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, w szczególności podjętych przez Rząd RP w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w znacznej mierze wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa.

Program swą strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011. Podejmuje więc zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych, powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, chemikaliów i awarii.

Bardzo ważnym i całkowicie nowym elementem Programu jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami finansowymi, a więc osadzenie go w realiach ekonomicznych.

„Program ochrony środowiska dla Gminy Krościenko" składa się z 2 części: opisowej ( obrazującej aktualny stan środowiska ) i strategicznej. Plan gospodarki odpadami został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami przy uwzględnieniu wymogów zawartych w  wojewódzkim  i powiatowym planie gospodarki odpadami. Struktura planu, szczegółowe cele i kierunki działań, rozwiązania systemowe oraz harmonogram i koszty realizacji gospodarki odpadami zostały przedstawione  w integralnym opracowaniu pn.  „Plan gospodarki odpadami"

Reasumując, Program obejmuje cele polityki ekologicznej państwa na obszarze Gminy Krościenko do 2011 roku. Określa strategię ochrony, racjonalnego wykorzystania zasobów i poprawy standardów jakości środowiska gminy, w tym: cele ekologiczne (długo- i krótkookresowe), kierunki działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, priorytety inwestycyjne i pozainwestycyjne oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne.

1.2.   Podstawa prawna opracowania, merytoryczna, dokumentacja źródłowa.

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.629 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie, niektórych ustaw

(Dz.U. Nr 100 poz.1085 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm) wraz z rozporządzeniami  wykonawczymi

  - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach  i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);

  - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.)

  - Ustawa  z  dnia  18 lipca 2001 r.  Prawo wodne  (Dz. U. Nr 115  poz. 1229 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

  - Ustawa  z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm)

  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263)

  - Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.)

  - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze(Dz.U. Nr 27 poz.96 z późn. zm)

  - Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.982 z poźn. zm.)

  - Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1432 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880);

  - Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z poźn. zm),

  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 93, poz. 898),

  - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.)

  - Ustawa z dna 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz. 363 z późn. zm.)

    - polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe i międzynarodowe:

  - II Polityka ekologiczna państwa (RM 2000, Uchwała Sejmu RP 2001);

  - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 (RM 2002);

  - Polityka leśna państwa (MŚ 1996);

  - Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006 (MG 2001);

  - Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych (RM 2002);

  - program ochrony różnorodności biologicznej: SIEĆ  NATURA 2000.

  - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

  - Agenda 2001

  - Szósty program działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001- 2010

  - Dyrektywy UE m.in. dotyczące gospodarki odpadami, jakości wód, oczyszczania ścieków, jakości powietrza, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem

  - Konwencje, umowy, porozumienia, umowy bilateralne

    - programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej województwa i powiatu:

  - Stan środowiska za lata: 1996,2000,  2001, 2002 (WIOŚ Rzeszów);

  - rozporządzenie Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1998 r. Nr 17, poz. 223, z późn. zm.);

  - rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia parków krajobrazowych;

  - Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego;

  - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego;

  - dane dostępne w opracowaniach WIOŚ Rzeszów;

  - dane z programów ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, parków narodowych;

  - dane o planach urządzania lasów i lasach ochronnych;

  - dane z Policji i Straży Pożarnej dotyczące katastrof i stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu leskiego;

  - dane uzyskane z urzędów gmin drogą ankietyzacji.

  - Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006

  - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

  - Program Ochrony Środowiska wraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

  - Plany ochrony parków krajobrazowych i narodowych

  - Bank Projektów Województwa Podkarpackiego

  - Strategia Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego

  - Strategia rozwoju gminy

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

  - Informacje WIOŚ o stanie środowiska oraz dane statystyczne

Zakres merytoryczny Programu określono w oparciu  o obowiązujące  Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002 r.) oraz Poradnik - powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami.

2. Aktualna  analiza  stanu  środowiska  w  GMINIE KROŚCIENKO

2.1. Charakterystyka geograficzno – gospodarcza.

2.1.1.  Położenie administracyjne, powierzchnia, dane demograficzne.

Gmina Krościenko leży w południowej części Polski w województwie podkarpackim. Powierzchnia powiatu krośnieńskiego, w którym leży gmina, jest urozmaicona  i malownicza. Wg podziału Kondrackiego, obszar gminy znajduje się na obszarze:

- podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregion Pogórze Środkowobeskidzkie, na pograniczu mezoregionów Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (nazwa tradycyjna Doły Jasielsko-Sanockie) i Pogórza Strzyżowskiego. Orientacyjną granicą obu mezoregionów jest na tym odcinku koryto rzeki Wisłok.

Pod względem administracyjnym obszar leży w województwie podkarpackim, powiecie krośnieńskim    i graniczy:

- od północy i od wschodu z gminą Korczyna (sołectwa Korczyna, Kombornia

i Iskrzynia),

- od południa z gminą Miejsce Piastowe (sołectwa Targowiska i Łężany),

- od zachodu z miastem Krosno (osiedle Krościenko Niżne).

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krosna gmina stanowi cel podmiejskich wycieczek mieszkańców. Obszar gminy wynosi - 16,33 km 2 tj. 1633 ha

- w skład gminy wchodzą dwie miejscowości: Krościenko Wyżne i Pustyny:

a) powierzchnia użytków rolnych - 1393 ha tj. 85,5 % ogólnego obszaru gminy

b) powierzchnia gruntów ornych - 799 ha tj. 49,0 % ogólnego obszaru gminy

c) powierzchnia łąk i pastwisk - 590 ha tj. 36,0 % ogólnego obszaru gminy

d) powierzchnia lasów i gruntów leśnych - 82 ha tj. 5,1 % ogólnego obszaru

gminy

- dużą część gminy zajmuje lotnisko - 106 ha tj. 6,5 % ogólnego obszaru gminy,

-   80,0 % powierzchni gruntów gminy jest własnością osób fizycznych

-   6,5 % ogólnego obszaru gminy jest własnością Aeroklubu Podkarpackiego

-   0,2 % ogólnego obszaru gminy pozostaje we władaniu gminy

- 0,2 % ogólnego obszaru gminy pozostaje we władaniu Kościoła Rzymsko-

Katolickiego.

2.1.1.1   Dane demograficzne.

- Gmina Krościenko Wyżne liczy  5190 mieszkańców – stan na dzień 30 grudnia 2003 r.  W roku 1995 r. w gminie mieszkało 4 706 osób, w 2000 r. -  5017 osób.

- Statystyka ludności wykazuje istnienie nieznacznego przyrostu naturalnego.

Gęstość zaludnienia = 310 osób/km2  -  2,5-krotnie  przekracza średnią krajową.

- Tabela Nr 2.1.   Dane demograficzne - ilość ludności w poszczególnych miejscowościach w gminie Krościenko Wyżne– stan na koniec 2003 r (dane UG)

| L.p. | Miejscowości | Ilość mieszkańców na koniec 2003 r (dane UG Krościenko Wyżne) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mk |
| 1. | Krościenko Wyżne | 4270 |
| 2. | Pustyny | 920 |
|  | RAZEM: | 5190 |

Tabela Nr 2.2 Liczba ludności w Gminie Krościenko Wyżne

| LP. | ROK | LICZBA LUDNOŚCI |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 5017 |
|  | 2001 | 5091 |
|  | 2002 | 5122 |
|  | 2003 | 5190 |

Tabela Nr 2.3 Dane o gminie Krościenko Wyżne -	Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

stan na dzień 31 maja 2004 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 5195 | 2539 | 2656 |
| W wieku: |  |  |  |
| przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 0 - 17 lat) | 1331 | 669 | 662 |
| produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat) | 3163 | 1650 | 1513 |
| mobilnym (mężczyźni i kobiety w wieku 18-44 lata) | 2159 | 1111 | 1048 |
| niemobilnym (mężczyźni w wieku 45-64 lata, kobiety 45 – 59 lat) | 1004 | 539 | 465 |
| poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) | 701 | 220 | 481 |

Tabela Nr 2.4 Struktura ludności w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, płci i grup wieku stan na dzień 20 maja 2002 roku

| grupy wieku | ogółem | poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | policealne | średnie |  |  | zasadnicze zawodowe | Podstawowe ukończone | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nie ustalony |
|  |  |  |  | razem | Ogólno- kształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 4036 | 282 | 119 | 1106 | 140 | 966 | 1162 | 1222 | 121 | 24 |
| 19 i mniej | 561 | - | - | 31 | 10 | 21 | 34 | 449 | 44 | 3 |
| 20 – 29 | 758 | 81 | 41 | 360 | 40 | 320 | 237 | 25 | 3 | 11 |
| 30 – 39 | 733 | 76 | 37 | 271 | 27 | 244 | 323 | 24 | # | 1 |
| 40 – 49 | 670 | 70 | 25 | 216 | 27 | 189 | 292 | 62 | # | 3 |
| 50 – 59 | 503 | 36 | 13 | 135 | 16 | 119 | 173 | 138 | 3 | 6 |
| 60 – 64 | 210 | 11 | # | 40 | 8 | 32 | 49 | 107 | # | - |
| 65 i więcej | 601 | 8 | # | 53 | 12 | 41 | 54 | 417 | 68 | - |
| Mężczyźni | 1952 | 135 | 16 | 503 | 31 | 472 | 743 | 508 | 35 | 12 |
| Kobiety | 2084 | 147 | 103 | 603 | 109 | 494 | 419 | 714 | 86 | 12 |

Znak (-) - oznacza, że zjawisko nie wystąpiło

Znak # - oznacza, że dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Migracje ludności za ostatnie 4 lata.

Tabela Nr 2.5 Migracje ludności– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| LP. | ROK | LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY | LICZBA OSÓB WYMELDOWANYCH Z POBYTU STAŁEGO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 66 | 60 |
|  | 2001 | 83 | 44 |
|  | 2002 | 75 | 47 |
|  | 2003 | 91 | 38 |

- Aktualnie liczba ludności w gminie jest stabilna. Zakładana duża migracja ludności

ze wsi do miast nie nastąpiła. Notuje się niewielki wzrost liczby mieszkańców. Dodatni przyrost naturalny systematycznie spada. Saldo migracji w gminie przedstawia się korzystnie. Mimo iż nastąpiło ogólne zmniejszenie liczby osób zmieniających miejsce pobytu, to różnica między napływem a odpływem przedstawia się dodatnio. Porównując z obszarem powiatu oraz województwa, wynik 1,1 na 1000 osób jest wskaźnikiem wysokim, szczególnie biorąc pod uwagę wciąż zwiększające się saldo ujemne dla całego regionu. Jest to prawdopodobnie wpływ atrakcyjności terenu i warunków środowiskowych - czyste środowisko, perspektywy rozwoju gospodarczego oraz położenie gminy w bezpośredniej bliskości Krosna, będącego jednym z większych skupisk ludności a jednocześnie miastem o długoletnich tradycjach przemysłowych. Z analizy struktury wiekowej ludności, wynika iż na omawianym obszarze występuje niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa. Ogólnie – w województwie zauważa się wciąż rosnącą migrację z terenów miejskich. Natomiast na wsi – wręcz przeciwnie pojawia się niewielki lecz stabilny wskaźnik dodatni. Można dokonać dwojakiej interpretacji tego faktu – jako niskiej mobilności zawodowej ludności wiejskiej w połączeniu z napływem mieszkańców miast niezadowolonych  z rosnącego zanieczyszczenia środowiska, lub jako wpływu walorów przyrodniczych terenów wiejskich tego regionu na osadnictwo. Biorąc pod uwagę strukturę wykształcenia (duży odsetek ludności z wykształceniem podstawowym bądź zasadniczym zawodowym) oraz strukturę agrarną (duże rozdrobnienie gospodarstw), wydaje się ważniejszym być wpływ niskiej mobilności. Ruchliwość społeczeństwa wykazuje ścisły związek ze stopniem wykształcenia ludności. Częściej bowiem na zmianę miejsca pobytu decydują się osoby z wykształceniem wyższym.

Tabela Nr 2.6 – Struktura wiekowa ludności w latach 2001 – 2002

– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| #### Wyszczególnienie | Województwo |  |  | Powiat krośnieński |  |  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok badany | 2001 | 2002 | Dyn. | 2001 | 2002 | Dyn. | 2001 | 2002 | Dyn. |
| Ogółem | 2131368 | 2105050 | 98,8% | 109978 | 108952 | 99% | 5010 | 5044 | 100,06% |
| 0 – 2 | 68820 | 66284 | 96,3% | 3774 | 3626 | 96& | 192 | 178 | 92% |
| 3 – 6 | 102052 | 100972 | 98,9% | 5660 | 5465 | 96% | 299 | 286 | 95% |
| 7 – 12 | 195855 | 187719 | 95,8% | 10237 | 9894 | 96% | 474 | 483 | 101% |
| 13 – 15 | 109962 | 107837 | 98,1% | 5452 | 5498 | 100,08% | 238 | 251 | 105% |
| 16 – 18 | 119459 | 116850 | 97,8% | 6049 | 5963 | 98% | 273 | 249 | 91% |
| 19 – 24 | 215351 | 212432 | 98,6% | 10277 | 10146 | 98% | 435 | 429 | 98% |
| 25 – 29 | 165065 | 160010 | 96,9% | 8329 | 8065 | 96% | 407 | 418 | 102% |
| 30 – 39 | 285700 | 278199 | 97,4% | 15050 | 14589 | 97% | 676 | 745 | 110% |
| 40 – 49 | 309967 | 304439 | 98,2% | 15214 | 15312 | 100,06% | 636 | 672 | 105% |
| 50 –59 | 214991 | 226973 | 105,6% | 10656 | 11343 | 106% | 471 | 528 | 112% |
| 60 – 64 | 87587 | 82424 | 94,1% | 4625 | 4314 | 93% | 209 | 192 | 91% |
| 65 lat i więcej | 256559 | 260911 | 101,7% | 14655 | 14737 | 100,05% | 700 | 613 | 87% |

Stałe zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym jest niekorzystną tendencją, a w perspektywie dłuższego okresu czasu problem ten będzie się pogłębiał. Z upływem czasu bowiem roczniki kolejnych wyży demograficznych osiągać będą wiek poprodukcyjny, natomiast wpływy finansowe na utrzymanie tej grupy pochodzić będą od stale zmniejszającej się liczby pracujących.

Patrząc na powyższą tabelę, cieszy ogólny wzrost liczby ludności. Wskaźnik dynamiki sięgający 100,06 % jest sygnałem pozytywnym, szczególnie że zarówno w powiecie, 
jak i na terenie całego województwa notuje się spadek liczby ludności. Wysoką dynamikę osiągają przedziały wiekowe od 13 – 15 lat wśród młodzieży. Natomiast wysoki wskaźnik dynamiki osiąga wśród dorosłych przedział lat 50 – 59, oraz 30 - 39.

Aby szczegółowo zbadać przyczyny zmian liczby ludności, konieczna jest analiza ruchu naturalnego oraz migracji w obszarze województwa.

Tabela Nr 2.7 – Ruch naturalny ludności w latach 2001 i 2002. – źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | W liczbach bezwzględnych |  |  |  |  | Na 1000 ludności |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony |  | Przyrost naturalny | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny |
|  |  |  | #### Ogółem | W tym niemowląt |  |  |  |  |  |
| Rok 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Województwo | 11314 | 22136 | 18036 | 150 | 4100 | 5,3 | 10,3 | 8,4 | 1,9 |
| Miasta | 4504 | 7598 | 6292 | 51 | 1306 | 5,2 | 8,7 | 7,2 | 1,5 |
| Wieś | 6810 | 14538 | 11744 | 99 | 2794 | 5,4 | 11,5 | 9,3 | 2,2 |
| Powiat krośnieński | 566 | 1196 | 963 | 13 | 233 | 5,1 | 10,8 | 566 | 1196 |
| Gmina Krościenko Wyżne | 26 | 74 | 37 | 0 | 37 | 5,2 | 14,7 | 26 | 74 |
| ##### Rok 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Województwo | 11097 | 21313 | 17970 | 147 | 3343 | 5,3 | 10,1 | 8,5 | 1,6 |
| Miasta | 4505 | 7416 | 6200 | 48 | 1216 | 5,3 | 8,7 | 7,3 | 1,4 |
| Wieś | 6592 | 13897 | 11770 | 99 | 2127 | 5,2 | 11,0 | 9,3 | 1,7 |
| Powiat krośnieński | 539 | 1150 | 1029 | 6 | 121 | 4,9 | 10,5 | 9,4 | 1,1 |
| Gmina Krościenko Wyżne | 25 | 44 | 44 | - | - | 4,9 | 8,7 | 8,7 | - |

Analizując dane w powyższej tabeli można z łatwością dostrzec spadający przyrost naturalny. Mimo iż nadal pozostaje on na stosunkowo wysokim poziomie, to spadek tego wskaźnika o przeszło 20% wartości roku bazowego jest co najmniej niepokojący. Takie obniżenie się przyrostu naturalnego jest efektem zmniejszającej się liczby małżeństw, oraz wyższego współczynnika umieralności. Wpływ ma również postępująca niepewność ekonomiczna w gospodarstwach domowych.

2.1.2. Położenie geograficzne i morfologia

Gmina Krościenko Wyżne położona jest w obrębie makroregionu Karpat Zachodnich,a dokładniej w obrębie mezoregionu - Pogórza. Mezoregion Pogórza dzieli się na szereg regionów. Jednym z nich są Doły Jasielsko – Sanockie. Jest to region: zachodniej części obniżenia tektonicznego, tzw. centralnej depresji karpackiej. W dolinie rzeki Wisłok oraz szeregu cieków wodnych występuje płaskorówninne obniżenia terenu o deniwelacjach nie przekraczających 5 -10 m na długości 800 m. Na północ od doliny Wisłoka, część terenu posiada rzeźbę falistą przechodzącą w wysokogórkowatą oraz średniogórską. Polityka zagospodarowania przestrzennego gminy zmierza do zachowania  i wyeksponowania w krajobrazie następujących charakterystycznych elementów powierzchni ziemi:

- urządzenia i nadzoru nad punktem widokowym na górze Marynkowskiej tj. zachowanie walorów widokowych wzgórza,

- wyeksponowania zakoli Wisłoka, z ich ochroną łącznie ze zboczami doliny jako użytku ekologicznego. Tereny nadrzeczne mogą być wykorzystywane dla lokalizacji otwartych terenów rekreacyjno - sportowych.

Płaskodenna dolina Wisłoka dzieli obszar gminy na dwie części, odmienne pod względem charakteru, rzeźby terenu i rodzajów występujących form morfologicznych.

Część południowa - położona w obrębie Kotliny Jasielsko - Krośnieńskiej, to równina średniej terasy akumulacyjnej, spłaszczona w poziomie 285 - 299 m npm, opadająca z minimalnym spadkiem (0,5 - 2%) w kierunku północnym. W odległości około 1 km od Wisłoka spadek zwiększa się do 3 - 5%, W pobliżu rzeki, w kilku miejscach powierzchnia terasy tworzy niewielkie spłaszczenia szerokości 50 - 200, w poziomie 272 m w zachodniej części wsi do 282 m npm.  w części wschodniej.

Do dna doliny Wisłoka - poziomu terasy zalewowej - terasa średnia opada wyraźną skarpą wysokości 2 - 10 m

Powierzchnię terasy średniej rozcinają na głębokość 10 - 15 m małe nieckowate dolinki drobnych cieków - dopływów Wisłoka. Ich długość nie przekracza 1 km. Jedynie największa z nich, dolina potoku Flusy sięga od doliny Wisłoka poza granicę gminy, dzieląc równinę terasową na części wschodnią i zachodnią.

Dno doliny to równina terasy zalewowej, szerokości 200 - 350 metrów. Poziom jej obniża się z biegiem rzeki od 270 do 261,5 m npm (średni spadek w profilu podłużnym 0,21%). Na powierzchni terasy znajduje się kilka zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, usytuowanych na małych wzniesieniach wysokości około l m - być może pochodzenia sztucznego - co zabezpiecza je przed zalewem przez wody rzeki podczas normalnych powodzi.

Kręte koryto rzeki wcina się w powierzchnię terasy zalewowej średnio na głębokość 3,5 m. Brzegi są strome i trudnodostępne, a głębokość wody przy stanie normalnym przekracza 1 m.

Odmienny charakter posiada rzeźba terenu północnej części gminy. Głównymi jej elementami są dwa równoległe, prawie równoleżnikowo przebiegające pasma wzgórz, przedzielone szerokim obniżeniem o kształcie ogromnej niecki. Odległość między grzbietami obu pasm wynosi około 2 km.

Najbliższe doliny Wisłoka - pasmo góry Marynkowskiej - wznosi się bezpośrednio z dna doliny. Stok posiada kształt wypukły, wysokość nad dno doliny dochodzi do 65 m (265 - 330 m npm) a spadek rośnie ku zachodowi (15 - 25%). Miejscami - w części zachodniej stoku występują ścianki skalne o wysokości kilku metrów. Północny stok pasma ma kształt wypukło-wklęsły i znacznie mniejsze spadki (7 -15%).

Obydwa stoki są gęsto rozczłonkowane przez małe formy erozyjne - dolinki o kształtach niecek, wąwozów, a odcinkami V-kształtnych wciosów, rozcinających, miejscami na głębokość kilkunastu metrów pokrywy zwietrzelinowe na stokach. Część z nich wykazuje wyraźny związek z tektoniką, założone są na stwierdzonych liniach uskoków, większość jest jednak zapewne pochodzenia antropogenicznego (dawne wcięcia dróg polnych). Dziś w dużym stopniu ustabilizowane, świadczą o silnym zagrożeniu erozyjnym stoków.

U wlotów dolinek do doliny Wisłoka występują jedynie fragmenty stożków napływowych, sukcesywnie niszczonych, prawdopodobnie podczas wylewów rzeki.

We wschodniej części gminy pasmo zanika, przechodząc w równinę średniej terasy. Płaskie dno nieckowatego obniżenia dzielącego oba pasma ma około 700 m szerokości.

W obrębie gminy znajduje się jedynie wschodnia część drugiego pasma wzgórz - po północnej stronie obniżenia. Pasmo to wznosi się na podobną wysokość (ok. 335 m npm), lecz wysokości względne są tu o około 20 m mniejsze - sięgając 45 m. Podobne są spadki stoków - nie przekraczają 20%. W środkowej części pasmo przecinają dwie płytkie dolinki małych cieków.

Rzeźba terenu nie stwarza większych przeszkód w użytkowaniu terenu. Z powodu zagrożenia wylewami Wisłoka, praktycznie niedostępna dla zabudowy jest powierzchnia terasy zalewowej. Utrudnieniem dla zainwestowania są również dość strome stoki pasma Góry Marynkowskiej, której szczególnie szczytowe partie prezentują wysokiej klasy walory jako punkty widokowe o polu widzenia 360° i zasięgu widoku od Bieszczadów poprzez panoramę Beskidu niskiego i Kotliny Jasielsko - Krośnieńskiej oraz wału Pogórza Strzyżowskiego z dobrze widocznymi ruinami zamku Odrzykoń.

2.1.2.1. Budowa geologiczna

Obszar gminy  leży w całości w obrębie wielkiego synklinorium centralnej depresji karpackiej. Elementy tektoniki tej jednostki nie są widoczne w budowie południowej części gminy, znajdują natomiast wyraziste odbicie w rzeźbie jej północnej części; są to fałd - antyklina Marynkowskiej Góry i monoklinalny grzbiet Zagórza, przedzielone szeroką synklinalną niecką. Centralna depresja jest wypełniona przez trzeciorzędowe skały fliszowe warstw krośnieńskich, wieku oligoceńskiego. W budowie podłoża mają też udział starsze skały fliszowe (wieku eoceńskiego). Na obszarze gminy  wzniesienia  i trzony obu grzbietów zbudowane są z:

  - pakiety cienkoławicowych łupków i piaskowców oraz mniej odpornych na działanie procesów wietrzenia i erozji margli, łupków pstrych i zielonych warstw hieroglifowych,

  - łupków i podrzędnych piaskowców  oraz rogowców  warstw menilitowych.

Podłoże pozostałej części obszaru stanowią piaskowce gruboławicowe i łupki warstw krośnieńskich dolin. Przykryte grubymi warstwami osadów czwartorzędowych ukazują się  bezpośrednio pod warstwą zwietrzeliny jedynie na stokach wzgórz. Główną jednostką utworów czwartorzędowych są utwory budujące rozległą równinę średniej terasy po południowej stronie Wisłoka oraz w północnej części gminy jest to tzw. płaszcz utworów deluwialnych (wg mapy geologicznej) okrywający dolne części stoków i wzniesień oraz wyścielający nieckę pomiędzy nimi.

Rozległą równinę średniej terasy budują zalegające na podłożu skalnym utwory aluwialne wieku plejstoceńskiego z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Bliżej doliny Wisłoka zachowały się - na poziomie spłaszczeń w pobliżu skarpy terasy zalewowej, fragmenty młodszych utworów tarasowych z okresu zlodowacenia bałtyckiego, częściowo przykryte utworami deluwialnymi, tworzącymi łagodny skłon terasy opadający ku dolinie Wisłoka.

Powierzchnia skalnego podłoża terasy jest nierówna, stwierdzono je na głębokościach od 1,80 do ponad 8 m.

Wśród płasko ułożonych utworów obu poziomów tarasowych dominują aluwia rzeczne, złożone z glin pylastych, pyłów, glin piaszczystych, pyłów piaszczystych i glin zwięzłych pylastych o dużej zmienności rozmieszczenia i głębokości zalegania. Grunty te zawierają znaczne ilości części organicznych oraz domieszki rumoszu piaskowca..

W wielu miejscach, głównie we wgłębieniach i na zboczach małych dolin, rozczłonkowujących powierzchnię terasy, stwierdzono zaleganie na różnych głębokościach pod powierzchnią terenu namułów organicznych.

Podobne utwory (gliny, mułki, piaski) budują terasę zalewową. Koryto Wisłoka wycięte w utworach terasy ma dno skalne podobnie jak dolne fragmenty brzegów.

Utwory czwartorzędowe północnej części obszaru, na wzniesieniach wykształcone są jako gliniaste i ilaste pokrywy zwietrzelinowe, o niewielkiej na ogół miąższości, z dużą zawartością rumoszu skalnego. Cechuje je duża zmienność litologiczna, spowodowana zmiennymi warunkami osadzania. Grubsze pokrywy o charakterze deluwiów (osadów wypłukiwanych z powierzchni stoków i osadzanych u ich podstawy) występują w dolnych częściach stoków wzniesień oraz wyścielają obniżenie między obu pasmami. Wśród utworów deluwialnych na różnych głębokościach spotyka się wkładki namułów organicznych.

2.1.2.2 Klimat

Klimat obszaru gminy kształtuje się pod dominującym wpływem oddziaływania mas powietrza kontynentalnego. Związany jest ściśle z ukształtowaniem powierzchni i podziałem fizjograficznym. Gmina Krościenko leży w obszarze przejściowym, gdzie stykają się wpływy klimatu górskiego i podgórskiego oraz klimatu zaciszy śródgórskiej. Region klimatyczny górski charakteryzuje się piętrowością klimatu, ze spadkiem temperatury średnio 0,5°C/100 m wysokości i przyrostem opadów ok. 60 mm/100 m wysokości. Roczne amplitudy temperatury zmniejszają się wraz z wysokością Średnia roczna temperatura waha się od +6 do +7,5° C, średnia roczna temperatura powietrza w miesiącu styczniu wynosi od -4 do -4,5° C, w lipcu +16 do +18°C. Natomiast średnioroczne sumy opadów wahają się od 700 - 1000 mm (w Polsce 500-700 mm). Pokrywa śnieżna zalega średnio 80-90 dni. Stosunki wietrzne wykazują duże zróżnicowanie. W wielu rejonach, w dolinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi mikroklimatami.

2.1.2.3 Gleby

W gminie dominują powierzchniowo gleby brunatne wyługowane, na wzgórzach kwaśne wytworzone z utworów pylasto - ilastych, podścielone gliną ciężką - wytworzone z glin zwietrzelinowych i deluwialnych. Drugim pod względem zajmowanej powierzchni kompleksem glebowym są wytworzone z osadów pylastych i piaszczystych gleby płowe- Dno doliny Wisłoka (terasa zalewowa) wyścielają mady rzeczne o składzie mechanicznym iłów pylastych i pyłów ilastych. Mady wyścielają też wąskie dno doliny potoku Flusy, lokalnie również dna obniżeń. Niewielkie powierzchnie; na zboczach obniżeń zajmują czarne ziemie właściwe i zdegradowane a w dnach dolin bocznych mady lekkie gliniaste, często silnie szkieletowe. Nie ma gleb pochodzenia organicznego. W klasyfikacji bonitacyjnej są to grunty klas: III i IV. W uprawie ziemi obserwuje się odłogowanie gruntów najniższej jakości, lub zamiany gruntów ornych w ekstensywne użytki zielone (koszone jeden raz w roku), okresowo wypasane lub całkowicie odłogowane. W rezultacie na nich rozpoczyna się sukcesja roślinności drzewiastej. Proces ten doprowadził już do samoczynnego zadrzewienia niektórych słabych i niekorzystnie położonych gruntów, głównie w południowej części gminy

2.1.3.    Sytuacja gospodarcza.

Warunki terenowe i glebowe są na ogół sprzyjające dla intensywnej, zgrupowanej w małych - charakterystycznych dla tej części Podkarpacia gospodarstwach – produkcji rolniczej, która charakteryzuje się osiąganiem wysokich plonów. W sektorze rolnym  mamy do czynienia powszechnie z dwuzawodowstwem ludności, bowiem większość właścicieli gospodarstw rolnych zarobkuje dodatkowo w zakładach uspołecznionych lub prywatnych, bądź też podejmuje własną działalność gospodarczą.

Gmina Krościenko Wyżne posiada niewielki potencjał przemysłowy,  na jej terenie znajdują się natomiast liczne podmioty gospodarcze, specjalizujące się głównie w dziedzinie handlu i usług.  Do rozwijających się należą: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Pustynach,  Cukiernia „SANTOS’, „ W-zetka” Firma „WALTER”, Firma „KONTAP”, ZPH „PELMET”, Zakład Usługowy „TRANSPEL”.

Wzrasta liczba placówek handlowych spełniających najnowsze standardy, obowiązujące w dziedzinie handlu.
Gmina Krościenko Wyżne położona jest w pobliżu miasta powiatowego Krosna - około 50 tys. mieszkańców i tam też głównie znajdują prace zainteresowane osoby z terenu gminy.  Na dzień 31 grudnia 2003 roku w ewidencji podmiotów gospodarczych gminy Krościenko Wyżne wpisanych było 306 podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie:

- Produkcji –  działalność prowadzi   8  przedsiębiorców w tym:

- wyrób ciast i lodów                                            2 zakłady,

- produkcja w metalu i tworzywach sztucznych   2 zakłady

- wyrób mebli i tapicerstwo                                  3 zakłady

- stolarstwo i przetwórstwo drewna                      1 zakład

- wytwórnia mas bitumicznych                             1 zakład

- Handelu      –  działalność prowadzi   17 przedsiębiorców

- Usług       –  działalność prowadzi 281 przedsiębiorców  w tym :

- mechanika pojazdowa – blacharstwo 		- 12

- fryzjerstwo				   	-   3

- ślusarstwo				   	-   8

- stomatologiczne			   		-   3

- lekarskie				   		-   2

- weterynaryjne			   		-   2

- aptekarskie				   	-   2

- pielęgniarskie          			   	-   3

- protetyczne 				   	-   3

- kamieniarstwo			   		-   7

- zdobienie szkła 			   		-   3

- krawiectwo				   	-   5

- geodezyjne				   	-   1

- projektowe				   	-   1

- budowlane					-   27

- transportowe					-   17

- naprawy sprzętu gospodarstwa domowego	-     9

- instalatorstwo elektryczne			-     6

- muzyczne 					-   16

- komputerowe					-   11

- handel obwoźny art. przemysłowych		-   39

- inne (pozostałe) drobne usługi rzemieślnicze 	- 106

Duża liczba podmiotów gospodarczych stanowi dobrą prognozę na przyszłość. Szczególnie ważnym faktem jest bardzo wysoki udział zakładów stanowiących własność osób fizycznych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON. Oznacza to rosnącą mobilność zawodową ludności w kierunku samo zatrudnienia  oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Efekt ten jest prawdopodobnie wynikiem działań zarówno aktywizujących bezrobotnych,  jak i promujących,  podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Bardzo korzystnie przedstawia się tutaj działalność Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, prowadzących pośrednictwo przy zatrudnieniu, szkoleniu i przekwalifikowaniu się osób pozostających bez pracy. W celu pełnego przedstawienia sytuacji w gospodarce gminy konieczne jest pokazanie liczebności podmiotów oraz ich strukturę według branż w których działają. Obszar województwa całościowo z perspektywy czasu kształtuje się jako teren o charakterystyce przemysłowo-rolniczej, istotnym jest przedstawienie pełnego profilu branżowego. Dane te pokazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 2.8 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD w roku 2002. – źródło: Dane Urzędu Gminy Krościenko Wyżne

| Wyszczególnienie |  | Województwo | Powiat krośnieński | Gmina Krościenko Wyżne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | ogółem | 15443 | 883 | 71 |
|  | w tym przetwórstwo przemysłowe | 15188 | 865 | 71 |
| Budownictwo |  | 13799 | 802 | 41 |
| Handel i naprawy |  | 48763 | 1974 | 132 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność |  | 10264 | 484 | 39 |
| Obsługa nieruchomości i firm; nauka |  | 17545 | 533 | 32 |
| Edukacja |  | 3847 | 169 | 7 |
| Ochrona zdrowia i opieka społeczna |  | 6112 | 207 | 13 |

Jak wynika w powyższej tabeli, na terenie Gminy Krościenko Wyżne największy udział wśród przedsiębiorstw mają jednostki działające w sektorze usług i handlu. Kolejnym pod względem udziału w ogólnej liczbie przedsiębiorstw jest sektor przemysłowy.

Istniejący profil rolno-przemysłowy gminy, znajduje potwierdzenie w drugiej pozycji 
w strukturze zakładów przemysłowych. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie przetwórstwem przemysłowym. Brak dużych zakładów produkcyjnych korzystnie wpływa na środowisko naturalne, jednakże jest również czynnikiem przekładającym się na społeczne uwarunkowania ekonomiczne.

Rolnictwo

Gmina Krościenko Wyżne jest obszarem o  rolniczym charakterze, co bezpośrednio wiąże się z dużym zatrudnieniem w rolnictwie indywidualnym. W gminie dominują pola uprawne, łąki, sady i ogrody oraz niska zabudowa zagrodowa i jednorodzinna podmiejska. Niewielkie powierzchnie lasów i zagajników zachowały się nad ciekami wodnymi i w lokalnych wąwozach. Gleby  należą do gleb górskich, wytworzonych na osadach rzecznych. Występują tu gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne kwaśne i wyługowane. W gminie występują gleby dobre, średniodobre i średnie klasy III i IV użytków rolnych o głębokim i dobrze wykształconym poziomie próchnicznym, zasobne w podstawowe składniki pokarmowe, o właściwym nawilgotnieniu. Uprawiane są na nich wszystkie rośliny uprawne, a przy dobrym nawożeniu i właściwej agrotechnice dają dobre plony. Podmokłości stałe i okresowe na terenie gminy zwłaszcza w części północnej za grzbietem góry Marynkowskiej występują na dnie doliny. Na starych tarasach akumulacyjnych poziom wody gruntowej występuje na głębokości od 40 cm do 250 cm w części południowej  i środkowej. Na utworach wietrzeniowych poziom wody gruntowej występuje na głębokości od 100 cm do 800 cm. Wg oceny specjalistów z dziedziny gleboznawstwa  uregulowania stosunków wodnych wymaga:

- 358 ha, tj. 34 % powierzchni gruntów ornych,

- 50 ha, tj. 16 % powierzchni użytków zielonych.

Użytki rolne stanowią  aż 83,5 %  powierzchni, natomiast lasy zajmują znikomy obszar - 5 %. W południowej części gminy rozpościera się  lotnisko - 106 ha tj. 6,5 % powierzchni gminy, obecnie słabo użytkowane. 	Prawie 1400 ha gruntów, czyli 80 %	powierzchni gminy znajduje się we władaniu  osób prywatnych. Do gminy należy  0,2 % gruntów natomiast  w jurysdykcji Kościoła pozostaje 0,2 % powierzchni. Lotnisko należy do Aeroklubu Podkarpackiego.

Powierzchnia gminy wg kierunków wykorzystania przedstawia się następująco:

użytki rolne - 1364,5 ha  tj. 83,5 % powierzchni gminy - w tym:

  - grunty orne	  928,3 ha  tj. 56,8 % powierzchni gminy

  - łąki	  148,5 ha  tj. 9,1 % powierzchni gminy

  - pastwiska	  287,2 ha  tj. 17,6 % powierzchni gminy

  - lasy i zadrzewienia	    83,4 ha  tj. 5,1 % powierzchni gminy

  - wody	    23,7 ha  tj. 1,4 % powierzchni gminy

  - tereny komunikacyjne    44,8 ha  tj. 2,7 % powierzchni gminy

  - tereny pod zabudową	   5,6 ha  tj. 0,4 % powierzchni gminy

  - tereny zielone / stadion /   l ha  tj. 0,1 % powierzchni gminy

  - lotnisko   106,0 ha tj. 6,5 % powierzchni gminy

  - nieużytki  4,0 ha tj. 0,3 % powierzchni gminy

Położenie Krościenka Wyżnego na terenie o stosunkowo wysokiej przydatności rolniczej gleb sprawia, że ekspansja przestrzenna zabudowy musi odbywać się kosztem terenów rolnych. Wskazana jest oszczędność w zajmowaniu nowych terenów rolnych na cele inwestycyjne oraz zachowanie najwartościowszych terenów rolnych dla celów produkcji rolnej.

Tabela Nr 2.9 Zestawienie gospodarstw wg wielkości w Krościenku Wyżnym– źródło: Dane Urzędu Gminy Krościenko Wyżne

| Typ | Ilość | ha fizyczne | ha przeliczeniowe | lasy fizyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa do 2 ha | 288 | 389,1559 | 320,7329 | 6,4231 |
| Gospodarstwa do 5 ha | 66 | 180,6808 | 149,9491 | 4,0588 |
| Gospodarstwa do 7 ha | 2 | 12,0125 | 10,5590 | 0,0000 |
| Gospodarstwa do 10 ha | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gospodarstwa do 15 ha | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gospodarstwa powyżej 15 ha | 2 | 43,0607 | 32,6677 | 0,0009 |
| Gospodarstwa, których właściciel mieszka poza gminą | 111 | 57,0096 | 48,1686 | 0,5898 |
| Razem | 469 | 681,9195 | 562,0773 | 11,0726 |

Tabela Nr 2.10 Zestawienie gospodarstw wg wielkości w Pustynach

– źródło: Dane Urzędu Gminy Krościenko Wyżne

| Typ | Ilość | ha fizyczne | ha przeliczeniowe | lasy fizyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa do 2 ha | 26 | 32,5243 | 24,0077 | 0,3385 |
| Gospodarstwa do 5 ha | 6 | 16,1030 | 10,0821 | 2,3455 |
| Gospodarstwa do 7 ha | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gospodarstwa do 10 ha | 1 | 8,9056 | 5,9239 | 0,0000 |
| Gospodarstwa do 15 ha | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gospodarstwa powyżej 15 ha | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gospodarstwa, których właściciel mieszka poza gminą | 40 | 16,6817 | 11,6061 | 0,1333 |
| Razem | 73 | 74,2146 | 51,6198 | 2,8173 |

Tabela Nr 2.11 Zestawienie gospodarstw wg wielkości w gminie Krościenko Wyżne

- źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Typ | Ilość | ha fizyczne | ha przeliczeniowe | lasy fizyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa do 2 ha | 314 | 421,6802 | 344,7406 | 6,7616 |
| Gospodarstwa do 5 ha | 72 | 196,7838 | 160,0312 | 6,4043 |
| Gospodarstwa do 7 ha | 2 | 12,0125 | 10,5590 | 0,0000 |
| Gospodarstwa do 10 ha | 1 | 8,9056 | 5,9239 | 0,0000 |
| Gospodarstwa do 15 ha | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gospodarstwa powyżej 15 ha | 2 | 43,0607 | 32,6677 | 0,0009 |
| Gospodarstwa, których właściciel mieszka poza gminą | 151 | 73,6913 | 59,7747 | 0,7231 |
| Razem | 542 | 756,1341 | 613,6971 | 13,8899 |

Gospodarstwa położone w gminie Krościenko Wyżne składają się średnio z 7 działek.

Tabela Nr 2.12 Zestawienie gospodarstw wg wielkości, których właścicielami są osoby

prawne– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Typ | Ilość | ha fizyczne | ha przeliczeniowe | Lasy fizyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa do 2 ha | 1 | 4,2406 | 4,1622 | 5,4612 |
| Gospodarstwa do 5 ha | 1 | 2,0449 | 1,6190 | 0,0000 |
| Gospodarstwa powyżej 15 ha | 1 | 44,3556 | 36,9696 | 0,6200 |
| Razem | 3 | 50,6411 | 42,7508 | 6,0812 |

Gospodarcze wykorzystanie gruntów pod zasiewy i nasadzenia nie odbiega w znaczący sposób od wskaźników dla większych jednostek terytorialnych. Zauważalna jest różnica 
w powierzchni nasadzeń ziemniaka: w stosunku do średniej wojewódzkiej jest ona wyższa, natomiast w porównaniu do powiatu – kształtuje się poniżej. Ma to związek z równoczesną funkcją pastewną ziemniaka, co przy prowadzonej hodowli – w tym wypadku trzody chlewnej – jest powiązaniem logicznym. Natomiast nietypowy stosunek struktury łąk  i pastwisk jest w dalszym ciągu niezrozumiały, biorąc pod uwagę istniejącą hodowlę bydła 
na terenie gminy. Można jednak uznać zarówno łąki, jak i pastwiska za grunty użytkowane 
w celach pastewnych – gdyż zmiana zastosowania tego typu użytków jest bardzo łatwa 
i może następować w sposób płynny.

Tabela Nr 2.13 Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych w roku 2002 (wg siedziby gospodarstwa) – źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | Ogółem | O powierzchni użytków rolnych |  |  |  |  |  |  | Przeciętna powierzchnia UR w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 1 ha | powyżej 1 ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem | 1,01 – 1,99 | 2 – 2,99 | 3 – 4,99 | 5 – 9,99 | 10 i więcej |  |
| Województwo | 314699 | 114895 | 199804 | 75571 | 43478 | 47421 | 27944 | 5390 | 2,60 |
| Struktura | 100,0% | 36,5% | 63,5% | 24,0% | 13,8% | 15,1% | 8,9% | 1,7% | - |
| Miasta | 39074 | 25330 | 13744 | 8105 | 2761 | 1871 | 746 | 261 | 2,01 |
| Struktura | 100,0% | 64,8% | 35,2% | 20,7% | 7,1% | 4,8% | 1,9% | 0,7% | - |
| Wieś | 275625 | 89565 | 186060 | 67466 | 40717 | 45550 | 27198 | 5129 | 2,68 |
| Struktura | 100,0% | 32,5% | 67,5% | 24,5% | 14,8% | 16,5% | 9,9% | 1,9% | - |
| Powiat krośnieński | 23235 | 10255 | 12980 | 7384 | 2895 | 1754 | 722 | 225 | 1,73 |
| Struktura | 100,0% | 44% | 55% | 31% | 12% | 0,7% | 0,3% | 0,09% | - |
| Gmina Krościenko Wyżne | 1095 | 679 | 416 | 330 | 56 | 24 | 6 | 6 | 0,94 |
| Struktura | 100,0% | 62% | 38% | 30% | 0,5% | 0,2% | 0,05% | 0,05% | - |

a Dane Powszechnego Spisu Rolnego; według siedziby gospodarstwa.

Analizując dane na temat wielkości gospodarstw rolnych, nasuwa się wniosek o zbyt dużym rozdrobnieniu agrarnym. Wpływa to na niską efektywność gospodarowania w rolnictwie,  co przy istniejącym bezrobociu na wsi sprowadza się do konsumpcji uzyskanej produkcji w gospodarstwie. Analizując jednak zainteresowanie ludności rolnictwem, należy zwrócić uwagę na liczbę osób pełnozatrudnionych w rolnictwie. Wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki i waha się około 45 osób na 100 ha użytków rolnych.

Turystyka

Gmina Krościenko Wyżne jest jednostką terytorialną o dość wysokim poziomie atrakcyjności turystycznej. O istniejących walorach widokowych decydują głównie zróżnicowana rzeźba terenu, mozaikowata struktura krajobrazu (powiązana ze zróżnicowaniem gatunkowym drzewostanu) oraz zasoby kultury materialnej. Niestety gmina nie posiada własnej bazy hotelowo – turystycznej.

Atrakcjami turystycznymi gminy są:

1. Izba muzealna – eksponaty, narzędzia, przedmioty codziennego użytku.
2. Park leśny „Dębina” – pomniki przyrody ożywionej.
3. Zespół parkowo - dworski.
4. Kościół gotycki – witraże J.M. Rossena.
5. Punkt widokowy – szczyt góry Marynkowskiej z działającymi szybami naftowymi.

Panorama i zabudowa gminy jest charakterystyczna dla krajobrazu kultury rolno-osadniczej. Niestety znajdują się tutaj również elementy degradujące krajobraz. Należy do nich głównie zaliczyć napowietrzne linie energetyczne, w tym wysokiego napięcia, brak harmonii w istniejącej zabudowie oraz zabudowa przedpól widokowych i łamanie ciekawych linii widokowych nowo wznoszonymi budynkami.

W skali województwa i powiatu atrakcyjność krajobrazu gminy jest wysoka, dzięki istniejącym zasobom przyrodniczym i kulturowym. Mozaika lasów porastających niewielkie wzgórza, połacie pól, łąk i pastwisk oraz wtopione w krajobraz zabudowania i przydrożne kapliczki stanowią o unikalności tych terenów.

Krajobrazowo Gmina Krościenko Wyżne stapia się z gminami sąsiednimi, stanowiąc łącznie z nimi duży i atrakcyjny kompleks.

Ważnym elementem podwyższającym atrakcyjność Krościenka jest dobrze zachowana grupa zabudowy drewnianej oraz krajobraz utrzymujący klimat dawnej wsi.

Nieodzownym elementem atrakcyjności turystycznej są wody. Przez gminę przepływa rzeka Wisłok z dopływem Flusy, oraz wieloma nie posiadającymi nazw ciekami. W chwili obecnej jednak zasoby wodne gminy pozostawiają wiele do życzenia pod względem klasy czystości. Rzeka Wisłok powyżej Krosna prowadzi wody III klasy czystości - stężenie azotu azotanowego oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne.

Niska klasa czystości wód płynących powoduje niemożność ich gospodarczego wykorzystania, dlatego też konieczne jest sukcesywne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz edukacja ludności rolniczej w zakresie właściwego i znormalizowanego stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Jednakże największe źródła zanieczyszczeń znajdują się poza terenami gminy, i tutejsze władze nie mają wpływu na zmianę ich emisji.

Tereny gminy Krościenko Wyżne są w 5 % porośnięte lasami. W skład kompleksów leśnych wchodzi pozostałość po dawnej puszczy, kompleks leśny Duża Dębina oraz Mała Dębina. W Dębinie oraz w parku podworskim można podziwiać kilkusetletnie dęby wśród, których znajdują się już nie liczne okazy wiekowych drzew uznanych za pomniki przyrody.

2.1.4.  Istniejąca infrastruktura gminy.

Gmina posiada pełną infrastrukturę techniczną. Do dyspozycji mieszkańców jak i osób chętnych do zainwestowania na naszym terenie jest dobra sieć energetyczna, gazociągowa, telefoniczna, wodociągowa oraz nowa sieć kanalizacyjna z możliwością rozbudowy.
W planie zagospodarowania przewidziano atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe oraz tereny rekreacyjne, nowe rozwiązania komunikacyjne.

- Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy oparte  jest w głównej mierze na zasilaniu z sieci wodociągowej, 95% mieszkańców miejscowości Pustyny oraz  95% Krościenka  Wyżne posiada zasilanie z wodociągu miejskiego, pozostałe 5% korzysta z wodociągów własnych tj studni kopanych.  Woda do gminy doprowadzana jest z ujęcia wody w Iskrzyni gdzie znajduje się stopień wodny i ujęcie na rzece Wisłok, natomiast w Krościenku Wyżnym, tuż przy granicy z Iskrzynią czynny jest zakład uzdatniania wody dla Krosna.  Wzdłuż ulicy Północnej ułożony jest wodociąg magistralny o przekroju  500  dostarczający wodę do Krosna. ZUW produkuje 6000 – 6600 m3/d i wobec znacznej nadwyżki dostarcza również wodę do Krościenka Wyżnego. Podstawowym celem  polityki w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę winno być  pełne pokrycie bilansu potrzeb Krościenka i Pustyn poprzez:

- sukcesywną rozbudowę, modernizację sieci i zwiększanie zasięgu obsługi,

- poprawę standardów w zakresie niezawodności i działania systemu.

Do nielicznych gospodarstw bardzo odległych od centrum zabudowy źródłem zaopatrzenia pozostaną studnie kopane.

- Kanalizacja

Obszar Gminy Krościenko jest wyposażony w rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej 99% mieszkańców miejscowości Pustyny oraz  84% Krościenka Wyżne posiada podłączenie do kanalizacji sanitarnej co stawia Gminę Krościenko Wyżne jako jedną z najlepiej wyposażonych w sieć kanalizacyjną w tym rejonie.  Podstawowym jej  elementem są kolektory magistralne prowadzące ścieki do oczyszczalni w Krośnie. System kanalizacji działa grawitacyjnie, ścieki przepompowywane są jedynie z niewielkich części terenów zabudowy położonych na spadkach przeciwnych do zboczy doliny Wisłoka. Dalsza realizacja budowy systemu kanalizacyjnego ma przyczynić się do osiągnięcia zakładanej dla Wisłoka I klasy czystości.  Ścieki socjalno – bytowe kierowane są do komunalnej miejskiej oczyszczalni Krosna. Wydajność oczyszczalni wynosi 35 400 m3/dobę,  a dopływa do niej 21 000 m3/dobę. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Krośnie wyposażona jest w wysokoefektywne wielofazowe reaktory osadu czynnego typu Bardenpho. Pomimo, żę w Planie Rozwoju Lokalnego wpisano zadanie „budowy własnej oczyszczalni ścieków” jako zadanie przyszłościowe to jednak, jeszcze przez kilkanaście lat całość ścieków z gminy  będzie odprowadzana nadal do oczyszczalni ścieków w Krośnie.  Rozpoczęte w 1997 – 1998 roku uzbrojenie terenu w sieć kolektorów i przyłączy jest kontynuowane. Rok 2005 jest rokiem docelowym, w którym   kanalizacją sanitarną objęty zostanie cały teren zabudowy łącznie około 1200 gospodarstw i 530 ha zlewni.  Dane na temat stanu sieci kanalizacyjnej przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2.14 – Wodociągi i kanalizacja w roku 2002 – źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | Sieć w km |  | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych |  | Zdroje uliczne | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wodociągowa rozdzielcza | kanalizacyjna | Wodociągowa | kanalizacyjna |  | w dam³ | na jednego mieszkańca w m³ |
| Województwo | 11938,7 | 5960,6 | 248618 | 102897 | 177 | 48941,3 | 23,3 |
| Miasta | 1975,8 | 1829,2 | 67470 | 46707 | 118 | 29321,2 | 34,4 |
| Wieś | 9962,9 | 4131,4 | 181148 | 56190 | 59 | 19620,1 | 15,7 |
| Powiat krośnieński | 457,7 | 544,7 | 8836 | 8512 | 7 | 1042,6 | 9,6 |
| Gmina Krościenko Wyżne | 8,6 | 46,0 | 940 | 756 | - | 69,1 | 13,8 |

a Łącznie z połączeniami prowadzącymi do budynków zbiorowego zamieszkania.

b W ciągu roku.

c Bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów.

Szczegółowe dane na temat ilości odprowadzanych i oczyszczanych ścieków przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2.15 Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód powierzchniowych lub do ziemi w latach 2001 – 2002. – źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie |  |  | Województwo |  |  | Powiat Krośnieński |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | Dyn | 2001 | 2002 | Dyn |
| Ogółem |  |  | 85516 | 77995 | 91,20% | 2110 | 2180 | 112,50% |
| Oczyszczane (w dam³) | razem |  | 78004 | 70870 | 90,90% | 1934 | 1971 | 105,80% |
|  | mechanicznie |  | 12629 | 10603 | 84,00% | 0 | - | - |
|  | chemicznie |  | 14911 | 12893 | 86,50% | 879 | 764 | - |
|  | biologicznie |  | 20819 | 19228 | 92,40% | 678 | 716 | 105,80% |
| Nieoczysz- czone | z podwyższonym usuwaniem biogenów |  | 29645 | 28146 | 94,90% | 377 | 491 | - |
|  | razem |  | 7512 | 7125 | 94,80% | 176 | 209 | 128,30% |
| (w dam³) | odprowadzone | z zakładów przemysłowych | 2149 | 1716 | 79,90% | 0 | 1 | 100,00% |
|  |  | siecią kanalizacyjną | 5363 | 5409 | 100,90% | 176 | 208 | 132,60% |
| Nieoczyszczone w % wymagających oczyszczenia |  |  | 8,8 | 9,1 | 103,40% | 8,3 | 9,6 | 114,20% |

Analizując dane zawarte w tabeli, zauważalna jest tendencja do wzrostu ilości odprowadzanych ścieków komunalnych. Wiąże się to ze wzrostem długości sieci 
oraz zwiększeniem liczby przyłączy. Równocześnie jednak nastąpił znaczny wzrost udziału ścieków nie oczyszczonych w ogólnej ich objętości, co nie jest faktem pozytywnym. Zredukowanie tej liczby jest możliwe przy lepszym wykorzystaniu istniejących oczyszczalni oraz zaplanowaniu ich dalszej rozbudowy. Jednakże do tego celu konieczne są znaczne nakłady finansowe.

- Gazownictwo

Całość  gminy Krościenko Wyżne posiada sieć gazową. W m - ci Krościenko Wyżne istnieje sieć gazowa niskiego ciśnienia i ona ma być modernizowana i wymieniona na sieć wykonaną z PCV średniego ciśnienia. Miejscowość Pustyny posiada sieć gazową średniego ciśnienia. Przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokoprężne.

Gazociągi wysokoprężne: 300 mm Strachocina - KrosnoWażyce, 200 mm Iskrzynia - Targowiska, 125 mm Pustyny Domaradz oraz odgałęzienie 50 mm od gazociągu 300 mm do stacji redukcyjne-pomiarowej w Krościenku Wyżnym przebiegają terenem otwartym. Do sieci gazowej podłączonych jest 972 domy w Krościenku Wyżnym i 260 domów w miejscowości Pustyny czyli łącznie 1232 domy. W związku z dobrym stanem zaopatrzenia gminy w gaz ziemny nie przewiduje się nowych inwestycji liniowych zasilających, lecz jedynie modernizację i rozbudowę przyłączy gazowych

- Elektroenergetyka

Dostawy energii elektrycznej do gminy odbywają się liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia 15 kV. Sieć elektroenergetyczna gminy jest dobrze rozwinięta. Jest to stacja energetyczna 400/110 kV „Krosno – Iskrzynia” zasilana linią o napięciu 400 kV ze stacji 750/400/110 kV „Widełka”. Ze stacji wyprowadzana jest międzynarodowa linia 400 KV do Lemieszan na Słowacji i projektowane jest wyprowadzenie linii 110 KV do Tarnowa /lokalizacja przesądzona/. Wyprowadzone są również linie 110 KV do Brzozowa, Krosna /GPZ Szpital/ i do Beska. Projektuje się wyprowadzenie dwóch nowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 KV do Krosna /GPZ Białobrzegi/ oraz do Iwonicza. Obiekty te nie mają bezpośredniego wpływu na zasilanie gminy w energię elektryczną, a ich przebieg przez tereny rolnicze nie stwarza przeszkód w uprawie ziemi, uniemożliwia natomiast rozwój zainwestowania w pasach ograniczonego użytkowania wzdłuż linii, Nie stwarza też kolizji z zagospodarowaniem i kierunkami polityki przestrzennej gminy określonymi w „Studium uwarunkowań..." Usytuowanie w terenie stacji energetycznej i większości odcinków linii WN, dzięki położeniu w obniżeniu terenu redukuje ich niekorzystny efekt krajobrazowy. Dotyczy to zwłaszcza krajobrazu obszarów osiedleńczych gminy, jak i wartości widokowego pasma Marynkowskiej Góry. Stacji transformatorowych na terenie gminy jest 23 szt. z czego 5 zasilają obiekty takie jak stacja uzdatniania wody, wytwórnia mas bitumicznych, kopalnia ropy naftowej. Pozostałe zasilają tereny mieszkaniowe i usługowe. W miarę upływu czasu i przyśpieszonego rozwoju budownictwa mieszkaniowego zwłaszcza na nowych osiedlach ujawni się zasadna potrzeba lokalizacji dodatkowych stacji transformatorowych. Jednak nowe stacje transformatorowe powinny być  zasilane podziemnymi, kablowymi liniami średniego napięcia.

- Komunikacja

Specyficzna sytuacja geograficzna gminy Krościenko Wyżne i połączenia poprzez gminę do innych gmin należałoby rozwiązywać miarę mozliwosci w ścisłym powiązaniu z istniejącym i planowanym układem komunikacyjnym miasta Krosna oraz układem komunikacyjnym ruchu tranzytowego Rzeszów – Barwinek.

W projekcie planu rozwoju infrastruktury transportowej kraju przewiduje się budowę na wschodnim obrzeżu gminy Krościenko Wyżne, fragmentu korytarza drogi ekspresowej  S – 19 /dawny numer S – 74/ relacji Piotrków Trybunalski – Rzeszów – Barwinek.

Droga ekspresowa na terenie gminy Krościenko Wyżne nie będzie dostępna  dla ruchu pieszego. Wszelkie przejścia przez nią będą odbywać się bezkolizyjnie tzn. przejściami podziemnymi, bądź nadziemnymi co wykluczy niebezpieczeństwo kolizji z pieszymi. Przez teren gminy Krościenko Wyżne przebiegają:

- droga krajowa międzyregionalna w systemie transportowym regionalnym: Nr 9 relacji Radom – Rzeszów – Domaradz -Miejsce Piastowe - Barwinek .

- trzy drogi powiatowe:

Nr 19325 – Korczyna – Krościenko Wyżne /ulica Marynkowska/

Nr 19326 – Krościenko Wyżne – Iskrzynia /ulica Północna/

Nr 19327 – Krosno – Iskrzynia /ulica Południowa/

Obecnie w gminie jest łącznie 6,10 km dróg gminnych utwardzonych.

Tabela Nr 2.16 Drogi powiatowe i gminne w roku 2002.– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | Ogółem | O nawierzchni |  |  |  | Drogi na 100 km² powierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Twardej |  |  | gruntowej |  |
|  |  | razem | ulepszonej | nieulepszonej |  |  |
|  | w km |  |  |  |  |  |
| ##### Drogi powiatowe |  |  |  |  |  |  |
| Województwo | 6820,3 | 6347,2 | 6119,0 | 228,2 | 473,1 | 38,0 |
| Powiat krośnieński | 246,6 | 235,9 | 213,6 | 22,3 | 10,7 | 45,6 |
| ##### Drogi gminne |  |  |  |  |  |  |
| Województwo | 9027,5 | 5351,7 | 3758,7 | 1593,0 | 3675,8 | 50,4 |
| Powiat krośnieński | 204,1 | 83,9 | 59,0 | 24,9 | 120,2 | 37,8 |

Drogi gminne powiatu krośnieńskiego w znacznym stopniu są drogami gruntowymi. W chwili obecnej, gdy atrakcyjność systemu komunikacyjnego poprzez jego dostępność staje się ważnym problemem, jest to fakt znacząco niekorzystny.

Dodatkowo, drogi te są w wysokim stopniu zdegradowane technicznie. Istniejący ruch 
oraz niska świadomość bezpieczeństwa zarówno kierujących, jak i pieszych, są czynnikami warunkującymi modernizację większości ciągów komunikacyjnych powiatowych i gminnych. W planach zagospodarowania przestrzennego sygnalizuje się konieczność remontów nawierzchni, budowę chodników oraz budowę oświetlenia wzdłuż ulic. Pozwoli to zmniejszyć wypadkowość na drogach. Problemem jest jednakże pozyskanie funduszy niezbędnych do realizacji tych inwestycji. W związku z niemożnością ich wykonania w stosunkowo krótkim okresie czasu, poprzez przeciążenie istniejących tras będzie postępować ich degradacja. Nastąpi obniżenie standardu komunikacji publicznej, zaostrzenie problemów zanieczyszczenia środowiska oraz zwiększenie wypadkowości związanej z pogorszeniem bezpieczeństwa podróży. Należy również zasygnalizować, iż w związku z wciąż zwiększającą się liczbą pojazdów, coraz silniej zaznaczają się problemy z miejscami parkingowymi. W zakresie infrastruktury komunikacyjnej, na terenie gminy nie ma połączenia kolejowego. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Targowiskach w gminie Miejsce Piastowe  lub w Krośnie. W bezpośrednim sąsiedztwie gminy znajduje się lotnisko zapasowe o nazwie „Iwonicz”.  Lotnisko to jest dużym niewykorzystanym potencjałem terenowym gminy. Jego funkcje w chwili obecnej nie mogą być zmienione.

- Telekomunikacja

Obecnie wskaźnik gęstości telefonicznej (ilość abonentów na 100 mieszkańców) znacznie odbiega od średniej wojewódzkiej dla terenów wiejskich. Wynosi on bowiem w skali całej gminy 23.

- Ogrzewanie

Na terenie gminy funkcjonują małe, lokalne kotłownie. Generalnie ogrzewanie obiektów oparte jest na bazie rozwiązań indywidualnych.

2.1.5.  Formy użytkowania terenu, majątek gminy

Według danych  Urzędu Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31 grudnia 2003 roku powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 1633 ha .  Z ogólnej powierzchni gminy 7,0 %  stanowią lasy o pow. 67 ha, reszta to użytki rolne 1342 ha , w tym 750 ha stanowią grunty  rolne . Patrząc na mapę sozologiczną opisywanego terenu należy stwierdzić, że na cele rolnicze w czasach historycznych, skutkiem „głodu ziemi" wylesiono nadmierne powierzchnie położone na dużych spadkach terenu, obecnie o niskiej przydatności dla rolnictwa.  Większość stanowią gospodarstwa indywidualne od 1,00 do 1,99 ha, co stanowi 80  % ogółu gospodarstw indywidualnych.

W skład terenów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzą tereny osiedlowe, gdzie ponad 90 % stanowią grunty zabudowane i tereny komunikacyjne, drogi zajmują ponad 3,5 % terenu gminy . Wody płynące zajmują prawie połowę wszystkich gruntów pod wodami i około 1,38 % powierzchni gminy Krościenko Wyżne.

Na majątek Gminy Krościenko Wyżne składają się skomunalizowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 34 ha potwierdzone decyzjami komunalizacyjnymi oraz nieruchomości objęte użytkowaniem wieczystym. W skład majątku wchodzą też budynki użyteczności publicznej ( szkoła, ośrodek zdrowia, Domy Ludowe, Domy Strażaka) i budowle (wodociągi, kanalizacja, zbiornik p.poż, ) .

Tabela 2.17 Zestawienie wykorzystania gruntów na terenie Gminy Krościenko Wyżne

| Ilość. | Wyszczególnienie | Ilość ha | Procent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Użytki rolne razem | 1342 | 82,18 |
| 2. | Lasy | 67 | 4,10 |
| 3. | Grunty leśne i zadrzewione | 26 | 1,59 |
| 4. | Wody płynące i rowy | 18 | 1,10 |
| 5. | Drogi | 50 | 3,06 |
| 6. | Teren zabudowane | 21 | 1,29 |
| 7. | Tereny różne | 105 | 6,43 |
| 8. | Pozostałe i nieużytki | 4 | 0,24 |
|  | Razem powierzchnia ogólna | 1633 | 100,00 |

Teren gminy jak już wcześniej wspomniano  charakteryzuje duży udział użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów co kwalifikuje rzeczywistą funkcje gminy do profilu rolniczego o  stosunkowo wysokiej wartości bonitacyjnej gleb.

Strukturę użytkowania gruntów w gminie szczegółowo przedstawia tabela

Tabela 2.17 Powierzchnia użytków rolnych w poszczególnych klasach w gminie Krościenko Wyżne (wg stanu na 01.01.2004 r.)

| Wyszczególnienie |  | - | B | Bp | Dr | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łąki | II | 8,0431 | 0,1295 | - | 0,0265 | - |
|  | III | 81,1146 | - | - | - | - |
|  | IV | 78,3803 | 0,4027 | - | - | - |
|  | V | 6,0196 | - | - | - | - |
|  | VI | 0,7011 | - | - | - | - |
| Pastwiska | II | 0,2933 | 0,1285 | - | - | - |
|  | III | 54,4840 | 65,8183 | 0,9792 | 0,4130 | 3,3194 |
|  | IV | 180,3549 | 38,3452 | 0,4608 | 4,5661 | 5,0788 |
|  | V | 23,7209 | 1,7404 | - | 0,0338 | 1,5429 |
|  | VI | 2,6404 | - | - | - | - |
|  | VIpz | 0,3341 | - | - | - | - |
| Razem |  | 436,0863 |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie |  | - | B | Bp | Dr | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rola | II | 2,2424 | 0,0661 | - | - | - |
|  | III a | 46,0930 | 0,9161 | - | - | 0,0435 |
|  | III b | 161,7772 | 3,8363 | 0,1104 | - | 0,4135 |
|  | IV a | 289,9585 | 5,7403 | - | 0,0574 | 0,8227 |
|  | IV b | 210,2867 | 3,1354 | - | 0,0280 | 1,2302 |
|  | V | 44,0883 | 2,0252 | - | 0,0082 | 0,2521 |
|  | VI | 3,0809 | - | - | - | 0,0394 |
| Razem |  | 757,5270 |  |  |  |  |

| Klasa, użytek | Powierzchnia |
| --- | --- |
| B (tereny mieszkaniowe) | 0,8170 |
| Ba (tereny przemysłowe) | 10,1539 |
| Bi (inne tereny zabudowane) | 5,3324 |
| Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) | 0,0343 |
| Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) | 3,4383 |
| dr (drogi) | 45,3005 |
| K (użytki kopalne) | 1,5202 |
| Ls (lasy) | 33,0529 |
| LsII (lasy) | 3,0439 |
| LsIII (lasy) | 16,0340 |
| LsIV (lasy) | 8,4589 |
| LsV (lasy) | 6,5471 |
| LzIII (grunty zadrzewione i zakrzewione) | 3,5094 |
| LzIV (grunty zadrzewione i zakrzewione) | 15,5940 |
| LzV (grunty zadrzewione i zakrzewione) | 6,3772 |
| LzVI (grunty zadrzewione i zakrzewione) | 0,8763 |
| N (nieużytki) | 4,0339 |
| Tk (tereny kolejowe) | 104,9791 |
| W (rowy) | 8,6221 |
| Wp (grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi) | 15,4878 |
| WsIV (grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi) | 2,9396 |
| Razem | 296,1528 |

Analizując sposóby wykorzystania gruntów zauważa się wysoki udział terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy stanowiący ponad 7,6 % ogólnej powierzchni gminy. Wiąże się on ściśle z lokalizacją gminy w bezpośrednim sąsiedztwie największego miasta regionu jakim jest Krosno.

Stosunkowo niewielki bo zaledwie ponad 1 % udział gruntów pod wodami powierzchniowymi (przy niskiej zasobności w wody gruntowe) potwierdza stosunkowo niekorzystne warunki wodne gminy, a to wyznacza w pewnym stopniu kierunki produkcji rolnej, zarówno upraw polowych jak i chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich.

Prawo własności i użytkowanie gruntów na terenie gminy obrazuje tabela 2.18 .

Tabela 2.18 Użytkowanie i prawo własności gruntów gminy Krościenko Wyżne

| Lp. | Wyszczególnienie | Pow. ha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 43 | 10,07 |
| 2. | Grunt Państwowe o Gospodarstwa Leśne | 34 | 5,34 |
| 3. | Grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych | 27 | 1,07 |
| 4. | Pozostałe grunty Skarbu Państwa | 22 | 2,42 |
| 5. | Grunt Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste | 112 | 0,23 |
| 6. | Grunt państwowych osób prawnych | 2 | 0,04 |
| 7. | Grunt tworzące zasób gruntów komunalnych | 34 | 2,50 |
| 10. | Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 770 | 59,48 |
| 11. | Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 555 | 13,12 |
| 12. | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 31 | 2,43 |
| 13. | Grunty osób prawnych pozostałe | 3 | 0,04 |
|  | Razem | 1633 | 100,00 |

Jak wynika z powyższych danych przeważająca część bo prawie 80% gruntów należy do właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych. Wskazuje to na korzystną dla rozwoju rolnictwa strukturę własnościową.

Znaczącą pozycję - 10 % stanowią zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Stosunkowo duże zasoby AWRSP dają szansę poprawy struktury dla istniejących indywidualnych gospodarstw rolnych, a także na powstanie nowych o areale korzystnym dla rozwoju produkcji towarowej. Koniecznym jest jednak sprzyjająca temu kierunkowi polityka rolna Państwa w zakresie kierunków działań AWRSP.

Tereny o znacznie mniejszej przydatności dla celów rolniczych (zarówno ze względu na klasy bonitacyjne gleb jak i położenie na zbyt stromych stokach) będące w zasobach AWRSP powinny być przekazane dla PGL w celu zalesienia i prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, a dodatkowo poprawy retencyjności wód na tym terenie.

2.1.6. Kierunki rozwoju gminy Krościenko

Rozwój gminy jest ściśle związany z uwarunkowaniami wynikającymi z rozwoju powiatu, województwa i kraju..

Zakres tego rozwoju regulują przepisy prawa polskiego i unijnego oraz programy, strategie opracowywane na różnych szczeblach administracyjnych oraz przede wszystkim możliwości finansowe, w tym pozyskane i planowane do pozyskania środki m.in. z Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych. Część z tych środków może być przeznaczona na wspieranie przedsiębiorców (m.in. w związku z podniesieniem konkurencyjności), przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej będą posiadać  prawo do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.

Przeszkodą w pozyskiwaniu finansów są często przepisy niespójne lub brak ustaw, procedur i rozporządzeń na podstawie, których można ubiegać się o środki.

Obecnie  najważniejszymi  dokumentami  strategicznymi  warunkującymi  rozwój gospodarczy gminy powiązany z ochroną środowiska jest „Narodowy plan rozwoju na lata 2004-2006", „Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006", Sektorowe programy operacyjne, „Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2002-2006"aktualizowana, „Plan zagospodarowania województwa podkarpackiego", „Strategia rozwoju gminy Krościenko Wyżne", "Wieloletni plan rozwoju gminy Krościenko Wyżne", „Zintegrowany program operacyjny rozwoju województwa podkarpackiego", „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko Wyżne".

Najważniejszym pod względem finansowym programem dla województwa jest

Zintergowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, z którego województwo może otrzymać 192 mln euro.

Wsparcie dla gminy ze środków zagranicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w latach 1995-2003 r. wynosiło 2 875 tys zł.

Dla Gminy Krościenko na lata 2004 -2013 r. przewiduje się n/w cele rozwojowe:

## Zmiana w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

Programy/Działania:

Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,

Dążenie do zapewnienia mieszkańcom źródeł utrzymania na miejscu,

Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego gminy,

Ograniczanie rozpraszania zabudowy na terenach wiejskich,

Wykorzystanie walorów naturalnych do celów agroturystycznych, sportowych,

Budowa obiektów noclegowych i gastronomicznych,

Powstawanie nowych punktów usługowych,

Wykorzystanie specyficznych warunków gminy do uzyskania energii odnawialnej,

Uzbrojenie terenów pod inwestycje,

Promocja gospodarcza i turystyczna,

## Zmiana w sposobie użytkowania terenu

Programy/Działania:

Prowadzenie przemyślanej polityki w zakresie wydawania pozwoleń na budowę (strefa ochrony konserwatorskiej, grunty o wysokich klasach bonitacyjnych, na terenach zalewowych),

Ograniczanie rozpraszania zabudowy na terenach wiejskich,

Ograniczanie budowy obiektów „agresywnych” krajobrazowo,

Wzbogacanie walorów widokowych,

Opracowanie kompleksowego planu zalesień i doprowadzenie go do realizacji,

Tworzenie warunków sprzyjających do powstania większych gospodarstw rolnych,

Uzbrajanie terenów pod inwestycje,

Ochrona systemów, obszarów chronionych i ciągów ekologicznych,

## Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

Programy/Działania:

Zaopatrzenie ludności w wodę z sieci wodociągowej,

Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze całej gminy,

Popraw dostępności komunikacyjnej gminy przez remont dróg gminnych,

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych,

Budowa ciągów pieszych,

Rozwijanie infrastruktury teletechnicznej,

Zwiększanie liczby miejsc parkingowych, zwłaszcza przy obiektach publicznych,

## Poprawa stanu środowiska naturalnego

Programy/Działania:

Ochronie zasobów wodnych,

Propagowanie ograniczania (racjonalnego stosowania) nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,

System zbiórki odpadów rolniczych (oleje etc),

Budowa ścieżek edukacji ekologicznej (spacerowych, rowerowych),

Wprowadzania użytków ekologicznych,

Wprowadzenie systemu segregowania odpadów,

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

Objęcie ochroną drzew pomnikowych,

## Poprawa stanu środowiska kulturowego

Programy/Działania:

Ochrona dóbr kultury materialnej

Stworzenie izby regionalnej pokazującej życie dawnych mieszkańców

Stworzenie ośrodka kultury

Zachowanie obiektów dworsko – parkowych,

Wzbogacenie oferty kulturalnej dla turystów i mieszkańców,

## Poprawa warunków i jakości życia, w tym zmiana w strukturze zamieszkania

Programy/Działania:

Rozwój mieszkalnictwa w warunkach nie kolidujących z wymogami ochrony środowiska i walorów kulturowych,

Remonty budynków użyteczności publicznej,

Budowa hali sportowej i basenu,

Poprawa bazy dydaktycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturalnych, sportowych,

Stworzenie bazy dla działalności w obszarze pomocy społecznej

Poprawa stanu bezpieczeństwa,

Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców,

Poprawa dostępu do usług,

Eliminowanie zagrożenia demoralizacją

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,

Rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego,

Wspieranie inicjatyw obywatelskich,

Modernizacja bazy oświatowej

Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej,

Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

Planowane zadania w zakresie realizacji tych celów obejmują łączną kwotę

47 950 000 zł , z tego ze środków z programów pomocowych i funduszy strukturalnych 35 962 500 zł .

- Zgodnie ze strategią rozwoju Gminy Krościenko Wyżne wyróżnia się:

- 1. GŁÓWNY CEL ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚCIENKO

- WYŻNE.

Wykorzystanie szans Krościenka Wyżnego wynikających z jego zasobów i położenia poprzez:

-     systematyczną i trwałą poprawę standardów życia mieszkańców w sferze mieszkania, pracy i wypoczynku:

  - wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych i rzemieślniczych,

  - rozwój łączności dla terenów mieszkaniowych,

  - rozwój usług związanych ze znajdującymi się na terenie gminy takimi obiektami jak stacji uzdatniania wody, przebieg drogi krajowej.

Podstawą wszelkich działań związanych z użytkowaniem przestrzeni gminy ma być przestrzeganie zasad ekorozwoju.

- 2. CELE STRATEGICZNE

Główny cel rozwoju wymaga realizacji celów strategicznych wyodrębnionych w sferach:

  - społecznej,

  - ekonomicznej,

  - kulturowej,

  - przyrodniczej,

  - przestrzennej,

  - komunikacyjnej,

- a) w sferze społecznej:

  - zapewnienie dogodnych warunków dla realizacji potrzeb i aspiracji mieszkańców,

  - zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych na poziomie akceptowanych standardów jakościowych i ilościowych,

  - pilne wyposażenie zabudowy w infrastrukturę techniczną,

  - maksymalnie możliwe wyeliminowanie tranzytowej komunikacji drogowej przez tereny gminy,

  - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i usług,

- b) w sferze ekonomicznej:

  - rozwój usług z zakresu turystyki, agroturystyki i kultury, - rozwój rynku pracy,

- c) w sferze kulturowej:

  - zachowanie i wyeksponowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu starego Krościenka Wyżnego,

  - kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego osiedli przy granicach                z Krosnem,

- d) w sferze przyrodniczej:

  - zachowanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego, - objęcie rzeczywistą ochroną drzew pomnikowych,

  - ochrona przed uciążliwościami  wynikającymi z  rozwoju gospodarczego oraz z rozwoju komunikacji,

- e) w sferze przestrzennej:

  - harmonijny rozwój  przestrzenno-funkcjonalny gminy,- rewitalizacja starej drewnianej zabudowy,

  - harmonijne kształtowanie strefy osiedli przygranicznych z miastem Krosnem, - ochrona terenów otwartych,

- f) w sferze komunikacyjnej:

  - zapewnienie dobrego poziomu dostępności komunikacyjnej wszystkim mieszkańcom gminy z centrum usługowym Krościenka oraz z miejscowościami sąsiednimi,

  - poprawę efektywności ekonomicznej, stosowanych metod przewozu osób i towarów,

  - ograniczenie hałasu, emisji spalin i konsumpcji energii,

  - uzupełnienie układu komunikacji drogowej, a w przypadku wcześniejszej budowy drogi ekspresowej S-19 zapewnienie dostatecznej ilości odcinków dróg zbiorczych,

  - utrzymanie szkoleniowej funkcji lotniska.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego na obszarze gminy docelowo przewiduje się rozwój takich funkcji jak: mieszkaniowej usługowej, rolniczej, turystycznej.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko" przewiduje:

- rozwój osadnictwa wiejskiego,

- działalność gospodarczą w oparciu o walory przyrodnicze i bogate tradycje oraz rozwój działalności pozarolniczej (małe przedsiębiorstwa rodzinne),

- ochronę środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej i walorów krajobrazowych, uaktywnienie działań w zakresie zalesiania, dolesiania, przywrócenie funkcjonowania korytarzy ekologicznych, ochrona przed powodzią,

- zachowanie i wzbogacanie wartości kulturowych w krajobrazie gminy, wykorzystanie walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego dla celów edukacyjnych i rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku,

- rozwój bazy turystycznej, obecnie praktycznie nie istniejącej w postaci zorganizowanych kąpielisk nadrzecznych, pól biwakowych i namiotowych, budownictwa letniskowego„

- polepszenia stanu technicznego dróg,

- wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczna, modernizację istniejącej infrastruktury szczególnie w zakresie obiektów zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, i gospodarki odpadami.

2.1.7. Wnioski wynikające z analizy ekonomiczno-finansowej

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa zakres działania i zadania gmin. Zadania te gmina wykonuje poprzez: zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, instytucje kultury, gospodarstwa pomocnicze, inne.

Z analizy wykonanego i przewidywanego budżetu gminy Krościenko wynika, że:

- planowane dochody gminy w 2004 r. wynosić będą 6 504 834 zł, wydatki

6 204 834 zł, zł, wydatki inwestycyjne 1 722 242 zł;

- wydatki inwestycyjne stanowić będą około 30 % dochodów gminy;

Poniższa tabela zawiera wykonanie budżetu w latach 2001-2003 i plan budżetu na 2004r.

Tabela 2.19 Budżet w latach 2001-2003 i plan na 2004r.

- źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dochody własne | 1 205 994,- | 1 390 672,- | 1 291 603,- | 1 282 334,- |
| W tym: |  |  |  |  |
| - podatek rolny | 55 322,- | 56 643,- | 119 226,- | 138 638,- |
| - podatek od nieruchomości | 618 319,- | 813 388,- | 616 113,- | 622 744,- |
| - podatek leśny | 1 465,- | 1 401,- | 1 156,- | 1 143,- |
| - podatek od środków transportowych | 30 739,- | 36 557,- | 37 058,- | 36 764,- |
| - opłaty lokalne | 55 735,- | 52 936,- | 59 228,- | 73 040,- |
| - pozostałe dochody | 444 414,- | 429 747,- | 458 822,- | 410 005,- |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych) | 928 861,- | 937 768,- | 1 065 748,- | 1 559 840,- |
| 3. Subwencje | 2 611 305,- | 3 036 774,- | 3 325 852,- | 3 189 303,- |
| 3. Dotacje celowe | 767 713,- | 812 343,- | 1 092 638,- | 271 377,- |
| 4. Środki pozabudżetowe | 189 389,- | 14 422,- | 783 026,- | 201 980,- |
| Ogółem dochody: | 5 703 262,- | 6 191 979,- | 7 558 867,- | 6 504 834,- |
| 5. Wydatki bieżące | 3 604 164,- | 3 942 781,- | 4 359 532,- | 4 482 592,- |
| 6. Wydatki inwestycyjne | 1 925 250,- | 2 151 279,- | 3 692 114,- | 1 722 242,- |
| Ogółem wydatki: | 5 529 414,- | 6 094 060,- | 8 051 646,- | 6 204 834,- |

Analiza i diagnoza dochodów

Poniższa tabela informuje o dynamice dochodów gminy Krościenko Wyżne w latach 2001-2004.

Tabela 2.20  Dynamika wzrostu dochodów– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Lata | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie | 5 703 262 | 6 191 979 | 7 558 867 | 6 504 834 |
| Dynamika wzrostu | 100,00% | 108,57% | 122,08% | 86,06% |

Największa dynamika wzrostu dochodów gmina osiągnęła w latach 2002/2003. Dochody w 2003 roku były o ponad 22% większe niż w 2002 roku. Z kolei w roku 2004 zaplanowano dochody o 14% niższe w porównaniu do roku poprzedniego, ale i tak o przeszło 5% wyższe niż w 2002 roku.

Tabela 2.21 Struktura dochodów gminy w latach 2001-2004– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dochody własne | 1 205 994,- | 1 390 672,- | 1 291 603,- | 1 282 334,- |
| W tym: |  |  |  |  |
| - podatek rolny | 55 322,- | 56 643,- | 119 226,- | 138 638,- |
| - podatek od nieruchomości | 618 319,- | 813 388,- | 616 113,- | 622 744,- |
| - podatek leśny | 1 465,- | 1 401,- | 1 156,- | 1 143,- |
| - podatek od środków transportowych | 30 739,- | 36 557,- | 37 058,- | 36 764,- |
| - opłaty lokalne | 55 735,- | 52 936,- | 59 228,- | 73 040,- |
| - pozostałe dochody | 444 414,- | 429 747,- | 458 822,- | 410 005,- |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych) | 928 861,- | 937 768,- | 1 065 748,- | 1 559 840,- |
| 3. Subwencje | 2 611 305,- | 3 036 774,- | 3 325 852,- | 3 189 303,- |
| 3. Dotacje celowe | 767 713,- | 812 343,- | 1 092 638,- | 271 377,- |
| 4. Środki pozabudżetowe | 189 389,- | 14 422,- | 783 026,- | 201 980,- |

Struktura dochodów gminy pokazuje ich relatywnie dużą zmienność. Pozycje szczególnie podatne na zmiany to: podatek rolny, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych), dotacje celowe i środki pozabudżetowe. Największą stabilnością charakteryzuje się m.in. podatek leśny, podatek od środków transportowych, pozostałe dochody, wśród, których dominują dochody z majątku własnego. Dużą stabilność w latach 2001-2004 wykazują subwencje.  Podatność na zmiany wykazują też dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. W latach 2003 – 2004 notujemy olbrzymi spadek dotacji oscylujący w granicach 75%. Powyższe obniżki w 2004r. w dochodach gminy stanowią około 12,3% budżetu gminy na 2004r. Skokowy wzrost (o blisko 50%) dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych) należy tłumaczyć zmianą ogólnych przepisów w tym zakresie, jaka dokonała się w 2004 roku.

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów do dochodów gminy ogółem obrazuje tabela poniżej.

Tabela 2.21 Udział procentowy dochodów gminy w latach 2001-2004– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dochody własne | 21,1% | 22,8% | 16,0% | 20,7% |
| W tym: |  |  |  |  |
| - podatek rolny | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 2,2% |
| - podatek od nieruchomości | 10,8% | 13,3% | 7,7% | 10,0% |
| - podatek leśny | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - podatek od środków transportowych | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| - opłaty lokalne | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% |
| - pozostałe dochody | 7,8% | 7,1% | 5,7% | 6,6% |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych) | 16,3% | 15,4% | 13,2% | 25,1% |
| 3. Subwencje | 45,8% | 49,8% | 41,3% | 51,4% |
| 3. Dotacje celowe | 13,5% | 13,3% | 13,6% | 4,4% |
| 4. Środki pozabudżetowe | 3,3% | 0,2% | 9,7% | 3,3% |

Z powyższej tabeli należy wnioskować, że największy wpływ na dochody gminy mają subwencje, bo aż około 50% w tych latach, z lekką tendencją wzrostową.

O sile i kondycji gminy stanowią jej dochody własne, które zasilają budżet gminy w około 1/5. Niekiedy do dochodów własnych zalicza się także udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych). Te dwie pozycje zsumowane odpowiadają za przeszło 45% dochodów. Na dochody własne gminy od 2004 r największy wpływ mają nie podatki i opłaty lokalne, lecz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych).

Z drugiej strony udział podatków i opłat lokalnych wahał się na poziomie ok. 20%, z lekką tendencją malejącą po pominięciu nietypowego 2003 roku. W budżecie od 2001 do 2004 r. obserwujemy dość stabilne pozostałe dochody ( w tym z majątku gminy) które wahają się między  410 a 460 tys zł. Należy przyjąć, że procentowy udział tego rodzaju dochodów ustabilizuje się na poziomie 6,5 – 7%.

Dochody własne gminy były zasilane przez podatki stanowiące dochód budżetu państwa w latach 2001 do 2003 na poziomie 16 – 13%, natomiast 
w budżecie na 2004r. ich udział procentowy zwiększył się do 25,1% 
i jednocześnie zrównoważył spadek dochodów innych kategorii. Wzrost dochodów własnych gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2004r. może świadczyć o wzroście fiskalizmu w państwie.

Pozostałymi dochodami gminy są dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które w latach 2001-2003 kształtują się na poziomie około 13-13,5%, a w budżecie na 2004r. stanowią już tylko 4,4%. Świadczy to o tym, że państwo polskie szuka oszczędności każdym miejscu, przerzucając coraz to więcej kosztów na jednostki administracji lokalnej.

Analiza i diagnoza wydatków

Tabela poniższa przedstawia informacje o dynamice wydatków gminy Krościenko Wyżne w latach 2001-2004.

Tabela 2.22 Dynamika wzrostu wydatków gminy w latach 2001-2004– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Lata | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie | 5 529 414 | 6 094 060 | 8 051 646 | 6 204 834 |
| Dynamika wzrostu | 100,00% | 110,21% | 132,12% | 77,06% |

Największa dynamika wzrostu wydatków zaznaczyła się w latach 2002/2003 i wcześniej w 2001/2002, natomiast spadła w 2004r.

Wynik na działalności gminy w rozumieniu dochody gminy minus wydatki gminy w latach 2001do 2004 jawi się umiarkowanie korzystnie, co obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela 2.23

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynik | 173 848,- | 97 919,- | -492 779,- | 300 000,- |

Ujemny wynik, pojawił się tylko w 2003r. Za to deficyt wystąpił wówczas w skali przewyższającej nieznacznie nadwyżki z pozostałych zsumowanych lat. Było to wynikiem realizowania założonych przez gminę zadań inwestycyjnych. Proces inwestycyjny ma oczywiste przełożenie na spadek wyniku, w analizowanych latach, podkreślić jednak należy, że inwestycje w majątek trwały, jakie podejmuje gmina często są inwestycjami w zdolność do pozyskiwania dochodów w przyszłości.

Poniższa tabela obrazuje zadłużenie gminy oraz dynamikę wzrostu zadłużenia.

Tabela 2.24 Analiza dynamiczna wydatków inwestycyjnych  gminy w latach 2001-2004– źródło: Plan Rozwoju Lokalnego

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne | 1 925 250 | 2 151 279 | 3 692 114 | 1 722 242 |
| Dynamika w % | 100,0% | 111,7% | 171,6% | 46,6% |

W 2003 roku nastąpił olbrzymi wzrost wydatków inwestycyjnych gminy. 
W pozostałych latach wydatki inwestycyjne były na zbliżonym poziomie. In minus odbiega nieco rok 2004, kiedy gmina w swoich planach przewidziała mniejszą skalę inwestycji. Ogólnie jednak analiza budżetu za lata 2001 -2003 świadczy o tym, że gmina jest ukierunkowana na rozwój, to znaczy ponosi wydatki nie tylko na odtworzenie zużywającego się kapitału trwałego, ale przede wszystkim na jego zwiększenie. Tym samym stwarza lepsze warunki rozwoju gospodarczego i lepsze warunki życia dla mieszkańców gminy.

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego w latach 2005 do 2008 przewidziano duży wzrost dotacji celowych na zadania własne związane np. z ochroną środowiska. Celem zrównoważenia niedoborów  finansów gmina będzie zmuszona zaciągnąć kredyty i starać się o dodatkowe dotacje z instytucji rządowych jak również szukać pomocy ze środków Unii Europejskiej. Aby uzyskać środki unijne gmina będzie tworzyć wnioski aplikacyjne o fundusze strukturalne, które mieszczą się w ramach przyznanych środków pomocowych z UE dla Polski.

3. ZASOBY i STAN ŚRODOWISKA

3.1. Wody

3.1.1. Wody powierzchniowe

3.1.1.1. Zasoby i stan sanitarny

Gmina Krościenko Wyżne położona jest w obrębie zlewni Sanu. Jej obszar odwadnia rzeka Wisłok, lewobrzeżny dopływ Sanu, z dopływem Flusy i niewielkimi ciekami bez nazwy. Tworzą one sieć cieków powierzchniowych w obrębie gminy. W strefie Dołów Jasielsko - Sanockich następuje nieproporcjonalne do ilości niesionej wody rozszerzenie doliny rzeki Wisłok, której szerokość dochodzi do 1,5 km.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) dla prezentowania stanu wód powierzchniowych wprowadzono klasyfikację, obejmującą pięć klas jakości tych wód, z uwzględnieniem kategorii jakości wody A1, A2 i A3, określonych w przepisach w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Klasy jakości wód powierzchniowych:

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości; spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1;

klasa II – wody dobrej jakości; spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2;

klasa III – wody zadawalającej jakości; spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2;

klasa IV – wody nie zadawalającej jakości; spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3;

klasa V – wody złej jakości, nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;  występuje zanik w znacznej części populacji biologicznych.

Rzeka Wisłok powyżej Krosna prowadzi wody III klasy czystości ze względu na stężenie azotu azotynowego oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne.

W pobliżu północno - wschodniej granicy gminy, na terenie gminy Korczyna w miejscowości Iskrzynia, istnieje na rzece Wisłok ujęcie wody pitnej dla Krosna, a przy okazji  dla Krościenka Wyżnego. Jest to ujęcie brzegowe, gdzie wody rzeki spiętrzone są jazem. Jego wydajność wynosi 437 m3/h. Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest MPGK Krosno.

Do głównych inwestycji służących ochronie wód należą: rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej gminy, budowa przepompowni ścieków dla obsłużenia terenów trudno dostępnych dla systemu  spływu grawitacyjnego, wprowadzanie zieleni urządzonej, wyposażenie kolektorów burzowych w urządzenia oczyszczające wody opadowe.

Docelowo wody Wisłoka powinny odpowiadać II klasie czystości pod względem ogólnym. Stan czystości rzeki Wisłok  badany  przez Inspekcje Ochrony Środowiska ( na terenie powiatu ) na niżej wym. stanowiskach pomiarowo-kontrolnych ukazuje tabela  nr 3.1.

Tab. nr 3.1   Ocena jakości wód badanych rzek w powiecie krośnieńskim (dane wg Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle - 2003  PPOŚ)

| WISŁOK (zlewnia Sanu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 | II | stan sanitarny, hydrobiologia | I | zachowana | II | II |
| Powyżej Krosna | 142,2 | miasto Krosno | 2000 | III | fizykochemia, stan sanitarny | III | azot azotynowy | III | II |
|  |  |  | 2001 | III | fizykochemia, stan sanitarny | III | azot azotynowy | III | II |
|  |  |  | 2002 | III | fizykochemia, stan sanitarny | III | azot azotynowy | III | II |
| Poniżej Krosna | 127,9 | Woja-szówka | 2000 | non | stan sanitarny | III | azot azotynowy fosfor ogółny, fosforany | non | II |
|  |  |  | 2001 | non | fizykochemia, stan sanitarny | non | azot azotynowy | non | II |
|  |  |  | 2002 | non | stan sanitarny | III | azot azotynowy | non | II |

- Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle w powiecie krośnieńskim, 2003"

3.1.2. Wody podziemne

3.1.2.1. Zasoby i stan sanitarny podziemnych

Wody podziemne.

Obszar gminy Krościenko Wyżne położony jest w obrębie górsko - wyżynnej prowincji hydrologicznej /wg A.S. Kleczkowskiego/, w której wydzielono szereg mniejszych jednostek. Krościenko Wyżne znajduje się w obrębie pogórza. Wody wgłębne tu występujące to głównie wody zbiornika czwartorzędowego /dolinnego/, oraz trzeciorzędowego /szczelinowe i szczelinowo - porowe/.

Oba te poziomy często pozostają w związku hydraulicznym. Dolina Wisłoka tworzy zbiornik wód podziemnych zaliczony do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce, jako ten, który w przyszłości stanie się jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną wysokiej jakości dla tego regionu.

W związku z powyższym, w obrębie doliny Wisłoka wydzielono obszar wymagający najwyższej i wysokiej ochrony / ONO i OWO /.

Istnienie w obrębie gminy obszaru o najwyższej i wysokiej ochronie / ONO i OWO / wymagać będzie ukierunkowanego gospodarowania na ich powierzchni.

Granicę pomiędzy ONO i OWO wyznaczono / wg Kleczkowskiego/ na obrzeżu północnej części zabudowy wsi w linii lukowej od góry Marynkowskiej do Stacji Uzdatniania Wody na granicy z Iskrzynią. Na południe od tej linii cały obszar gminy objęty jest strefą ONO.

Zbiorniki wód podziemnych narażone są głównie na zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka. Wylicza się następujące typy zagrożeń:

- wielkopowierzchniowe – związane z działalnością rolniczą, zwłaszcza 
z nieprawidłową gospodarką nawozami mineralnymi, środkami ochrony roślin i gnojowicą w gospodarstwach rolnych, zagrożenie obszarowe może być spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, tlenkami siarki i azotu (kwaśne deszcze) oraz metalami ciężkimi zawartymi w pyłach;

- małopowierzchniowe – związane ze składowaniem odpadów przemysłowych i komunalnych;

- liniowe – związane ze wzmożonym ruchem samochodowym, potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód podziemnych są także rurociągi produktów naftowych oraz transport kolejowy;

- punktowe – jest to rozwijająca się obecnie w szybkim tempie sieć dystrybucji paliw płynnych, gospodarstwa domowe na wsiach (szamba, przydomowe dzikie wysypiska, fermy hodowlane), a także miejsca zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych .

Ustawa Prawo wodne [ 3 ] określa zasady gospodarowania wodami podziemnymi oraz sposób zarządzania zasobami wodnymi na terenie kraju. Zgodnie z zapisami tej ustawy oceny jakości wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) wprowadza pięć klas jakości wód podziemnych:

klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których żaden ze wskaźników nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a skład chemiczny upoważnia do wykorzystania ich bez uzdatniania,

klasa II – wody dobrej jakości, dla których z wyjątkiem żelaza i manganu pozostałe wskaźniki jakości nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody do spożycia przez ludzi lub uzyskuje wymaganą jakość po prostym uzdatnieniu fizycznym,

klasa III – wody zadowalającej jakości, dla których wykorzystanie wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wymaga typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego i dopuszcza się przekroczenia wartości dopuszczalnej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi maksymalnie dla 5 określonych wskaźników,

klasa IV – wody nie zadowalającej jakości, których wykorzystanie przez ludność wymaga zastosowania wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego; w wodzie tej dopuszcza się możliwość przekroczenia określonych 10 wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

klasa V – wody złej jakości, nie nadające się do wykorzystania, których uzdatnianie jest nieopłacalne.

Wykaz wskaźników ujętych w klasyfikacji uwzględnia te wskaźniki, których obowiązek pomiarów wynika z konieczności spełnienia wymagań zawartych w określonych dyrektywach Unii Europejskiej. W sieci krajowej, monitoring wód podziemnych, realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną składającą się z 700 punktów badawczych, są to: studnie wiercone, studnie kopane, źródła i piezometry, które ujmują różne poziomy użytkowe. Przeważają punkty, w których także prowadzone są stacjonarne obserwacje zwierciadła wody sieci PIG i IMGW (studnie gospodarskie). W latach 2002- 2004  wódy podziemne terenu gminy nie był objęty tymi badaniami.

3.2. Klimat

Położenie gminy w obrębie Pogórza Strzyżowskiego i Dołów Jasielsko - Sanockich oraz jej ukształtowanie wpływają na zróżnicowanie warunków klimatu lokalnego. Korzystne warunki klimatyczne występują tu w obrębie wyniesień terenu, zwłaszcza o ekspozycji południowej, wschodniej i zachodniej - dobre nasłonecznienie, dobre przewietrzanie, korzystne warunki termiczne i wilgotnościowe. Mniej korzystne warunki klimatyczne występują na zacienionych stokach północnych /zwłaszcza w zimie/ wyższa wilgotność względna, przymrozki, większa częstotliwość mgieł. Niekorzystne warunki klimatyczne występują w wąskich dolinkach - inwersje temperatury, stagnacja wychłodzonego powietrza - oraz na stromych stokach północnych lub o ekspozycji zbliżonej do północnej. Gmina Krościenko Wyżne znajduje się w zasięgu ciepłych i suchych wiatrów rymanowskich, wiejących w jesieni i zimie z S W i SE. Są to wiatry o charakterze fenowym powodujące zmiany termiczne i wilgotnościowe. Wyróżnia się dwa piętra klimatyczne: umiarkowanie ciepłe, którego średnia temperatura waha się w granicach od 6° do 8°C oraz umiarkowanie chłodne, charakteryzujące się średnimi wieloletnimi temperaturami powietrza od 4° do 6°C. Te dwa piętra należą do pluwialnego typu klimatu.

Zimą średnia temperatura spada od -3° do -4°C, natomiast średnia temperatura lipca waha się od 17° do 18°C. Wiatry wykazują stosunkowo małą siłę. Najczęściej występują dość umiarkowanie o sile 5-10 mJs, przeważnie z kierunków południowo - zachodniego i południowego. Jesienią przeważają  wiatry z kierunku wschodniego i północno - wschodniego , natomiast miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień wykazują przewagę wiatrów zachodnich. Coraz częściej występują ostatnio wiatry o prędkościach powyżej 20 m/s wyrządzając duże szkody w drzewostanach, sieci elektrycznej i w zabudowaniach.

Przeciętna roczna ilość opadów wynosi od 750 do 800 mm. Ich harmonogram w ciągu jednego roku stanowi dużą nierównomierność, gdyż stosunkowo największa ilość opadów przypada w okresie letnim ( 250 - 400 mm), a najmniejsza w zimie ( 80 - 180 mm).

Okres trwania pokrywy śnieżnej kształtuje się w granicach od 60 do 150 dni. Szata śnieżna pojawia się najczęściej w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia, natomiast jej zanik ma miejsce na przełomie marca i kwietnia.

Osobliwości klimatyczne gminy Krościenko Wyżne wynikają z położenia geograficznego, rzeźby, ekspozycji i nachylenia stoków.

Należą do nich:

- wyższe temperatury w jesieni niż na wiosnę,

- okresy nagłych odwilży w sezonie jesienno - zimowym,

- okresy mroźnej, słonecznej pogody w sezonie zimowo - wiosennym,

- silne spadki temperatury w dolinach i obniżeniach śródgórskich /inwersje

temperatury, często w sezonie zimowo - wiosennym,

- znaczne kontrasty termiczne na stokach w zależności od ekspozycji,

- duże prędkości wiatru w wyższych partiach gór,

- wiatry fenowe,

- obfite opady późną wiosną i wczesnym latem,

- długotrwałość opadów,

- silne gołoledzie.

Z punktu widzenia rekreacji i turystyki  cechy pogody pozwalają na wskazanie najkorzystniejszych sezonów w ciągu roku.  Są to: zima ,wczesna wiosna, koniec lata i początek jesieni.

3.3. Surowce mineralne

Jedynym liczącym się surowcem na obszarze gminy jest położone częściowo na jej obszarze złoże ropy naftowej i gazu ziemnego „Krościenko I". Złoże to eksploatowane jest przez Oddział Sanocki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Bazą zasobową są piaskowce eoceńskie. W obrębie 3 pól zasobowych i dwóch poziomów ropnych, zasoby złoża w r. 1993 szacowano na około 19 tyś. ton ropy i 1,9 mln. m3 gazu ziemnego (zużywanego na miejscu na potrzeby własne kopalni). Koncesję eksploatacyjną udzielono w r. 1992 (nr koncesji 51/92 z dnia 10.12.1992) na okres 25 lat. Obszar górniczy "Krościenko I" ciągnie się pasem o szerokości 150 m wzdłuż grzbietu Marynkowskiej Góry, rozszerzając się w części zachodniej, gdzie znajduje się kopalnia ze skupiskiem szybów wydobywczych. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podejmowane na obszarze górniczym, wymagają uzgodnienia z państwowym nadzorem górniczym (Okręg. Urząd Górn. w Krośnie).

Wokół czynnych otworów wydobywczych ustanowiono strefy zagrożenia wybuchowego o promieniu 50 m. Wokół otworów zlikwidowanych strefy te mają promień 5 m. Zasięg stref może być zmieniony w drodze indywidualnej weryfikacji przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W lutym r. 2001 P.G.N. i G. uzyskało na okres 3 lat koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Sobniów - Kombornia - Rogi", obejmującym m. in. cały obszar gminy Krościenko Wyżne. Prace poszukiwawcze mają być prowadzone głównie metodami geofizycznymi. Przewiduje się odwiercenie jedynie 1 - 2 otworów na obszarze jednej z 28 gmin objętych rejonem poszukiwawczym. Z małych odkrywek na terenie gminy pobierane były niewielkie ilości piaskowca i kruszywa naturalnego na potrzeby własne właścicieli gruntów. Zasoby tych surowców występują w ilościach nie kwalifikujących do udokumentowania i podejmowania zorganizowanej eksploatacji.

3.4 Gleby

Gleby gminy należą do gleb górskich, wytworzonych na osadach rzecznych. Występują tu gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne kwaśne i wyługowane.

W gminie występują gleby dobre, średniodobre i średnie klasy III i IV użytków rolnych o głębokim i dobrze wykształconym poziomie próchnicznym, zasobne w podstawowe składniki pokarmowe, o właściwym nawilgotnieniu. Udają się na nich wszystkie rośliny uprawne, a przy dobrym nawożeniu i właściwej agrotechnice dają dobre plony.

Podmokłości stale i okresowe na terenie gminy zwłaszcza w części północnej za grzbietem góry Marynkowskiej występują na dnie doliny. Na starych tarasach akumulacyjnych poziom wody gruntowej występuje na głębokości od 40 cm do 250 cm w części południowej i środkowej. Na utworach wietrzeniowych poziom wody gruntowej występuje na głębokości od 100 cm do 800 cm. Wg oceny specjalistów w Gminie Krościenko Wyżne, uregulowania stosunków wodnych wymagają :

- 358 ha, tj. 34 % powierzchni gruntów ornych,

- 50 ha, tj. 16 % powierzchni użytków zielonych.

Położenie Krościenka Wyżnego na terenie o stosunkowo wysokiej przydatności rolniczej gleb sprawia, że ekspansja przestrzenna zabudowy musi odbywać się kosztem terenów rolnych. Wskazana jest oszczędność w zajmowaniu nowych terenów rolnych na cele inwestycyjne oraz zachowanie najwartościowszych terenów rolnych dla celów produkcji rolnej. Racjonalizacja gospodarki terenami rolnymi powinna obejmować:

- wyznaczenie/ oznaczonych na mapie „Kierunki"/ obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy w północnej części gminy, gdzie występują obszaru o dominującej III klasie bonitacyjnej gleb, a teren jest zmeliorowany lub odwodniony,

- utrzymanie w użytkowaniu rolnym pozostałych terenów rolnych nie przeznaczonych w planach miejscowych na inne cele a w szczególności terenów zalewowych rzeki Wisłok, nie zadrzewionych i nie wykorzystywanych dla celów rekreacyjnych,

- utrzymanie istniejących ogrodów, sadów i plantacji np. czarnej porzeczki, truskawki lub innych płodów, wykorzystaniu terenów przeznaczonych do zainwestowania w dotychczasowych lub w nowych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego poprzez ustalenie odpowiednio wyważonych wskaźników intensywności zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie gminy Krościenko Wyżne brak jest gleb szczególnie chronionych tj. gleb pochodzenia organicznego, użytków wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz torfowisk i oczek wodnych.

3.4.1. Degradacja środowiska glebowego

Tak jak w skali kraju, na obszarze gminy Krościenko Wyżne, od kilkunastu lat zmniejsza się intensywność działalności rolniczej. Zmniejszenie dawek nawozów sztucznych i środków ochrony roślin należy uznać za korzystne dla środowiska glebowego. Z drugiej strony wieloletnie odłogowanie ziemi i zaprzestanie wapnowania skutkuje negatywnymi zmianami w kulturze gleb uzyskanej poprzez intensywną uprawę, powoduje zmniejszenie retencji w glebie wód opadowych, umożliwia sukcesję roślinności drzewiastej i krzewiastej. Ponadto zaniedbania w utrzymaniu sprawności urządzeń melioracyjnych zagraża ponownym zabagnieniem gruntów.

Z powodu dużego nasilenia ruchu drogowego istnieje zagrożenie przekroczenia zawartości w glebie metali ciężkich i konieczność ograniczenia rolniczego wykorzystania pasa ziemi przyległego do dróg powiatowych jak i drogi nr 9 Radom – Rzeszów - Barwinek. Wiele negatywnych skutków powoduje wypalanie suchych traw, zwłaszcza na pochyłościach terenu i w pobliżu lasów. W tutejszych lasach znaczne i często niepowetowane straty w środowisku glebowym powoduje nadmierna eksploatacja, prowadzona przy pomocy sprzętu mechanicznego .

Ochrona gleb gminy Krościenko Wyżne wynika w znacznym stopniu z antropogenicznych przemian środowiska glebowego w przeszłości jak i z obecnych jego zagrożeń

Zmiana stosunków wodnych, obniżenie lustra wody gruntowej i zwiększenie odpływu wód wpływają na stosunki powietrzno - wodne występujących tu gleb. Obecnie niektóre tereny wymagają opieki ze względu na zaburzony naturalny kierunek rozwoju krajobrazu.

Powierzchnie cenne hydrologicznie występują w postaci młak i niewielkich zatorfień

w rejonach źródliskowych potoków. Występują również na większych powierzchniach tworząc podmokłe utwory glebowe. Obszary te winny być otoczone szczególną opieką ze względu na zabezpieczenie zasobów wodnych. Należy wyeliminować wszystkie działania mogące zaburzyć stosunki wodne.

Wymiernymi i obiektywnymi wskaźnikami stanu środowiska są m.in. chemiczne deformacje gleb, dlatego też przedmiotem analiz były pierwiastki o największym znaczeniu ze względu na udział w skażeniu gleb lub ważne funkcje metaboliczne.

Do pierwiastków najczęściej badanych ze względu na wielkość skażeń należą metale ciężkie oraz związki siarki /substancje te wymienione są na liście trucizn, którą opracowała Komisja Toksykologii Środowiska PAN, a na czele tej listy znajduje się dwutlenek siarki, z kolei 6 i 7 miejsce zajmuje ołów i kadm.

W ocenie stopnia zanieczyszczenia gleb przez metale ciężkie punktami odniesienia są liczby graniczne, ustalone w oparciu o stopień szkodliwości poszczególnych pierwiastków oraz właściwości gleb. W zakresie liczb granicznych brak jest dotychczas jednolitych kryteriów ocen. Różni autorzy proponują różne zakresy wartości dla stężeń metali ciężkich w glebach, które nie są całkowicie ze sobą zgodne.

Zawartość metali ciężkich w glebach na terenie gminy Krościenko Wyżne mieściły się w zakresach określonych jako normalne, naturalne charakterystyczne dla fliszu karpackiego z którego powstały.

3.5.  Szata roślinna.

Obszar gminy jest mało zróżnicowany pod względem szaty roślinnej, co wynika z jego jednolitości geomorfologicznej i klimatycznej. Pod względem geobotanicznym należy on do działu Karpat Zachodnich i okręgu Beskidy podokręgu Pogórze Fliszowe.

Współczesny obraz roślinności gminy jest niemal całkowicie przekształcony przez gospodarkę człowieka. Jedyną pozostałością naturalnych zbiorowisk roślinnych jest roślinność runa leśnego w miejscach, gdzie nie wkroczyła flora ruderalna oraz niewielkie partie zadrzewień, z których bardzo wysoką wartość przyrodniczą posiada zadrzewienie łęgowe nad Wisłokiem w zachodnim przedłużeniu parku dworskiego.

Zbiorowiskami wtórnymi (zastępczymi dla zbiorowisk leśnych) o charakterze półnaturalnym są zespoły łąk świeżych i wilgotnych o umiarkowanej intensywności użytkowania gospodarczego i stosunkowo bogatym składzie gatunkowym.

Szczególną odmianą zbiorowisk roślinnych są wieloletnie odłogi, na których trwają procesy sukcesyjne  prowadzące do stopniowego wkraczania roślinności naturalnej dla danego siedliska.

Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych.

We współczesnej strukturze przestrzennej fitocenoz dominują zbiorowiska chwastów polnych - synantropijne, związane z gruntami ornymi, o znikomej wartości przyrodniczej. Półnaturalne fitocenozy nieleśne stanowią głównie łąki i pastwiska. Intensywna uprawa łąk (melioracje, nawożenie, podsiewanie) prowadzi do zubożenia składu gatunkowego roślinności, a tym samym obniżenia ich wartości przyrodniczej. Takie intensywnie użytkowane łąki dominują w dużych kompleksach - łąki w obniżeniach północnego obszaru rolnego oraz lotniska i śródpolne w środkowej partii terasy średniej. Znacznie większą wartość przyrodniczą i bogatszy skład gatunkowy posiadają fitocenozy wilgotnych łąk niskiej terasy (zalewowej), zwłaszcza miejsc słabiej odwodnionych. Nieco bogatszy skład gatunkowy posiadają również wilgotne łąki porastające dna i częściowo zbocza dolinek dopływów Wisłoka. Na niektórych zaniechano użytkowania i zostały one zadrzewione lub trwa na nich naturalna ekspansja roślinności drzewiastej.

Wśród zbiorowisk leśnych dominują silnie przekształcone nieliczne już zbiorowiska lasów gospodarczych, o składzie gatunkowym na ogół zgodnym z siedliskiem, a zatem zbliżonym do naturalnego, lecz daleka od naturalnej jest ich jednowiekowa struktura. Zbiorowiskiem leśnym o unikalnej wartości przyrodniczej był las „Dębina", do roku 1936, kiedy huragan zniszczył rosnący tam kilkusetletni drzewostan dębowy.

Wartość ekologiczna większości współczesnych drzewostanów leśnych polega na ich roli jako niszy ekologicznej gatunków zwierząt - głównie ptaków i większych ssaków, których biotop obejmuje szerszą gamę siedlisk. Z powodu małej powierzchni, rola ich jako regulatora obiegu wody i energii w przyrodzie jest bardzo ograniczona.

Dość istotna jest rola zbiorowisk leśnych i łąkowych gminy jako czynnika ochrony przed erozją gleb, co wynika z ich położenia w miejscach zagrożonych erozją.

Nie bez znaczenia jest również wartość krajobrazowa lasów, zwłaszcza drobnych kompleksów porastających wąwozy pasma Marynkowskiej Góry oraz w dolinkach dopływów Wisłoka - tła krajobrazowego południowej części wsi. Specyficzną wartością przyrodniczą gminy, w dużym stopniu stanowiącą o walorach estetycznych jej obszarów osiedleńczych, jest duża liczba starych drzew zarówno zgrupowanych w zespołach (otoczenie kościoła i rejon parku dworskiego, skarpy nad Wisłokiem), jak i rozproszonych wśród zabudowy wiejskiej.

Wzdłuż lewego brzegu Wisłoka, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu dworskiego po stronie zachodniej, znajduje się zachowany fragment lasu łęgowego jesionowo - dębowego z domieszką lipy i wiązu. W składzie gatunkowym dominują tu dęby szypułkowe, wiązy i lipy. Zadrzewienie to, bezpośrednio przylegające do parku dworskiego i wizualnie powiązane z jego drzewostanem jest niewątpliwie najciekawszym obiektem przyrodniczym gminy.

W parku dworskim rosną także liczne okazałe drzewa - klon jawor, kasztanowiec biały, jesion wyniosły i lipa szerokolistna. Z gatunków obcych należy wymienić trzy sosny wejmutki.

3.6. Lasy

Obszar gminy jest mało zróżnicowany pod względem szaty roślinnej, co wynika z jego jednolitości geomorfologicznej i klimatycznej. Pod względem geobotanicznym należy on do działu Karpat Zachodnich i okręgu Beskidy podokręgu Pogórze Fliszowe. Naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi dla całego obszaru są lasy typu grądu wysokiego. Jedyną pozostałością naturalnych zbiorowisk roślinnych jest roślinność runa leśnego w miejscach, gdzie nie wkroczyła flora ruderalna oraz niewielkie partie zadrzewień, z których bardzo wysoką wartość przyrodniczą posiada zadrzewienie łęgowe nad Wisłokiem w zachodnim przedłużeniu parku dworskiego. Zbiorowiskami wtórnymi (zastępczymi dla zbiorowisk leśnych) o charakterze półnaturalnym są zespoły łąk świeżych i wilgotnych o umiarkowanej intensywności użytkowania gospodarczego i stosunkowo bogatym składzie gatunkowym. Szczególną odmianą zbiorowisk roślinnych są wieloletnie odłogi, na których trwają procesy sukcesyjne. Wśród zbiorowisk leśnych dominują silnie przekształcone zbiorowiska lasów gospodarczych, o składzie gatunkowym na ogół zgodnym z siedliskiem, a zatem zbliżonym do naturalnego, lecz daleka od naturalnej jest ich jednowiekowa struktura. Specyficzną wartością przyrodniczą gminy, w dużym stopniu stanowiącą o walorach estetycznych jej obszarów osiedleńczych, jest duża liczba starych drzew zarówno zgrupowanych w zespołach (otoczenie kościoła i rejon parku dworskiego, skarpy nad Wisłokiem), jak i rozproszonych wśród zabudowy wiejskiej.  Wzdłuż lewego brzegu Wisłoka, w obrębie dziś wyłączonej z ogrodu dworskiego starszej jego zachodniej części, zachowany jest fragment lasu łęgowego jesionowa - dębowego z domieszką lipy i wiązu. W rejonie Krościenka Wyżnego zachowała się fauna typowo podgórska, niezbyt bogata i niezbyt różnorodna. Główny jej zrąb tworzą gatunki przystosowane do życia w różnych siedliskach i różnych warunkach klimatycznych. Znajdują one warunki egzystencji zarówno w środowisku naturalnych siedlisk leśnych, jak i w zbiorowiskach całkowicie kształtowanych przez człowieka.

3.7. Świat zwierzęcy

Obszar należy do podregionu faunistycznego górskiego Sudecko-Karpackiego, okręgu zachodniokarpackiego. Egzystencja ogromnej większości gatunków zwierząt powiązana jest ściśle z określonymi zbiorowiskami roślinnymi, które są ich niszą ekologiczną. Stąd utrzymanie różnorodności świata zwierzęcego uzależnione jest od istnienia odpowiednich zbiorowisk roślinnych oraz dokonywanych w nich przekształceń.

Spośród gatunków specyficznych pod względem rozmieszczenia geograficznego jak i wymagań ekologicznych, wyróżniają się gatunki związane z siedliskami naturalnymi: leśnym i wodnym

3.8. Powietrze atmosferyczne

Stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie kształtuje emisja zanieczyszczeń:

•   z lokalnych kotłowni osiedlowych i palenisk domowych;

•   ze środków transportu samochodowego lokalnego i tranzytowego;

•   z transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń z zagranicy oraz ościennych gmin.

Udział gminy w globalnej emisji zanieczyszczeń powietrza w skali kraju i województwa jest bliski zeru. W ostatnich latach przeprowadzone zostały modernizacje kotłowni gminnych obiektów publicznych (wprowadzenie opalania gazem ziemnym) m.in. w szkołach, ośrodku zdrowia. Do powietrza emitowane są gazy i pyły głównie z energetycznego spalanie paliw stałych w domowych paleniskach. Wzrost ilości pojazdów samochodowych na terenie gminy prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia powietrza związkami dwutlenku azotu, tlenkiem węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie odnotował w latach 2002 - 2003 przekroczeń dopuszczalnej emisji w stosunku do wydanych decyzji o dopuszczalnej emisji (pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza) dla jednostek organizacyjnych z terenu powiatu. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim w marcu 2002 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, dokonano klasyfikacji stref. W województwie wyróżniono 25 stref, których granice pokrywają się z granicami powiatów. Uwzględniono dwie grupy kryteriów:

• określonych w celu ochrony zdrowia ludności zamieszkującej strefę;

• określonych w celu ochrony roślin i ekosystemów.

Wszystkie strefy poddano ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia. Ze względu na ochronę roślin i ekosystemów oceniono 21 stref (z wyłączeniem powiatów grodzkich). Wykonana klasyfikacja stref wskazała na potrzebę prowadzenia w niektórych strefach (powiatach) intensywnych pomiarów, na wysokim poziomie technicznym. Powiat krośnieński  nie został zaliczony do tej grupy, a aktualna sieć pomiarowa jest wystarczająca do dokonania - ocen bieżących poziomu zanieczyszczenia powietrza. Badania stanu powietrza przeprowadzone w 2002 r. wykazały na większości stanowisk pomiarowych niskie stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, 	benzenu, ołowiu, ozonu. Nie wykazano przekroczeń dopuszczalnych norm tych substancji, zarówno w kryterium zdrowia jak i w ochronie roślin.

4. SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH

Jedynymi obiektami przyrodniczymi chronionymi prawnie są na obszarze gminy drzewa - pomniki przyrody. Uchwałą Rady Gminy z 29.12.200 uznano za pomniki przyrody drzewa wg poniższego zestawienia:

- dąb szypułkowy (Quercus robur)	480 cm stan dobry,      wymaga pielęgnacji

- dąb szypułkowy (Querars robur)	444 cm, stan średni-wymaga konserwacji

- dąb szypułkowy (Quercus robur)	530 cm, stan dob

- dąb szypułkowy (Quercus robur)	640 cm stan dobry, wymaga pielęgnacji

- wiąz polny (Ulmus minor)	                                                              315 cm  stan do

- dąb szypułkowy (Querars robur)	478 cm stan dobry, wymaga pielęgnacji

- dąb szypułkowy (Quercus robur)	460 cm, stan dobry, wymaga pielęgnacji

- dąb szypułkowy (Quercus robur)	440 cm, stan dobry, wymaga pielęgnacji

- wiąz górski (Ulmus montana)	415 cm, stan bardzo dobry

- lipa drobnolistna (Tdia cordata)	400 cm, stan dobry,

Ponadto w lesie Dębina (na gruncie RZLP w Krośnie - działka nr 2776) znajduje się uznany za pomnik przyrody dąb szypułkowy (wpisany do rejestru Konserwatora Przyrody.

Podstawa prawna: Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 27/90.

W rozporządzeniu wprowadzono i wyszczególniono następujące zakazy                             i ograniczenia

a) w stosunku do pomników przyrody ożywionej:

  - wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew,

  - zrywanie pączków, kwiatów owoców i liści,

  - zanieczyszczanie terenu wokół drzewa oraz wzniecania ognia,

  - nacinanie drzewa, rycie napisów i innych znaków,

  - wchodzenie na drzewo,

  - podkopywanie drzewa,

  - umieszczanie na drzewie tablic, znaków, ogłoszeń i napisów za wyjątkiem tych, związane są z ich ochroną

b) w stosunku do przyrody nieożywionej:

  - niszczenie głazów przez rozbijanie lub rozsadzanie, - chodzenie po głazach lub wdrapywanie się na nie,

  - usuwanie pokrywających głazy mchów, porostów oraz innych roślin, - rycie na głazach napisów i innych znaków,

  - zanieczyszczanie terenu w pobliżu głazów oraz wzniecania ognia,

  - dokonywanie przemieszczeń głazów lub przesunięć oraz podkopywanie lub zakrywanie.

4.1.  Przyrodnicze struktury przestrzenne.

Żyzne gleby, dogodne warunki terenowe dla osadnictwa, wyrosła z trudnych warunków bytu tradycyjna pracowitość i przedsiębiorczość społeczności lokalnej, silnie zakorzenienie drobnej wytwórczości i rzemiosła, bliskość ośrodków górnictwa naftowego i przemysłu dającego zatrudnienie, były czynnikami sprzyjającymi intensywnemu zagospodarowaniu gminy.

Rozwój spowodował daleko idącą eliminację naturalnych zbiorowisk roślinnych z jej obszaru. Wprowadzone na ich miejsce zbiorowiska sztuczne i wtórne, ukształtowały nową strukturę przestrzenną zasobów przyrodniczych, będącą "lustrzanym odbiciem" intensywności zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Tak ukształtowana nowa struktura przyrodnicza terenów, dzięki ustalonym formom wykorzystania przez człowieka, nie podlegała w ciągu wielu dziesięcioleci istotniejszym przemianom, zachowując stabilność (równowagę), w której najistotniejszym czynnikiem było działanie człowieka (uprawa roli, wypas, koszenie łąk, utrzymanie zieleni ozdobnej itp). Pewnemu ograniczeniu ulegała natomiast stopniowo powierzchnia biologicznie czynna na skutek rozwoju zainwestowania (zabudowa, komunikacja itp.).

Osią układu struktur przyrodniczych obszaru gminy jest dolina Wisłoka. Koryto i nie zabudowane, zadrzewione lub łąkowe dna dolin jej dopływów stanowią łączniki z półnaturalnymi zbiorowiskami lasów i łąk.

Podstawowym postulatem dla zabezpieczenia właściwego funkcjonowania struktur przyrodniczych obszaru jest unikanie zawężania koryta wódy w ich przebiegu przez centra osadnicze.

4.2. Obszary ochrony wód

4.2.1. Ochrona wód powierzchniowych

Celem ochrony wód powierzchniowych jest utrzymanie lub poprawa jakości wód, tak aby wody osiągnęły co najmniej dobry stan ekologiczny i w zależności od potrzeb nadawały się do zaopatrzenia ludności w wodę zdatną do spożycia, bytowania ryb w warunkach naturalnych, rekreacji wodnej.

-  Ochrona wód polega na: unikaniu, eliminowaniu i ograniczaniu zanieczyszczeń wód oraz zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody lub naturalnych poziomów zwierciadła wody.

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia:

Teren wewnętrzny strefy ochrony pośredniej, w granicach tego terenu zabrania się wykonywania czynności powodujących zmniejszanie przydatności ujmowanej wody oraz  ujęcia, a w szczególności: odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wody    i ziemi, rolniczego wykorzystywania ścieków, stosowania niektórych środków ochrony roślin, mycia pojazdów, pojenia zwierząt, budowy nowych obiektów inwentarskich      i mieszkalnych i usługowych w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegów potoków w terenie nie posiadającym pełnej infrastruktury, lokalizowania ferm, zakładów przemysłowych, magazynów substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, budowy stacji paliw, budowy dróg publicznych bez oceny ich oddziaływania na środowisko, parkingów, składowisk odpadów, nowych cmentarzy, grzebowisk zwierząt, nowych urządzeń melioracyjnych bez odpowiednich uzgodnień, urządzania nowych obiektów  rekreacyjnych, intensywnej hodowli ryb oraz wydobywania żwiru i piasku. Ponadto wprowadza się nakazy, zapewnienia ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem poprzez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie, z tym, że  wybór miejsca i sposobu usuwania i oczyszczania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. W gminie Krościenko Wyżne ochrona wód realizowana jest poprzez funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego, którym objęty jest cały obszar gminy .

4.2.2. Ochrona wód podziemnych

Ochronę zasobów wód podziemnych prowadzi się przez ustanawianie stref ochronnych źródeł i ujęć wody. Przez strefę ochrony źródła wody i ujęcia wody rozumie się obszar poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z wody obejmujący ujecie wody, źródło wody lub jego część oraz grunty przylegające do ujęcia i źródła wody (zasobów wód podziemnych). Strefę ochrony dzieli się na teren ochrony bezpośredniej lub ochrony pośredniej: wewnętrzny i zewnętrzny.

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje grunty, na których jest usytuowane ujęcie wody oraz otaczający je pas gruntu licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody. Przy studniach wierconych pas ten powinien wynosić 8-10 m, przy studniach kopanych od 10-15m, przy studniach zbiorczych poziomych systemów drenażowych od 10-15m, a przy ujęciach naturalnego wypływu wód podziemnych od 15 do 20m. Na terenie ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

• odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostać się do   urządzeń służących do poboru wody i zasobów wód podziemnych,

•  zagospodarowanie terenu zielenią,

• szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej, ścieków z urządzeń  sanitarnych przeznaczonych do użytku osób obsługujących zakłady wodociągowe,

• ograniczenie do niezbędnych potrzeb osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących, do poboru wody.

Teren strefy ochronnej bezpośredniej winien być ogrodzony i oznakowany. Na terenach ochrony bezpośredniej mogą obowiązywać zakazy wykonywania  robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.

Teren strefy ochrony pośredniej wewnętrzny obejmuje obszar wyznaczony 30 dniowym czasem przepływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia, a teren zewnętrzny obejmuje obszar wyznaczony 25 letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej. Stąd na właścicielach gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej może być nałożony obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni i ognisk zanieczyszczeń, oraz stosowania określonych upraw rolnych i leśnych.

Celem ochrony wód podziemnych należy na bieżąco kontrolować szczelność zbiorników bezodpływowych na ścieki, szczelność przewodów kanalizacyjnych  i obiektów oczyszczalni ścieków, oraz szczelność zbiorników na gnojowicę oraz nawóz naturalny, a także szczelne podłoże magazynów ze środkami ochrony roślin i nawozami sztucznymi. Szczególnej kontroli wymagają zbiorniki i przewody stacji paliwowych.

5.  ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA.

5.1. Zagrożenia jakości wód.

Osadnictwo i działalność rolnicza prowadzą do zanieczyszczania środowiska w tym wód powierzchniowych i podziemnych, ściekami, rozkładającymi się odpadami  oraz nieumiejętnie używanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Proces zwiększania zrzutów zanieczyszczeń zbiega się w czasie z procesem zmniejszania przepływów prowadząc do znacznego pogorszenia jakości wód.

Wysypiska śmieci lokalizowane najczęściej w korytach rzek lub w lasach stanowią ponadto element znacznie obniżający wartości estetyczne krajobrazu.

W dolinach poważnym zagrożeniem czystości wód są również ścieki komunalne, nieumiejętnie stosowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, eksploatacja surowców mineralnych.

W zlewni rzeki Wisłok brak jest zanieczyszczeń o charakterze przemysłowym.

nieoczyszczone ścieki bytowe z terenów zurbanizowanych gminy. Zlewnia ma charakter rolniczo - leśny. Duży procent obszaru zlewni stanowią kompleksy leśne, natomiast w użytkach rolnych znaczny udział mają łąki i pastwiska. Brak jest tutaj przemysłu, funkcjonują natomiast gospodarstwa rolne, których działalność koncentruje się na hodowli bydła oraz na uprawie zbóż.

Zagrożenia jakości wód podziemnych dotyczą przede wszystkim Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Dolina Wisłoka", który jest płytki w obrębie utworów czwartorzędowych i słabo lub zupełnie nieizolowany od powierzchni. Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód płytkiego krążenia mogą być:

•  ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) wprowadzane do gleby i wody,

•  „dzikie wysypiska" odpadów;

•  nie posiadające wymaganych zabezpieczeń stacje paliw, magazyny produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych;

•  szlaki komunikacyjne: drogi, parkingi i place postojowe samochodów;

•  fermy zwierząt;

• intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze    wykorzystywanie ścieków;

•  cmentarze.

5.2. Odpady

Zagadnienia dotyczące stanu i prognozy gospodarki odpadami analizowane są w tomie II Programu „Plan gospodarki odpadami dla gminy Krościenko". Za najpilniejsze zadanie w tym zakresie należy uznać budowę i wdrożenie systemu segregacji odpadów i rozwiązanie kwestii odpadów azbestowych.

5.3. Hałas

Najpowszechniejszym źródłem hałasu na terenie gminy jest hałas związany z ruchem na drodze krajowej Nr 9 relacji Radom – Rzeszów – Domaradz - Miejsce Piastowe - Barwinek. Na terenie gminy nie były prowadzone badania poziomu hałasu drogowego.

W gminie Krościenko Wyżne w ostatnich latach źródłem hałasu przemysłowego był Zakład Wyrobu Mas Bitumicznych w Pustynach. Działania jakie będą realizowane w zakresie ochrony przed hałasem na terenie gminy będą miały charakter przede wszystkim prewencyjny. Na terenie gminy nie prowadzono badań uciążliwości hałasu. Hałas                             o ponadnormatywnym poziomie występuje w otoczeniu szlaków komunikacji kołowej. Istotna uciążliwość akustyczna dotyczyć może drogi krajowej, na odcinkach biegnących obok zabudowy Pustyn i wschodniego krańca Krościenka Wyżnego. Za zagrożony hałasem należy również uznać odcinek drogi powiatowej przebiegający wśród zabudowy Krościenka Wyżnego. Szybki wzrost ruchu samochodowego niesie odpowiedni wzrost poziomu hałasu. W przyszłości może to spowodować przede wszystkim zwielokrotniony wzrost uciążliwości drogi nr 9 (zwłaszcza w porze nocnej) i w mniejszym stopniu drogi powiatowej (z powodu odmiennej struktury i dobowego rozkładu ruchu). Jedynym w pełni skutecznym rozwiązaniem problemu staje się budowa nowych odcinków omijających tereny zabudowane. Ponieważ takie rozwiązanie wydaje się w perspektywie najbliższych lat mało prawdopodobne, rozwiązaniem niezbędnym może okazać się realizacja zabezpieczenia akustycznego obiektów w pierwszej linii zabudowy.

Wskazaniem dla polityki przestrzennej planu, dotyczącej emisji hałasu jest, niezależnie od respektowania wymaganych odległości linii zabudowy od dróg, preferencja dla lokowania w pierwszym szeregu zabudowy usługowej i innej nie przeznaczonej na długotrwały pobyt ludzi.

Wydzielenie  nowych  terenów  dla  zabudowy  mieszkaniowej  z dopuszczeniem usług  (i wytwórczości), wynika z powszechności tej formy działalności gospodarczej mieszkańców, prowadzonej w wydzielonych pomieszczeniach budynków mieszkalnych lub obiektach wolnostojących wśród zabudowy mieszkaniowej. Mimo często niekorzystnego wpływu tego rozwiązania funkcjonalnego na jakość środowiska terenów mieszkaniowych (przeważnie bezpośredniego sąsiedztwa), jest ono koniecznością wobec faktu, że działalność taka jest źródłem utrzymania dużej części społeczności lokalnej.

Trzeba pamiętać, że wymóg ograniczenia zasięgu ewentualnej uciążliwości odnosi się nie tylko do granic działki, lecz również do znajdującej się na działce zabudowy mieszkaniowej (dom właściciela lub pomieszczenia zamieszkania zbiorowego).

5.4. Powietrze

Zasadnicze znaczenie dla oceny warunków środowiska na terenie gminy Krościenko ma uzyskanie obiektywnych, wiarygodnych i w miarę możliwości dokładnych informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczeń powietrza, czyli przestrzenny rozkład zanieczyszczeń w powietrz zależny jest od wielkości emisji, parametrów meteorologicznych oraz topografii terenu.

Na omawianym terenie emisja pochodzi  przede wszystkim z takich źródeł jak: lokalne kotłownie, indywidualne paleniska domowe, komunikacja samochodowa.

Z uwagi na zmienność stężeń zanieczyszczeń powietrza w czasie i przestrzeni, najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest system automatycznych stacji pomiarowych /monitoring zanieczyszczeń powietrza/ umożliwiających ciągłe pomiary zanieczyszczeń. W celu lepszego poznania stanu czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy proponuje się utworzenie nowych stanowisk pomiarowych np. w miejscowości Krościenko. Do głównych kierunków działań na terenie gminy z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem należy zaliczyć redukcję emisji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla i pyłów.

Redukcja zanieczyszczeń pyłowych i innych w/w powinna odbywać się poprzez stosowanie ekologicznych mediów grzewczych, a w przypadku dużych kotłowni lub zakładów poprzez montowanie w kominach odpowiednich urządzeń wychwytujących zanieczyszczenia bądź unowocześnianie stosowanych technologii.

W ostatnich latach następuje systematyczny spadek ogólnej wielkości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Związane jest to przede wszystkim z realizacją inwestycji służących ochronie środowiska, niepełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych zakładów. W klasyfikacji gmin byłego województwa krośnieńskiego pod względem występowania zagrożeń środowiska gmina Krościenko została zakwalifikowana. do grupy B tzn. do grupy gmin, na których terenie wyniki badań nie wskazują na występowanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń i uciążliwości mimo stwierdzonego antropogenicznego oddziaływania.

Gmina znajduje się w zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych w Krośnie. Jednak, z interpolacji między pomiarami stanu zanieczyszczenia powietrza w Krośnie

(3 punkty pomiarowe) i w Iwoniczu (1 punkt), wynika, że zanieczyszczenie powietrza na obszarze gminy jest niskie. Obliczony w sposób wyżej podany, poziom średnioroczny podstawowych zanieczyszczeń powietrza przedstawia zestawienie poniżej:

Substancja zanieczyszczająca

dwutlenek dwutlenek pył opad g/m2. siarki azotu zawieszony pyłu rok

stężenie średnioroczne mg/m3 6 14 27 40

stężenie dopuszczalne mg/m3 40 40 75 200

średniorocznego stężenia 15 35 36 20 dopuszczalnego

Niskie stężenia zanieczyszczeń podstawowych nie dają podstawy przypuszczeniom      o ewentualnych przekroczeniach dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń specyficznych.

Mało prawdopodobna jest możliwość powstawania przekroczeń dopuszczalnych norm wskutek oddziaływania lokalnych źródeł emisji, ponieważ nie ma tu poważniejszych źródeł oraz panują dość korzystne warunki rozpraszania zanieczyszczeń. Niewątpliwie jednak na jakości powietrza w okresie grzewczym mógłby się odbić niekorzystnie duży rozwój zabudowy, zwłaszcza ogrzewanej przy użyciu paliw stałych i tradycyjnych systemów grzewczych. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych mogą występować wyłącznie w bezpośrednim otoczeniu drogi krajowej nr 9 w porach zwiększonego natężenia ruchu, jednak ze stosunkowo niewielkiego natężenia i korzystnych warunków ruchu na drodze oraz przewagi terenów otwartych w jej otoczeniu można sądzić o braku przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza poza pasem drogowym. Szybki wzrost natężenia ruchu (prognoza. z ok. 4000 pojazdów na dobę w r. 2000 do około 6000 w r. 2010 i 7000 w r. 2015) może jednak spowodować pogorszenie sytuacji w terenie bezpośrednio przyległym do pasa drogowego.

Krościenko Wyżne i Pustyny są miejscowościami, gdzie rolnictwo i ogrodnictwo jest wciąż źródłem utrzymania znacznej liczby mieszkańców. Z gospodarką rolną związany jest pewien poziom uciążliwości zapachowej (której postrzeganie jest silnie indywidualnie zróżnicowane). Należy uznać, że sporadyczne występowanie wyczuwalnego zapachu w niewielkiej odległości od miejsca emisji nie powinno być w warunkach miejscowych uznane za uciążliwe.

5.5 Gleby

Wg sześciostopniowej skali zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, opracowanej przez IIJNG w Puławach, gleby tego obszaru (poza pasami oddziaływania drogi krajowej), należą do grupy 0, którą charakteryzuje brak zanieczyszczenia. W latach 1992 - 1996 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza prowadziła badania stanu zanieczyszczenia gleb rolniczych w b.województwie krośnieńskim. W publikowanych materiałach nie podano informacji o zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi, z czego wynika, że poziom zawartości w glebach nie przekroczył stopnia zerowego lub pierwszego, co oznacza brak zanieczyszczenia (zawartość naturalną).

Jedynym ograniczeniem dla upraw może być produkcja warzyw przeznaczonych do spożycia przez dzieci.

5.6. Poważne awarie i klęski żywiołowe

5.6.1. Informacje ogólne

Największym zagrożeniem dla środowiska mogą być sytuacje awaryjne, wypadki; katastrofy. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz. U. Nr 62, poz. 558) klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym. Poważna awaria to zdarzenie (w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji) prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Katastrofa naturalna to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności  wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób  zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

5.6.2. Poważne awarie

5.6.2.1. Przewozy ładunków niebezpiecznych.

Przez teren gminy Krościenko przebiega droga krajowa powiązana z siecią pozostałych dróg krajowych jak i powiatowych. Podstawowy układ sieci komunikacyjnej gminy Krościenko stanowią: droga krajowa nr 9 ( system transportowy międzyregionalny i międzynarodowy)  relacji Radom – Rzeszów – Domaradz -Miejsce Piastowe - Barwinek oraz trzy drogi powiatowe i sieć dróg gminnych.

Istnieje prawdopodobieństwo ewentualnego powstawania zagrożeń związanych z kolizjami pojazdów w wyniku których mogą uwalniać się ładunki - materiały niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące i inne ). Mogą one spowodować lokalne zniszczenie lub skażenie środowiska oraz zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, szczególnie na trenach zabudowanych. Najwięcej zdarzeń związanych z nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska powstaje podczas transportu drogowego (wyciek substancji ropopochonych). Zdarzenia te mają charakter lokalny i możliwe są do zneutralizowania lub usunięcia.  Dane dotyczące średniodobowego ruchu na odcinku drogi nr 9 ( Krosno – Krościenko ) wskazują znaczną dynamikę wzrostu ruchu pojazdów.  Wiąże się to z bliskością położenia miasta Krosna. W związku z tym, ruch na drodze - krajowej z każdym dniem będzie wzrastał i będzie bardziej uciążliwy dla gminy.  Stwarza to także warunki dla zwiększenia wypadkowości pojazdów,  w tym połączonych z uwolnieniem się ładunków niebezpiecznych. W ostatnich latach na terenie gminy nie zanotowano takich tego rodzaju wypadków lecz nie oznacza to, że zagrożenie nie istnieje.

5.6.2.2 Awarie elektrowni jądrowych, gwałtowne pożary obiektów

przemysłowych, ataki terrorystyczne

Awarie elektrowni jądrowych na Ukrainie, Słowacji i na Węgrzech o technologii zbliżonej do technologii stosowanej w Czarnobylu potencjalnie mogą być przyczyną  skażenia znacznych obszarów.

Potencjalnym źródłem degradacji środowiska może być również pożar na terenie, gdzie magazynowane są łatwopalne środki, w tym stacje paliw.

5.6.3. Katastrofy naturalne.

5.6.3.1. Zagrożenie powodziowe.

Rzeka Wisłok na terenie gminy ma charakter rzeki wyżynnej i wraz z swymi dopływami i szeregiem potoków tworzy sieć rzeczną, która w czasie obfitych i długotrwałych opadów kształtuje obszar zalewowy sołectwa. Wybudowanie w latach osiemdziesiątych zbiornika Besko spowodowało zmniejszenie lecz nie całkowite zaniechanie zagrożenia powodzią w gminie. Następstwami powodzi w 2004 r było:

  - podtopienie 6 zabudowań użyteczności publicznej i  50 gospodarskich,

  - zniszczone rowy melioracyjne - 1,08 km

  - uszkodzona sieć kanalizacyjna i wodociągowa - 50 m

  - zniszczenie infrastruktury drogowej– drogi gminne 11,67  km i powiatowe 2,5 km

Dla ochrony przed powodzią w 2003 r został opracowany „Plan operacyjny ochrony przed powodzią". Plan ten określa cele ochrony, wnioski, koncepcje i zakres działań ochronno - ratowniczych. Zgodnie z tym Planem:

• zbiornik wodny Besko nie gwarantuje zabezpieczenia obszaru gminy przed

powodzią, gdyż w przypadku obfitych opadów deszczu, gwałtownych roztopów, w

razie wymuszonego spustu wody z wypełnionego zbiornika następuje zwiększenie

zagrożenia;

• w przypadku awarii lub celowego zniszczenia urządzeń hydrologicznych zapory (co

jest mało prawdopodobne, lecz nie wykluczone) katastrofalna fal powodziowa

obejmie wtedy 1/3 potencjału gospodarczego m. Krościenko Wyżne, co spowoduje:

- około 30 % strat sanitarnych m. Krościenko Wyżne - obezwładniona zostanie działalność         społeczno - gospodarcza gminy.

- Mając na uwadze w/w dane istnieje zasadność realizacji przedsięwzięć ograniczających skutki powodzi oraz uzasadnienie prowadzenie profilaktyki powodziowej. Ze względu na krótki czas formowania fali powodziowej na górnym Wisłoku, krótki czas trwania i gwałtowność wezbrań oraz brak obwałowań nad rzeką przyjmuje się tzw. „ miękką opcję" . Zagospodarowania terenów zagrożonych zalaniem przez wielką wodę o prawdopodobieństwie wystąpienia Q = 1 %. Oznacza to takie zagospodarowanie terenów zagrożonych, by straty w przypadku powodzi byty możliwie najmniejsze.

Polityka zagospodarowania terenów zagrożonych polegać będzie na:

- nie poszerzaniu terenów przeznaczonych do zainwestowania w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- nie zwiększaniu intensywności zabudowy w obrębie już wyznaczonych terenów do zainwestowania,

- wykorzystaniu terenów zalewowych na cele lokalizacji terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych oraz innych obiektów, których zalanie nie spowoduje znacznych strat materialnych / np. parkingi /,

- pozostawienie części terenu pod rolnicze wykorzystanie bez możliwości lokalizacji nowych obiektów kubaturowych,

- kształtowaniu zieleni wysokiej na terenach zagrożonych w sposób nie utrudniający przepływu wód powodziowych np. w pasma równolegle do osi doliny,

- kształtowaniu układu komunikacyjnego w sposób umożliwiający szybką ewakuację ludności z terenów zagrożonych.

Ponadto należy:

- objąć tereny zalewowe systemem kanalizacji i wodociągów w celu ograniczenia na wypadek powodzi skażenia środowiska ściekami a także zapewni ludności dostawę wody przydatnej do picia dla ludzi i zwierząt,

- objąć całą gminę a szczególnie tereny zagrożone zasięgiem słyszalności instalacji akustycznej ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, w tym celu czynić starania o podłączenie lokalnych syren alarmowych do radiowego systemu alarmowania,

- uwzględniać w planach gospodarczych i w budżecie gminy środki na:

- a) regulację linii brzegowej rz. Wisłok,

- b) utrzymywanie drożności przepustów, rowów odwadniających itp.,

- c) podwyższanie i uszczelnianie fundamentów budynków znajdujących się na

- terenach zalewowych ponad przewidywany poziom wody w czasie powodzi,

d) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu p. powodziowego(zgodnie z art.

7 ust.l pkt 14, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 	terytorialnym

Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220),

e) wykupienie polis ubezpieczenia od strat spowodowanych przez powódź.

- Powołać Gminny Zespół Reagowania współpracujący z Wójtem i ustalić  Gminny Plan Reagowania z uwzględnieniem 3-ch etapów zagrożenia; tj. w obliczu klęski, w czasie jej trwania i po powodzi.	Dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w strefie zalewowej dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, związanych z eksploatacją (ujęcia) o ochroną wód (oczyszczalnie ścieków), infrastrukturę techniczną, rekreacyjne zagospodarowanie i wykorzystanie (bez wznoszenia trwałych obiektów kubaturowych), wyznaczanie tras i urządzeń komunikacyjnych. Dopuszcza się ponadto rolnicze wykorzystanie obszarów zalewowych, przy czym preferowane lub zalecane jest użytkowanie tych terenów jako trwałych łąk i pastwisk.

- Wszelka działalność inwestycyjna, a także wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu obszarów zalewowych, wymaga każdorazowego uzgodnienia zamierzeń z odpowiednimi służbami gospodarki wodnej i ochrony środowiska. lub uzyskania na etapie procedury lokalizacyjnej pozwolenia wodnoprawnego. Obiekty oraz roboty zmieniające stosunki wodne wymagają ocen oddziaływania na środowisko, a działalność inwestycyjna pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto każdorazowo konieczna jest zgoda właściwego organu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

- Na terenach położonych w strefie zagrożenia zalaniem wielkimi wodami zabrania się m.in. lokalizowania cmentarzy, składowisk odpadów, zbiorników paliw, magazynów środków chemicznych, a w szczególności toksycznych oraz innych obiektów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Oczyszczalnie powinny być projektowane z uwzględnieniem zagrożenia zatopieniem, a wyloty ścieków zabezpieczone przed wodami „cofkowymi” w okresie wezbrań powodziowych,        z możliwością przepompowania ścieków do odbiorników.

5.6.3.2 Osuwiska

Osuwiska są na Podkarpaciu zjawiskiem bardzo częstym. Zasięg ich oddziaływania jest bardzo ograniczony, nieraz do kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Często zagraża obiektom budowlanym. Występują lokalnie i związane są najczęściej z podcięciem skarp  przez drogi lub budowę budynków, a w ostatnich latach powodowane są przez płytkie wody stokowe i wycinanie lasów. Na obszarze gminy praktycznie nie występują obszary narażone - na ruchy osuwiskowe.

5.6.3.3. Huragany

Huragany, określane są jako wiatry wiejące z prędkością powyżej 35 m/s (12 w skali Beauforta), występują w województwie podkarpackim sporadycznie. Odmianą huraganów w Polsce są występujące sporadycznie trąby powietrzne o zasięgu oddziaływania kilkudziesięciu metrów i na długości do kilku kilometrów.

Huragany według wieloletnich obserwacji stacji synoptycznych mogą występować w całym obszarze przygranicznym.

5.6.3.4. Gradobicia

Gradobicia, czyli intensywne opady gradu najczęściej w połączeniu z burzami, także występują sporadycznie powodując skutki klęski żywiołowej na obszarach do 1 km2. Zjawiska te w ostatnich latach nasilają się w okresie letnim.

5.6.3.5. Susze

Cały teren kraju ulega stopniowemu przesuszaniu poprzez zmniejszanie naturalnej retencyjności zlewni oraz obniżaniu się poziomów zwierciadeł wód podziemnych oraz zmian klimatu. To zagrożenie w gminie Krościenko Wyżne nie jest tak istotne jak dla innych rejonów Polski.

5.6.3.6.Trzęsienia ziemi

Trzęsienia ziemi praktycznie nie występują, ale mogą dotyczyć obszarów pansejsmicznych Karpat. Najbliżej gminy zanotowano trzęsienie ziemi w latach 80 o sile 2 w skali Richtera w okolicach Krynicy oraz  w roku 2004  w okolicy Zakopanego  o sile 3,6 w skali Richtera.

5.6.3.7.Pożary

Pożary, szczególnie lasów i łąk są zjawiskiem częstym, a równocześnie bardzo  zróżnicowanym w zasięgu i konsekwencjach. Szczególnie nasilają się w okresie wiosennego wypalania traw, a także w okresach letnich (susza), co wiąże się z niską świadomością ekologiczną społeczeństwa. Lasy na obszarze gminy znajdują się w III kat. zagrożenia pożarowego.

5.7. Elekromagnetyczne promieniowanie niejonizujące

5.7.1. Informacje ogólne

Wszystkie urządzenia elektryczne, w tym napowietrzne linie przesyłowe wytwarzają - w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne. W zależności od zakresu częstotliwości, pola elektromagnetyczne wytwarzają elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (1-10'6 - Hz) oraz promieniowanie jonizujące (1016- 1022 Hz; ultrafiolet, promieniowanie X oraz gamma). Źródłem promieniowania niejonizującego są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje nadawcze radiowe, telewizyjne, telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe).

Ochrona ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym uregulowana jest przepisami: ochrony przed promieniowaniem, zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami sanitarnymi. Szkodliwe oddziaływanie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego  ujawnia się przy długotrwałym przebywaniu człowieka w strefach wpływu pól w postaci zmian i dolegliwości m.in. wzroku, układu nerwowego, układu sercowo- naczyniowego. Intensywność oddziaływania zmniejsza się wraz z odległością od źródła promieniowania. Dostatecznym środkiem zapobiegania jest więc wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania.

5.7.2. Linie energetyczne

Energia elektryczna stanowi jedno z głównych mediów potrzebnych współczesnemu człowiekowi w celu zaspokojenia potrzeb bytowych warunkujących odpowiedni standard życia. Dostarczanie energii ze źródeł zasilania do odbiorcy wymaga przesyłu niejednokrotnie na znaczne odległości. Poza obszarami zurbanizowanymi odbywa się to, głównie systemem linii i stacji redukcyjnych napowietrznych.

Dostawy energii elektrycznej go gminy odbywają się liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia 15 kV. Sieć 15 kV zasilająca bezpośrednio obszar gminy, prowadzona jest na zewnątrz obszarów zabudowy. Odcinki nieco silniej eksponowane w krajobrazie biegną wzdłuż wierzchołków Marynkowskiej Góry. Sieć elektroenergetyczna gminy jest dobrze rozwinięta. Wymaga ona jednak we fragmentach - w celu poprawy jakości i niezawodności zasilania - rozbudowy i modernizacji.

Na terenie gminy zlokalizowana jest systemowa stacja elektroenergetyczna 400/110 kV wraz z powiązaniami liniowymi. Strefa ochronna zamyka się w granicach ogrodzenia. Obecnie przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV relacji Krosno - Strzyżów oraz Krosno - Iskrzynia - Besko oraz linia elektroenergetyczna WN 400 kV relacji Iskrzynia - Widelka. Projektowane są ponadto połączenia ze stacją elektroenergetyczną w Iskrzyni poprzez linię 400 kV Iskrzynia - Niewistka, linię 400 kV Iskrzynia - Tarnów oraz szereg linii 110 kV w kierunku: Krosno - Białobrzegi, Iwonicz, Domaradz - Brzozów.

Dostawy energii elektrycznej dla odbiorców na terenie gminy odbywają się liniami SN 15 kV relacji: Krosno - Besko, Krosno - Krościenko - Brzozów - Strzyżów - Sucha Góra, Strzyżów - Brzozów ( odgałęzienia do Krasnej ). Bezpośrednie linie SN 15 kV zasilają z Krosna Suchą Górę i ZUW w Iskrzyni.

Obszar otaczający źródło pola elektromagnetycznego, jakim są linie energetyczne

musi być objęty strefami ochronnymi, ze względu na występowanie podwyższonego _ poziomu natężenia pola elektromagnetycznego. Pole to o częstotliwości 50 Hz i przy

natężeniu powyżej 1 kV/m, poprzez swoją składową elektryczną ma niekorzystny wpływ na organizmy żywe. Miarą pośrednią oddziaływania pola jest prąd pojemnościowy, płynący przez ciało człowieka do ziemi. Ustalona, bezpieczna wartość tego prądu przy dotykaniu i elementów metalowych, pojazdów ogrodzeń i innych przedmiotów usytuowanych w pobliżu urządzenia elektrycznego nie powinna przekraczać 4 mA. Dla zachowania wyżej podanych wartości wyznaczone zostały odpowiednimi przepisami szerokości stref ochronnych. Są to

• Strefa ochronna I ° - stopnia - określa się nią obszar między skrajnymi przewodami linii i wyznacza ją rozpiętość ramion słupa, natężenie pola elektromagnetycznego w strefie wynosi powyżej 10 kV /m

• Strefa II ° stopnia liczona jest od skrajnego przewodu i jest uzależniona od napięcia linii, natężenie pola elektromagnetycznego w tej strefie wynosi od 10 do 1 kV/m.

Linie i stacje napowietrzne są postrzegane jako elementy nieharmonizujące z krajobrazem zarówno naturalnym jak i zurbanizowanym., zaś strefy ochronne są obszarami ograniczonego użytkowania i zagospodarowania terenu. Dotyczy to lokalizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zalesień w pobliżu linii. Sposób gospodarowania w obrębie stref ochronnych jest określony przez Polskie Normy, wytyczne projektowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisy branżowe.

5.7.3. Stacje nadawcze radiowo telewizyjne

Z punktu widzenia ochrony środowiska i ludzi istotne znaczenie mają urządzenia radiolokacji rozsiewczej, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, telefonii komórkowej, które emitują do środowiska fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 - 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Najbliższe Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze zlokalizowane jest na Suchej Górze w Czarnorzekach (Gmina KORCZYNA).

5.8. Zanieczyszczenia transgraniczne

Gmina nie przylega do granicy ze Słowacją. Zaznacza się jednak wpływ zanieczyszczeń transgranicznych, zwłaszcza w odniesieniu do lasów. Lasy leżą w przyrodniczno-leśnej Krainie Karpackiej. Występują tu liczne drzewostany w różnym stopniu narażone na negatywne skutki oddziaływania transgranicznych zanieczyszczeń - powietrza. Zanieczyszczenia te wpływają ujemnie na aparat asymilacyjny drzew. Najbardziej wrażliwe na skutki oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych są gatunki drzew iglastych: sosna, świerk, jodła. Gatunki liściaste m.in. buk, brzoza są znacznie mniej wrażliwe na negatywne skutki oddziaływania zanieczyszczeń atmosferycznych.

Głównym źródłem informacji na temat zmian stanu zdrowotnego lasów na wskutek m.in. zanieczyszczeń transgranicznych Polski są badania prowadzone w ramach monitoringu lasów. Wśród drzewostanów w województwie podkarpackim dominują drzewostany zaliczone do średniej defoliacji koron (klasa 2).

Zagadnienia transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń atmosferycznych oraz skutków jakie te procesy wywołują między innymi w drzewostanach usytuowanych na granicy Polska - Słowacja, są ważne w ogólnej ocenie stopnia zmian w środowisku przyrodniczym terenu. Jednak w obecnym etapie rozpoznania dotyczącym zasięgów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń głównie z wysokich emitorów w pasie przygranicznym, nie można wskazać konkretnych źródeł emisji oddziaływujących niekorzystnie na stan drzewostanów leśnych.

Zagadnienie to wymaga szczegółowych studiów, wieloletnich obserwacji i badań

trójstronnych. Wykonywany przy pomocy programu SURFER rozkład stężeń średniorocznych mierzonych na stanowiskach monitoringowych zanieczyszczeń powietrza pokazuje, że  w rejonach przygranicznych:

• w zakresie dwutlenku siarki w roku 2001 najwyższe stężenia zanotowano w rejonie Jarosławia oraz Jasła, Sanoka i Ustrzyk Dolnych, najniższe na terenach przygranicznych ze Słowacją za wyjątkiem rejonu przełęczy Łupkowskiej -(zanieczyszczenia ze Słowacji);

• w zakresie dwutlenku azotu najwyższe stężenia odnotowano w okolicach

Jarosławia, najniższe na terenach przygranicznych ze Słowacją;

• w zakresie pyłu zawieszonego najniższe stężenia zaobserwowano na terenach

przygranicznych ze Słowacją, zanieczyszczenia przy granicy z Ukrainą powodowane są   przez emisję z miast tj. Jarosław, Przemyśl i Ustrzyki Dolne.

- W ostatnich latach sukcesywnie obserwuje się spadek podstawowych zanieczyszczeń

w województwie, co ma wpływ na zmniejszenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń trangranicznych szczególnie poza granice wschodnią, ze względu na minimalne wskaźniki zanieczyszczeń powietrza na południu województwa oraz na różę wiatrów. Do takiego stanu przyczyniły się likwidacje niektórych zakładów przemysłowych, kotłowni węglowych, modernizacje dużych kotłowni i instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń.

6. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

Na terenie gminy nie pozyskuje się energii ze źródeł odnawialnych.

7. Edukacja ekologiczna

Na terenie gminy edukacja ekologiczna prowadzona jest przez szkoły podstawowe,  gimnazjum, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

8. Podsumowanie

W świetle prowadzonych badań (WIOŚ w Rzeszowie) należy uznać stan środowiska gminy za dość dobry. Spowodowane jest to brakiem dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy i małą ilością podmiotów gospodarczych mających istotny wpływ na stan środowiska. . Dzięki wybudowanej kanalizacji zmniejsza się ilość ścieków nieczyszczonych emitowanych z terenu gminy. Problem stanowi nadal zapewnienie ludności dobrej jakościowo wody do spożycia, ochrona przeciwpowodziowa, racjonalna gospodarka odpadami, ograniczanie hałasu drogowego i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Zintensyfikowania wysiłków w świetle planowanego rozwoju wymagać będzie ochrona bioróżnorodności, krajobrazu, ciągłości systemów ekologicznych i gleb.

9. ANALIZA SWOT

9.1. Czynniki wewnętrzne

- Stan przyrody i środowiska

Mocne strony

- praktycznie brak na terenie gminy zagrożeń środowiska (z wyjątkiem potencjalny powodziowych),

- różnorodność biologiczna obszaru gminy (krajobrazowa,  morfologiczna,  ekosystemowa,      siedliskowa)

- występowanie naturalnie ukształtowanych dolin rzecznych;

- duże obszary gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej,

- brak emitorów zanieczyszczeń powietrza (przemysłowych),

- brak gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wymagających rekultywacji

i zagospodarowania przy średniej krajowej za wyjątkiem obszarów wydobycia  kopalin,

- bardzo niska zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych;

- ogólnie niski poziom chemizacji środowiska i zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego;

- występowanie obszarów prawnie chronionych ,

- położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

Słabe strony

    - zaburzenie stosunków wodnych wynikające z wadliwie przeprowadzonej melioracji     niektórych obszarów;

    - zła jakość wody pitnej,

    - zagrożenie powodzią znacznych obszarów gminy, brak wałów przeciwpowodziowych,

    - wysoka podatność gleb na czynniki erozyjne;

    - utrzymujące się zanieczyszczenie i eutrofizacja wód;

    - zanikanie drobnych zbiorników wodnych oraz bogatych przyrodniczo enklaw     śródpolnych;

    - niska odporność drzewostanów w lasach silnie przekształconych gospodarczo na działanie czynników biotycznych, w szczególności na gradacje owadów;

    - hałas, wibracje i zanieczyszczenie gleb wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych,

    - niedostateczna retencja wód w zlewniach;

    - postępująca urbanizacja terenów cennych pod względem kraj obrazowym;

    - brak dostatecznej sieci korytarzy ekologicznych na obszarach pozbawionych kompleksów leśnych,

    - brak lokalnych partnerów w ochronie przyrody i krajobrazu kulturowego - organizacji i  stowarzyszeń ekologicznych

- Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska

Mocne strony

- duża dynamika rozwoju sieci kanalizacyjnej (95%)

- szybki wzrost liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnię w Krośnie,

- istniejący system oceny zagrożenia pożarowego w lasach i zagrożeń               przeciwpowodziowych,

- zmodernizowane kotłownie i przeprowadzone termorenowacje w obiektach       użyteczności publicznej i niektórych przedsiębiorstwach,

- duże doświadczenie gminy w pozyskiwaniu środków na inwestycje,

- tworzenie korzystnych warunków przestrzennych do absorpcji funduszy strukturalnych;

- udział gminy w programie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie;

- mała ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych i  niebezpiecznych;

- brak przemysłu degradującego środowisko,

- korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki

- korzystne warunki dla rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł, upowszechnianiem się stosowania palenisk (pieców co) na drewno,

Słabe strony

    - ograniczone środki finansowe na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej ochronie środowiska

    - niedostateczny stan infrastruktury komunikacyjnej

    - wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych szczególnie hałasu i wibracji

    - duża ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych;

- Sfera społeczna

Mocne strony

- rosnące kwalifikacje oraz doświadczenie kadr ochrony środowiska;

- powstawanie stowarzyszeń i związków gmin podejmujących wspólne działania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy,

- intensywna działalność edukacyjna szkół

- działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników obszarów chronionych oraz członków proekologicznych organizacji pozarządowych (konkursy, wydawnictwa, zajęcia aktywnej edukacji terenowej, akcje prośrodowiskowe - sprzątanie świata, dzień ziemi, etc.)

- wprowadzanie do programów edukacji formalnej zagadnień ochrony przyrody i środowiska, działalność szkolnych kół zainteresowań,

- upowszechnianie informacji o środowisku i problemach ochrony w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet), wydawnictwach popularnych i specjalistycznych;

- rosnąca liczba proekologicznych imprez masowych.

Słabe strony

    - zbyt wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla przyrody i środowiska, brak indywidualnych nawyków i postaw prośrodowiskowych (segregacji odpadów, oszczędności wody, nie zaśmiecania lasów, spalanie szkodliwych odpadów powodujące zanieczyszczenie powietrza, etc.);

    - słaba informacja o działalności doradczo-szkoleniowej, słaba współpraca z mediami, niedostatecznie rozpowszechniona wiedza na temat technicznych i organizacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska (nowe prawo ochrony środowiska, najlepsze dostępne techniki itp.);

    - ucieczka wykwalifikowanych ludzi poza teren gminy i powiatu,

9.2. Czynniki zewnętrzne

- Sfera prawna i polityczna

Mocne strony

- wprowadzenie większości przepisów ochrony przyrody i środowiska dostosowanych do prawa unijnego i wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do realizacji inwestycji prośrodowiskowych,

- zwiększenie gamy instrumentów finansowania inwestycji i działań  proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa); może obniżyć efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój regionalny;

- możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska,

- uspołecznienie procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska i zwiększanie zakresu informacji o środowisku

- doskonalenie krajowego i wojewódzkiego systemu formalnej edukacji środowiskowej

Słabe strony

    - niespójność przepisów prawnych i opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony przyrody, programów  rolno-środowiskowych

    - słaba informacja na temat skutków prawnych

    - słaba pozycja w kraju, województwa podkarpackiego w dostępie do środków finansowych, pomimo okazałych kwot  przeznaczanych na rozwój regionalny ze źródeł zagranicznych w stosunku do innych województw

    - brak jasnych zasad przyznawania środków finansowych na działania związane z ochrona środowiska

Sfera przyrodnicza a społeczno - gospodarcza

Mocne strony

- możliwość wdrożenia programów rolno-środowiskowych UE;

- wspieranie inicjatyw samorządów, organizacji i instytucji w woj. podkarpackim, zmierzających do uzyskania pomocy finansowej programów UE na rozwój infrastruktury ochrony środowiska;

- wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania inwestycji eliminujących zagrożenia

- podejmowane próby koordynowania działań prośrodowiskowych na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej;

- wzrost krajowego i zagranicznego popytu na „zdrową żywność", bezpieczne dla środowiska formy sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu z przyrodą;

Słabe strony

    - małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych województwem

    - nasilenie transportu materiałów niebezpiecznych;

    - tolerancyjny stosunek wymiaru sprawiedliwości do sprawców wykroczeń przeciwko przyrodzie i środowisku

    - niedostateczna współpraca z samorządami Słowacji w zakresie dla środowiska i  wspierających rozwój zrównoważony ze wspólnego rozwiązywania problemów    ochrony środowiska w środków krajowych i zagranicznych; rejonach     przygranicznych.

10. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

10.1.  Analiza obowiązującego stanu prawnego

10.1.1. Wprowadzenie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta w 1997 roku stwierdza, że Rzeczpospolita Polska – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju – zapewnia ochronę środowiska naturalnego; nakłada ona także na władze publiczne obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 	W 2000 roku został sporządzony dokument programowy „II polityka ekologiczna państwa”, który w 2001 roku został zaakceptowany przez Parlament. Ustala on cele ekologiczne do 2010 i 2025 roku. „II polityka ekologiczna państwa” zakłada, że niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym – także lokalnym i regionalnym – szczeblu jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Człowiek jest ściśle związany w swojej działalności z systemem przyrodniczym do którego należą gleba, woda, powietrze oraz wszelkie ekosystemy. Zachowanie równowagi z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju wymaga:

- Spójnego zarządzania dostępem do zasobów środowiska.

- Racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych.

- Zapobiegania powstawaniu negatywnych skutków działalności gospodarczej.

- Likwidacji negatywnych skutków działalności gospodarczej.

Głównym celem „II polityki ekologicznej państwa” jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze środowiska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. W toku realizacji jej zapisów, kierować należy się  zasadami:

- Zrównoważonego rozwoju – jako zasada podstawowa, wyznaczająca generalny kierunek zharmonizowanego ze środowiskiem rozwoju społeczno – gospodarczego .

- Przezorności – przewidująca, że rozwiązywanie pojawiających się problemów powinno następować po bezpiecznej stronie oraz związana z nią zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska.

- Integracji polityk ekologicznej i sektorowych.

- Równego dostępu do środowiska przyrodniczego w kategoriach równoważenia szans człowieka i przyrody oraz sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej.

- Regionalizacji w ramach ekosystemów europejskich oraz regionalizacji w stosunku do obszarów o zróżnicowanym stopniu przekształcenia i degradacji z równoczesnym rozszerzeniem uprawnień samorządu terytorialnego i wojewodów.

- Uspołecznienia – w praktyce realizowana poprzez konsultowanie projektów aktów prawnych i dokumentów o charakterze strategicznym z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych, zapraszanie przedstawicieli tych organizacji do uczestnictwa w różnego rodzaju pracach resortu ochrony środowiska, konsultowanie ze społecznościami lokalnymi planów inwestycyjnych.

- "Zanieczyszczający płaci" – mówiąca o obowiązku pokrywania kosztów naprawy szkód ekologicznych przez podmiot, który szkody te wyrządził.

- Prewencji – przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska podejmowane być powinno na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć.

- Stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT).

- Klauzul zabezpieczających, umożliwiających państwom członkowskim stosowanie ostrzejszych kryteriów w porównaniu z wymogami prawa wspólnotowego.

- Skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.

„II polityka ekologiczna państwa” zakłada 3 etapy osiągania swoich celów, w tym 2 etapy związane są z procesem integracji z Unią Europejską:

- W trakcie ubiegania się o członkostwo w UE – etap realizacji celów krótkookresowych w latach 2000 – 2002

- W pierwszym okresie członkostwa, zakładającym okresy przejściowe i realizację programów dostosowawczych – etap realizacji celów średniookresowych w latach 2004 – 2010

- W kolejnym etapie członkostwa – etap realizacji celów długookresowych w ramach realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 r."

Zadaniami pierwszego etapu są:

- Pełna realizacja Układu Europejskiego, ustalającego 10-letni okres dla harmonizacji polskiego prawa ekologicznego z wymogami Unii Europejskiej w latach 1994-2004.

- Pełna realizacja Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, ustalającego zadania szczegółowe dla okresu przedakcesyjnego i zakładającego gotowość integracji w roku 2002.

Wymienione zadania były realizowane poprzez:

- Harmonizację przepisów prawnych z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

- Reformę mechanizmów zarządzania ochroną środowiska, dostosowującą ją do wymogów związanych z integracją.

- Stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do realizacji międzynarodowych konwencji ekologicznych.

- Pełne wdrożenie reformy zarządzania państwem we wszystkich ogniwach związanych z ochroną środowiska.

- Sukcesywne wdrażanie rozwiązań prawnych w sferze ekologicznej, przyjmowanych w latach 2000 - 2002 przez Unię Europejską.

- Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka tzw. "gorących punktów" oraz zmniejszenie ich liczby.

- Usprawnienie systemu przeciwdziałania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (poważnych awarii) oraz rozbudowę systemu ratownictwa ekologicznego.

- Podjęcie działań zmierzających do zintegrowania celów polityki sektorowej z polityką ekologiczną.

- Rozpoczęcie wdrażania do realizacji polityki ekologicznej nowoczesnych i skutecznych mechanizmów, metod i procedur, których pełne wdrożenie powinno nastąpić w okresie dostosowawczym.

Cele średniookresowe przewidują istotną poprawę stanu środowiska, praktyczne wdrożenie unijnych przepisów i standardów ekologicznych oraz postanowień konwencji międzynarodowych i umów dwustronnych, a także wzmocnienie instytucjonalne podejmowanych działań.

Cele długookresowe wiążą się z perspektywą zrównoważenia społeczno – gospodarczych procesów rozwojowych i pełną (możliwą) rewitalizacją zniszczonych ekosystemów. Zakładają one:

- Ugruntowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

- Utrwalenie zasady skutecznej kontroli państwa nad strategicznymi zasobami   przyrodniczymi.

- Pełną integrację polityk: przestrzennej, ekologicznej i sektorowych.

- Dokonanie przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy efektywności surowcowo – energetycznej oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko wszelkich form działalności człowieka i rozwoju cywilizacyjnego.

- Zachowanie obszarów o wysokich walorach turystyczno – rekreacyjnych.

- Utrzymanie i ochronę istniejących ekosystemów o cennych wartościach przyrodniczych i kulturowych.

- Odbudowę zniszczeń powstałych w środowisku przyrodniczym i renaturalizację  cennych przyrodniczo obszarów.

- Efektywny wzrost wartości produkcji w rolnictwie i leśnictwie poprzez lepsze wykorzystanie potencjału biologicznego oraz podnoszenie jakości zdrowotnej produktów przy przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności procesów produkcyjnych oraz metod upraw i chowu zwierząt.

- Rezygnację z niektórych osiągnięć nauki i techniki, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko.

- Wypracowanie mechanizmów reagowania na nowe wyzwania pojawiające się wraz z postępującym rozwojem cywilizacji.

W 2002 r. opracowany został „Program Wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa, na lata 2002-2010”, który jest dokumentem o charakterze operacyjnym tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska porządkują dotychczasową, istniejącą od 1990 roku, praktykę okresowego sporządzania dokumentów programowych o nazwie „Polityka ekologiczna państwa” dla różnych horyzontów czasowych.

Artykuły 13 – 16 ustawy nakładają obowiązek przygotowywania i aktualizowania polityki ekologicznej państwa co 4 lata. Sporządzona w grudniu 2002 r. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” jest aktualizacją i uszczegółowieniem długookresowej „II polityki ekologicznej państwa”

Okres realizacji "Programu ochrony środowiska gminy Krościenko" zbiega się z okresem realizacji celów średniookresowych „II polityki ekologicznej państwa”. W trakcie wdrażania gminnego programu ochrony środowiska proponuje się również realizację celów określonych w „II Polityce ekologicznej państwa” jako długookresowe.

10.1.2.  Konwencje i porozumienia międzynarodowe

Zgodnie z „Przeglądem realizacji przez Polskę konwencji międzynarodowych oraz umów i porozumień wielostronnych i dwustronnych w zakresie ochrony środowiska” Polska jest obecnie sygnatariuszem 33 konwencji, porozumień międzynarodowych oraz protokołów w dziedzinie ochrony środowiska, z których 21 ratyfikowała. Postanowienia większości konwencji mają odzwierciedlenie w przepisach Unii Europejskiej. Natomiast postanowienia konwencji ratyfikowanych przez Polskę, do których nie przystąpiły inne kraje UE, zgodnie z zasadą klauzul zabezpieczających, mają odzwierciedlenie w postanowieniach polskich przepisów prawnych.

10.1.3.  Programy sektorowe i regionalne

Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu brano pod uwagę zapisy różnych programów rządowych oraz regionalnych, zwłaszcza:

- II polityki ekologicznej państwa.

- Programu wykonawczego do II polityki ekologicznej państwa.

- Narodowej strategii ochrony środowiska .

- Polityki leśnej państwa.

- Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami woj. podkarpackiego.

- Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami powiatu krośnieńskiego.

10.1.4. Krajowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Ustawa z 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) wprowadza: obowiązek realizacji polityki ekologicznej państwa poprzez gminne, powiatowe, wojewódzkie programy ochrony środowiska, z wykonania których co 2 lata sporządzać się będzie raport; opłatę za składowanie odpadów komunalnych, którą ponosić będzie jednostka utrzymująca składowisko; administracyjne kary pieniężne za składowanie odpadów bez pozwolenia i w miejscu do tego celu nie wyznaczonym; przeznaczanie środków powiatowych funduszy ochrony środowiska na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i współfinansowanie inwestycji o charakterze ponadlokalnym; programy dostosowawcze dotyczące inwestycji, w których zrealizowanie wymagań ochrony środowiska nie może zostać osiągnięte w terminach ustalonych przepisami, a za utrzymaniem tych inwestycji w ruchu przemawia interes publiczny (ww. programy dostosowawcze nie mogą trwać dłużej niż 6 lat, najpóźniej do 31.12.2010 r.).

Ustawa z 16.04.2004r. o ochronie przyrody  (Dz.U. nr 92 poz. 880) określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników. Ochrona przyrody ma na celu utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowania różnorodności biologicznej, zachowania dziedzictwa geologicznego, zapewnienia ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Ustawa z 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych  (Dz.U. Nr 11, poz. 84, zm. Dz.U. 2002 Nr 142, poz. 1187, zm. Dz.U. 2003 Nr 189, poz. 1852) określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

Ustawa z 11.12.1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym  (Dz.U. Nr 157, poz. 1026 z póź. zm.) reguluje zasady administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także obrotem specjalnym.

Ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami) zobowiązuje posiadaczy odpadów do poddania odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi. Jeżeli odzysk jest nie możliwy z przyczyn technologicznych lub nie uzasadniony ekonomicznie - odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami. W ustawie sformułowano tzw. "zasadę bliskości" stanowiącą, że odpady których nie udało się odzyskać lub unieszkodliwić w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliższego miejsca, w którym te procesy są realizowane. Ustawa zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania odpowiednio - wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, które należy aktualizować nie rzadziej niż co 4 lata, i z realizacji których należy składać co 2 lata sprawozdania. W myśl ustawy przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów będzie można realizować z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostaną ujęte w planie gospodarki odpadami. Ustawa reguluje kwestie w zakresie składowania odpadów. Składować można wyłącznie odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Rozróżnia się trzy typy składowisk odpadów: składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowiska stanowią obiekty budowlane, do których lokalizacji, budowy i eksploatacji mają zastosowanie przepisy ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane.

Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów może uzależnić wydanie tej decyzji od przedstawienia przez inwestora ekspertyzy co do możliwości odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż przez składowanie. Wprowadzono zakaz składowania odpadów, m.in.: płynnych; o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, łatwopalnych; medycznych i weterynaryjnych; opon i ich części. Odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego i segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz zmniejszenia objętości odpadów.

Ustawa z 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U Nr 63, poz. 638, z późniejszymi zmianami) – określa wymagania, jakie powinny spełniać opakowania oraz wprowadza zasady racjonalnego gospodarowania odpadami powstającymi z opakowań poprzez obowiązek: zapobiegania powstawaniu odpadów z opakowań, promowania opakowań zwrotnych, przeznaczonych do wielokrotnej rotacji, segregacji odpadów opakowaniowych, odzysku i recyklingu pozyskanych odpadów. Ustawa o odpadach opakowaniowych jest odpowiednikiem Dyrektywy 94/62/EC z 1994 r. Ustala ona m.in. limity odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych poziomów podmioty zobowiązane  do opłat produktowych, będą miały powiększone stawki tych opłat o 50 %.

Ustawa z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U z 2001 r. Nr 63, poz. 639 z późn.zm.) - wprowadza bodźce ekonomiczne mające stymulować proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa oraz zabezpieczenie środków finansowych na racjonalne zagospodarowanie głównie odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przedsiębiorcy sprzedający swoje produkty w opakowaniach mają wybór jednego z trzech sposobów postępowania: stworzenie własnego systemu odzysku i zagospodarowania odpadów, scedowanie realizacji swoich zobowiązań na wyspecjalizowaną organizację lub uiszczanie państwu opłaty produktowej. Za odpady nie zebrane samodzielnie lub przez wyznaczone organizacje, producenci zapłacą opłaty produktowe, które zostaną przekazane częściowo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a częściowo bezpośrednio do gmin. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania przekazywane będą wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych  przekazanych do odzysku i recyklingu.

Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2001r. Nr 72, poz. 747 ) - określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczanie ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. W myśl ww. ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należy do zadań własnych gminy.

Ustawa z 22.06.2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U  Nr 76, poz. 811) - reguluje:

- zamknięte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych,

- zamierzone uwalniane GMO do środowiska, w celach innych niż wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do obrotu produktów GMO,

- wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO,

- właściwość organów administracji rządowej do spraw GMO.

Ustawy nie stosuje się do modyfikacji genetycznych genomu ludzkiego.

Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami) - reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie odpadami w myśl ww. ustawy uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności, tak aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

Ustawa z 18.04.1985	r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91,  zm.Dz. U. 1997 Nr 128, poz. 602) – reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach.

Ustawa z 20.07.1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335, z późniejszymi zmianami) - określa zadania Inspekcji Ochrony Środowiska. W myśl ww. ustawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628, ost. zm. Dz. U. Nr 154, poz. 1793) – zakazuje, w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest:

- wprowadzania na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest oraz azbestu,

- produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Ustawa z 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późniejszymi zmianami) – określa zasady i warunki wykonywania prac geologicznych, wydobywania kopalin złóż, ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.

10.1.5. Międzynarodowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska

Dyrektywa 94/62/WE  w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

    - odzysk materiałów z odpadów opakowaniowych na poziomie co najmniej 50% i co najwyżej 65% masy oraz poziomu recyklingu całości materiałów opakowaniowych zawartych w opakowaniach na poziomie co najmniej 25% i co najwyżej 45% masy i co najmniej 15% masy każdego materiału z okresami pośrednimi

Dyrektywa 96/59/WE dotycząca całkowitej eliminacji PCB

- eliminacja PCB

Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów

- wdrożenie standardów technicznych dotyczących budowy składowisk,

- składowiska odpadów komunalnych przyjmujące powyżej 20 ton odpadów,

dziennie – dostosowanie do dyrektywy składowiskowej oraz dyrektywy IPCC

(zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń),

- składowiska odpadów przyjmujące od 10 do 20 ton odpadów dziennie – dostosowanie do wymagań dyrektywy składowiskowej,

- pozostałe składowiska – dostosowanie do wymagań dyrektywy składowiskowej,

- wymagań związanych nad zasobami wodnymi oraz zarządzaniem odciekiem, ochroną gruntów i zasobów wodnych, nadzorem nad gazem oraz stabilnością nie stosuje się do gminnych składowisk odpadów pod warunkiem przestrzegania celów pośrednich.

Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

- obowiązek budowy systemów kanalizacji w odniesieniu do aglomeracji:

  - powyżej 10 000 RLM,

  - od 2 000 do 10 000 RLM,

- obowiązek budowy oczyszczalni ścieków w odniesieniu do aglomeracji:

  - od 2 000 do 10 000 RLM ,

  - od 10 000 do 15 000 RLM,

  - od 15 000 do 100 000 RLM,

- w odniesieniu do wymagań dla ścieków przemysłowych ulegających biodegradacji:

-      budowa oczyszczalnie ścieków w zakładach  przemysłu rolno spożywczego,

dla wszystkich zrzutów ścieków do wód z zakładów odpowiadających RLM powyżej

4 000.

Rozporządzenie Rady EWG nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do wspólnoty i poza jej obszar

- zgłoszenie właściwym organom i przetworzenie wszystkich skierowanych do Polski odpadów przeznaczonych do odzysku, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia,

- zgłoszenie sprzeciwu przez właściwe organy wobec wysyłek odpadów przeznaczonych do odzysku skierowanych do Polski (art.10)

Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli

- dla instalacji istniejących, z których emisja wymaga pozwolenia zintegrowanego, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 01.10.2001 r., a użytkowanie rozpocznie się nie później niż 30.06.2003 r.,

- wymogów dla istniejących instalacji nie stosuje się, w takim zakresie w jakim obowiązuje wymóg działania instalacji, zgodnie z maksymalną dopuszczalną emisją, równorzędnymi parametrami lub środkami technicznymi opartymi na BAT,

- w pełni zintegrowane pozwolenia w stosunku do w/w instalacji

- dla instalacji, z których emisja wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie wymagań dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych instalacji energetycznego spalania

- ograniczenie emisji SO2 dla elektrownii zawodowych, elektrociepłowni przemysłowych oraz elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych,

- ograniczenie emisji NOx dla elektrowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych,

- ograniczenie pyłu dla ciepłowni komunalnych

Dyrektywa 94/63 WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyn i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi

- w odniesieniu do art. 3 zawierającego wymagania dotyczące istniejących instalacji do magazynowania benzyn, niezależnie od przepustowości rocznej bazy magazynowej,

- w odniesieniu do art. 4 pkt 2b zawierającego wymagania dotyczące instalacji do załadunku i rozładunku cystern na istniejących terminalach o rocznej przepustowości powyżej 150 000 ton benzyn,

- w odniesieniu do pozostałych przepisów art. 4 zawierającego wymagania dotyczące instalacji do załadunku  i rozładunku cystern na istniejących terminalach,

- w odniesieniu do art. 5 zawierającego wymagania dotyczące istniejących cystern do przewozu benzyn,

- w odniesieniu do art. 6 zawierającego wymagania dotyczące instalacji do załadowywania zbiorników istniejących stacji paliw.

Dyrektywa Rady 75/439/EWG w sprawie usuwania olejów odpadowych

Dostosowanie do dyrektywy Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez, niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz kolejnych dyrektyw dotyczących substancji niebezpiecznych.

Dyrektywa 91/676 EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych

- konieczność budowy przez rolników szczelnych zbiorników na gnojowice,   pozwalających na magazynowanie odchodów przez okres co najmniej 4 miesięcy.

10.2 CELE I FUNKCJE PROGRAMU

Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska w latach 2004-2014 na terenie gminy Krościenko. Długoterminowy cel, uwzględniający kierunki rozwojowe w regionie to:

Harmonijny, zrównoważony rozwój gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter regionu ale również wspierają jego rozwój gospodarczy

Strategia do roku 2014 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia.

Realizacja Programu ochrony środowiska ma na celu zachowanie walorów środowiska i poprawę jego stanu na terenach zdegradowanych. Jako główne cele programu gminnego zgodne z celami programu powiatowego przyjmuje się kierowanie działaniami administracji publicznej wszystkich szczebli, instytucji, pozarządowych organizacji ekologicznych na terenie gminy w zakresie:

- realizacji  zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią Europejską Traktatu Akcesyjnego (związanych ze zrównoważonym rozwojem, a więc stykiem ochrony środowiska z gospodarką i kwestiami społecznymi);

- wprowadzanie  nowych standardów środowiskowych i przedsięwzięć poprawiających standardy związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, poprawą klimatu akustycznego, pełną dostępnością do informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem  społeczeństwa w procesach ocen oddziaływania na środowisko;

- ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy,

- realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krościenko Wyżne (gdzie jednym z ważniejszych celów strategicznych jest „Dobrze funkcjonujące środowisko przyrodnicze”),

- podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o stanie środowiska,

- stworzenie podstawy do występowania o zewnętrzne  środki finansowe potrzebne do realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

- określenie priorytetów ochrony środowiska gminy, z uwzględnieniem szans rozwojowych gminy i województwa podkarpackiego oraz celów i kierunków działań ustalonych w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim , powiatowym i gminnym.

Program opracowany został na 4 lata (2004 –2007 r.), z tym że przewidywane w nim działania obejmują w perspektywie okres do 2015 r.

- Ustalenia programu obejmują:

- strategię ochrony i poprawy stanu środowiska, a w niej:

    - określone cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono cele szczegółowe,

    - długookresowe cele ekologiczne (do 2015) obejmują średniookresowe (do 2011) i   krótkookresowe (2004-2007),ustalone według stopnia ważności .

    - działania inwestycyjne i pozainwestycyjne w ramach,  każdego z wyznaczonych celów średniookresowych lub długookresowych - ustalone według stopnia ważności dla realizacji Programu.

- zarządzanie Programem, w tym działania kontrolne  realizacji Programu

- koszty i źródła finansowania Programu (środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe).

10.2.1. Priorytety ekologiczne.

- Wzorem Powiatowego Programu Ochrony Środowiska jako Programu nadrzędnego założono , że działania dotyczące realizacji Programu  powinny odbywać się w obrębie następujących celów strategicznych:

- ochrona i poprawa jakości środowiska,

- racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,

- edukacja ekologiczna i dostęp do informacji,

10.2.2. Struktura Planu gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Uwzględnione zostały wymagania planów gospodarki odpadami: krajowego wojewódzkiego oraz powiatowego. Cele i kierunki działań, rozwiązania systemowe  oraz harmonogram i koszty realizacji gospodarki odpadami zostały omówione w integralnym  opracowaniu „Gminny plan gospodarki odpadami”.

10. 3. Kryteria wyboru celów  i  priorytetów  ekologicznych

W realizacji Programu wiodącymi zasadami są:

1)	zasada “eliminacji największych problemów”;

2)	zanieczyszczający płaci;

- zapobieganie przewidywalnym problemom

- oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych;

- zasada odpowiedzialności za prowadzone zadania;

6)      zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.

Przy ustalaniu kolejności celów oraz priorytetów działań i przedsięwzięć uwzględnia się następujące kryteria:

- spójność z priorytetami określonymi przez „Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego”,

- spójność z „Planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”,

- spójność z priorytetami określonymi przez „Program ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego”,

- spójność z „Planem gospodarki odpadami dla powiatu krośnieńskiego”,

- zgodność z priorytetami, celami i kierunkami określonymi w “Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006”, oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, w szczególności dotyczącymi tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego, podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego województwa, podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców;

- zgodność z priorytetami, celami i kierunkami określonymi w “Strategii Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego

- zgodność z celami i priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy,

- spójność z celami i kierunkami działań określonymi w innych dokumentach strategicznych i sektorowych, opracowywanych w województwie podkarpackim;

- spójność z celami i kierunkami działań określonymi w innych dokumentach strategicznych i sektorowych, opracowywanych w Powiecie Krośnieńskm,

- zgodność z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Rzeszowie,

- zgodność z celami polityki ekologicznej państwa określonych w dokumentach; ”II Polityka Ekologiczna Państwa” oraz “Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010”,

- spójność z celami opracowanymi w innych dokumentach rządowych,

Tworząc listę działań brano pod uwagę:

1)	ponadlokalny (gminny) wymiar zadań,

2)	spodziewany efekt ekologiczny

3)	możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,

4)	obecne zaawansowanie inwestycji,

5)    zmniejszenie, eliminację lub przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym, szczególnie związanych z narażeniem zdrowia i życia mieszkańców,

6)    uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze gminy – jako wyjściowy przyjęto stan środowiska na dzień 31.12.2004r.

Założenia i wytyczne polityki ekologicznej państwa i innych dokumentów strategicznych są podstawą do realizowania na terenie gminy działań na rzecz poprawy stanu środowiska (we wszystkich jego komponentach).

10. 4. Strategia ochrony i poprawy stanu środowiska.

10. 4.1. Informacje ogólne

Strategia ochrony, poprawy stanu i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska  została opracowana dla obszaru Gminy Krościenko. Wskazywane działania dotyczą jednostek różnego szczebla zarządzania środowiskiem na terenie gminy oraz przedsiębiorstw i instytucji bezpośrednio podlegającym organom wojewódzkim i centralnym. Zadania do realizacji przez gmina zostały wyodrębnione jako część niezbędnych działań na rzecz środowiska, w formie zadań własnych gminy. Układ strategii w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska nawiązuje do strategii przyjętej w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego” i „Programie Ochrony Środowiska Dla Powiatu Krośnieńskiego”

10. 4.2.Cel strategiczny - Ochrona i poprawa jakości środowiska.

10.4.2.1. Cel szczegółowy  nr 1.1

- Ochrona jakości wód i kształtowanie stosunków wodnych.

Cel ten zakłada systematyczna  poprawę jakości wód,  tak aby wody osiągnęły co najmniej dobry stan ekologiczny , racjonalizację zużycia wody w sektorze gospodarczym, rolnictwie i gospodarstwach domowych. Ponadto istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego terenów zalewowych.

Ustawa Prawo wodne [ 3 ] reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Dodatkowo wprowadza zasadę zlewniowego zarządzania gospodarką wodną przez utworzenie dwóch regionów wodnych dla dorzeczy Odry i Wisły. Realizując powyższe postulaty za priorytetowe działania, w ramach polityki krajowej, uznano:

  - zintegrowaną ochronę wód przed zanieczyszczeniem;

  - obligatoryjny obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych;

  - ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych.

Istotne, są zapisy nakładające na aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 RLM, obowiązek wyposażenia w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków. Obowiązek ten aglomeracje realizują:

  - do dnia 31 grudnia 2015 r., w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15 000 RLM;

  - do 31 grudnia 2010 r., w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 000 RLM.

Mając na względzie rangę zagadnienia, problem jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powinien być rozwiązany globalnie dla całej gminy. Rozwiązanie tego problemu wymaga ścisłej współpracy między gminami sąsiednimi i podjęcia działań systemowych dla całej gminy.

Przewidywane kierunki zmian w tym zakresie, powinny obejmować działania i przedsięwzięcia niezbędne do realizacji zarówno w sferze gospodarki ściekowej jak również systemów zaopatrzenia w wodę. Ocena stanu urządzeń służących do poboru wody oraz jej uzdatniania, wymusza dążenie do rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę w taki sposób, aby obejmowały one jak największą liczbę użytkowników na terenie wszystkich gmin powiatu.

Przewiduje się, że docelowo przy systemach indywidualnego zaopatrzenia mają pozostać jedynie ci korzystający, dla których doprowadzenie zorganizowanych wodociągów będzie nieuzasadnione ekonomicznie. Takie działania mają także zapewnić poprawę jakości wody dostarczanej do odbiorców, tak aby spełniała ona wymagania stawiane obecnie obowiązującymi przepisami.

W zakresie gospodarki ściekowej, oprócz niskiego poziomu skanalizowania występuje problem niedostatecznego wyposażenia w urządzenia służące oczyszczaniu ścieków. Niejednokrotnie zastosowane technologie oczyszczania ścieków są przestarzałe i nie spełniają podstawowych wymagań w zakresie oczekiwanej redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Również stan technicznych wielu oczyszczalni budzi szereg wątpliwości, urządzenia przez wiele lat są nie remontowane, brak ciągłego nadzoru technicznego na wielu oczyszczalniach, niekompetencja oraz często niewiedza osób odpowiedzialnych za eksploatacje i stan techniczny obiektów oczyszczalni – to częste realia i rzeczywistość lokalnych oczyszczalni ścieków.

Przedstawiony tu Cel powinien być osiągnięty do 2015 r. Rozwiązywanie problemów w dziedzinie jakości wód będzie prowadzone w układach zlewniowych m.in. przez działania pozainwestycyjne i inwestycyjne realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz gminę w zakresie częściowego finansowania i lokalizacji przestrzennej inwestycji związanych z ochroną wód.

Zadania w zakresie racjonalizacji zużycia wody należeć będą głównie do instytucji na poziomie krajowym i wojewódzkim oraz do przedsiębiorstw, w tym komunalnych, podmiotów gospodarczych i indywidualnych odbiorców. Ponadto na przedsiębiorcach i zakładach komunalnych spoczywa obowiązek modernizacji technologii uzdatniania wody do picia. Zakłady przemysłowe jakie mogą powstać na terenie gminy zobowiązane są do stosowania technologii eliminujących zrzut substancji niebezpiecznych ze ściekami przemysłowymi.

- Cele szczegółowe średniookresowe  nr 1.1.1:

- Cel nr 1.1.1.1 Wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki wodno – ściekowej   oraz minimalizacja emisji zanieczyszczeń ze źródeł: przemysłowych i wiejskich.

Cel nr 1.1.1.2. Zaspokojenie zapotrzebowania ludności na odpowiednią jakościowo wodę pitną oraz do celów bytowo-gospodarczych i rekreacyjno-turystycznych.

Cel nr 1.1.1.3. Ochrona wód przed dopływającymi azotany z źródeł rolniczych

- Cel nr 1.1.1.4. Ochrona wód podziemnych

- Działania średniookresowe:

Działania zmierzające do realizacji ustalonych celów dotyczą następujących zagadnień:

  - Zarządzanie ochroną wód:

- nadzór nad obiektami emitującymi duże ładunki zanieczyszczeń;

-wstrzymanie zanieczyszczania wód przez egzekwowanie zakazu odprowadzania do     nich ścieków bez oczyszczania. Kierunek bezinwestycyjny -wymaga podjęcia wyłącznie działań administracyjnych  w obrębie Urzędu Gminy. Zaletą tego jest to, że do realizacji  można przystąpić od zaraz z udziałem pracowników zajmujących się ochroną środowiska, a także pracowników administracji budowlanej, geodezyjnej, służb obsługujących gminę np. zakładu oczyszczania, straży miejskiej (jeżeli jest) oraz każdego z radnych gminy, pozostałych pracowników urzędu, a także pracowników wszystkich pozostałych instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Program należy realizować poprzez:

- wykorzystanie oraz stosowanie przez pracowników gminy, upoważnionych przez Wójta, kompetencji wynikających z art. 49 ust. 2 Prawa Wodnego,

- wykorzystanie zapisów art. 91 ust.2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- korzystanie z zapisów art. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

- kontrole gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych

- sporządzenie programów działań mających na celu zmniejszenie odpływu zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych,

- opracowanie warunków korzystania z wód,

- właściwa gospodarka zasobami wodnymi wspierana przez edukację ekologiczną

  - eliminacja zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i ziemi :

- prowadzenie działań inwestycyjnych, zgodnie z „Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych”, obejmującym lata 2003-2015,

- w latach 2006-2013 r. -  rozbudowa i budowa systemów kanalizacji zbiorczej – aktualnie zostało do wykonania około 5% kanalizacji na terenie gminy,

- budowa i wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania  . Jedną z przyczyn zanieczyszczeń wód powierzchniowych jest zbyt mała ilość kanalizacji i oczyszczalni w stosunku do liczby wodociągów. Aby taką dysproporcję zmienić, w przypadkach kiedy  nie można skorzystać z oczyszczalni lub kanalizacji już istniejących, albo też budowa kolektorów czy oczyszczalni grupowych jest technicznie i ekonomicznie mało uzasadniona, należy preferować indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Jest to metoda, która ze względu na warunki gruntowo – wodne nie wszędzie może być stosowana,

- budowa kanalizacji deszczowej -  wyeliminowanie  kosztownego utrzymywania  rowów oraz pozbawienie możliwości odprowadzania do nich zanieczyszczeń sanitarnych . Propozycja ta wymaga dokładnej analizy związanej z poszczególnymi miejscowościami gminy. Z jednej bowiem strony, niewątpliwie przy kanalizacji, utrudnione będzie ze względów technicznych wpięcie się do niej ze ściekami sanitarnymi, z drugiej zaś trzeba wziąć tu pod uwagę spływy powierzchniowe przy ulewach i rolę rowów w lokalnej ochronie przeciwpowodziowej. Wody deszczowe odprowadzane są do rowów przydrożnych, melioracyjnych, rzek i potoków. Utrzymanie rowów, przepustów w obecnym czasie nastręcza wiele trudności, stała konserwacja rowów (wykaszanie, odmulanie, odbudowa) pochłania coraz większe środki. Rowy stały się również odbiornikami nielegalnie zrzucanych ścieków sanitarnych z posesji, stając się źródłem odorów, miejscem wylęgu plagi much i komarów. Gęsta zabudowa wsi powoduje konieczność przykrywania rowów często w sposób niefachowy, wbrew zasadom hydrauliki i hydrologii, stając się przyczyną lokalnych podtopień, zmian stosunków wilgotnościowych w glebie, będących często przyczyną zawilgocenia i zagrzybienia budynków.

Korzyści z budowy kanalizacji deszczowej są wielorakie:

- sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych,

- ochrona budynków przed wilgocią,

- możliwość zagospodarowania poboczy,

- przebudowa dróg na nowoczesne z chodnikami i sprawnym odwodnieniem,

- eliminacja uciążliwej i kosztownej konserwacji rowów, przepustów itp.,

- eliminacja kosztownego czyszczenia rowów z odpadów itp.,

- likwidacja dzikich podłączeń do rowów odprowadzających ścieki,

- eliminacja przykrych zapachów oraz miejsc wylęgu insektów.

W zależności od sposobu zagospodarowania ścieki deszczowe odprowadzane są jako umownie czyste bądź jako zanieczyszczone. Wody deszczowe niosą ze sobą nieraz znaczne ładunki zawiesiny i substancji ekstrahujących się eterem naftowym, więc aby umożliwić odprowadzenie takich wód do cieków powierzchniowych wody te należy:

- podczyszczać do parametrów spełniających przepisy obowiązującego prawa.

- przy budowie nowych obiektów, rozbudowie lub odbudowie istniejących, wymagać i przewidywać instalowanie np. piaskowników (eliminacja zawiesiny).

- przy budowie nowych obiektów, rozbudowie lub odbudowie istniejących, w przypadkach kiedy istnieje możliwość skażenia wód powierzchniowych ropopochodnymi, wymagać i przewidywać instalowanie separatorów.

- realizując inwestycje należy  brać pod uwagę:

- funkcję miejscowości

- położenie względem ważności dróg tranzytowych (najpierw drogi  krajowe i

międzynarodowe, następnie o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, potem

drogi boczne ale utwardzone),

- rozwinięcie infrastruktury miejscowości,

- położenie względem terenów o podwyższonych walorach przyrodniczych,

- wielkość powierzchni zlewni,

- sporządzić rzetelną i pełną inwentaryzację stanu technicznego zbiorników bezodpływowych,

- inwestycje inne niż systemy kanalizacji zbiorczej, realizować tam, gdzie  budowa kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści środowiskowych lub powodowałaby nadmierne koszty (np. budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, dowożenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych do istniejących, niedociążonych oczyszczalni).

- egzekwowanie zakazu odprowadzania ścieków sanitarnych do ziemi przez sprawdzanie szczelności zbiorników bezodpływowych,

- egzekwowanie zakazu odprowadzania do ziemi gnojowicy bez wcześniej uzyskanego pozwolenia na rolnicze zagospodarowanie ścieków,

- egzekwowanie zakazu składowania na powierzchni ziemi odpadów,

- po przeprowadzeniu wodociągowania, wyeliminować możliwość wykorzystywania nieczynnych studni jako zbiorników bezodpływowych,

- prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu właściwą organizację gospodarstwa rolnego w zakresie ochrony środowiska (rola składowanych odpadów  i obornika w ochronie wód podziemnych), prowadzanie działań edukacyjnych mających na celu umiejętne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin,

- prowadzenie umiejętnej polityki cenowej w zakresie odpłatności za pobraną wodę i odprowadzane ścieki, mające przyczynić się do oszczędności zasobów wody pitnej,

- wykorzystywanie do zabiegów agrotechnicznych  wód deszczowych.

  - Zaopatrzenie w wodę:

- dostosowanie jakości wody pitnej do standardów Unii Europejskiej poprzez rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wód i sieci wodociągowych,

- właściwe zagospodarowanie stref ochrony ujęć wód (zmniejszenie do minimum zanieczyszczeń wód, zwłaszcza podziemnych).

- ewidencja studni służących do poborów wody na cele gospodarstwa domowego i rolnego, w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, zgodnie z obowiązującą zasadą stosowania wodooszczędnych technologii produkcji w przemyśle;

- zaspokojenie zapotrzebowania ludności na wodę pitną odpowiedniej jakości, poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowych,

- wykonanie inwentaryzacji istniejących ujęć wód podziemnych na terenie gminy;

- eksploatacja ujęć wód podziemnych zgodnie z ich naturalnymi zasobami; likwidacja nieczynnych ujęć wody;

- informowanie społeczeństwa o jakości wody do picia i wody w kąpieliskach.

  - Racjonalizacja zużycia wody:

  - racjonalne gospodarowanie wodą przez podmioty gospodarcze, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych i wody pitnej do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i farmaceutyczny),

  - działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie oszczędnego wykorzystania wody,

  - rejestracji zużycia wody przez podmioty gospodarcze i innych użytkowników ,

  - stosowanie nowoczesnych technologii zapewniających minimalizację zużycia wody  .

- Cele krótkookresowe  nr 1.1.2:

Cel nr 1.1.2.1 Zmniejszenie ilości zanieczyszczenia ze źródeł przemysłowych i gospodarczych (ograniczenie zrzutu, niektórych  substancji niebezpiecznych).

- Cel nr 1.1.2.2 Zmniejszenie ilości nie  oczyszczonych ścieków komunalnych.

- Działania w zakresie realizacji celów krótkookresowych:

- Zarządzanie ochroną wód:

- Ograniczenie zrzutu substancji niebezpiecznych ze ściekami (sukcesywnie) poprzez modernizację starych technologii produkcji.

- Ciągłe monitorowanie eksploatacji gminnej sieci kanalizacyjnej ( rodzaj ścieków wytwarzanych przez użytkowników, stan sieci, szczelność, stan przepompowni, eliminowanie nieprawidłowości).

- Stan techniczny szamb – ewidencja ilości, stan techniczny ze szczególnym uwzględnieniem szczelności.

- Eliminowanie „dzikich wysypisk odpadów” .

- Inwestycja priorytetowa: ukończenie budowy głównych etapów sieci kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie działań w zakresie wykonawstwa dokumentacji projektowej na terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Gmina jest na ukończeniu budowy głównej sieci kanalizacji, aktualnie realizuje etap na terenie leżącym z zboczu g. Marynkowskiej o długości ok. 7 km.  Problemem i jednocześnie zagrożeniem dla środowiska mogą być ścieki wytwarzane w gospodarstwach rolnych, których wprowadzanie do systemu kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Głównym odpadem z produkcji zwierzęcej na skalę przemysłową jest gnojowica.  Składa się ona z mieszaniny kału, moczu i resztek pokarmowych. Z jednej strony gnojowica stanowi wartościowy nawóz organiczny, mający zastosowanie do nawożenia upraw polowych, przede wszystkim łąk i pastwisk; z drugiej strony, przy jej powstawaniu  w nadmiarze w stosunku do możliwości wykorzystania do nawożenia, stanowi poważny problem utylizacyjny.	W porównaniu z obornikiem gnojowica odznacza się bardziej zróżnicowanym składem, a przez to jest trudniejsza do zastosowania w praktyce rolniczej. Wyjątkowo wysoka zawartość związków azotowych powoduje bardzo duże zapotrzebowanie na tlen (BZT5) wynoszące dla gnojowicy bydlęcej 10 000 – 20 000 mgO2/dm3. Nadmierne nawożenie gnojowicą powoduje trwałe a częstokroć nieodwracalne zmiany w środowisku glebowym, przejawiające się niszczeniem drzewostanu i naturalnych zbiorowisk szaty roślinnej, przy równoczesnym pojawianiu się flory synatotropijnej prowadzącej do zachwaszczenia gruntów rolnych i użytków zielonych. Nawożenie gleby wysokimi dawkami gnojowicy może prowadzić do trwałej anerobiozy, a w konsekwencji do zahamowania życia biologicznego i utraty zdolności jej samooczyszczania. W powietrzu glebowym następuje koncentracja dwutlenku węgla (CO2), co prowadzi do procesów beztlenowych w glebie, przy których wydzielają się siarkowodór, metan, etylen i inne związki trujące dla roślin. Nawożenie gnojowicą gleb zwięzłych prowadzi do zatykania porów i całkowitego zahamowania na pewien okres wymiany gazów w glebie. Niewłaściwie składowana i nieuzdatniona gnojowica jest przyczyną silnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Szczególną rolę w zanieczyszczeniu wód odgrywają związki azotu i fosforu; zwłaszcza niebezpieczne są azotany, odznaczające się silnym działaniem toksycznym. Zanieczyszczenie powietrza powodowane gnojowicą jest również uciążliwe dla środowiska. Wydzielanie się z gnojowicy metanu, tlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru (mają one w większych stężeniach własności trujące) powoduje, że fermy hodowlane są uciążliwe dla otoczenia. Do odczuwalnego zanieczyszczenia powietrza w odległości 800 m od obory, przyczyniają się gospodarstwa o obsadzie powyżej 180 SD (sztuk dużych, o masie powyżej 500 kg).

Degradacji środowiska sprzyjają również mikroorganizmy a zwłaszcza ich odmiany chorobotwórcze wpływające na organizmy ludzkie i zwierzęce.

Ograniczenie szkodliwego wpływu gnojowicy na stan środowiska można osiągnąć przez jej gospodarcze wykorzystanie :

- rolnicze zagospodarowanie w postaci  surowej,

- rolnicze zagospodarowanie po  wstępnym  uzdatnieniu,

- biologiczne unieszkodliwianie  za pomocą osadu czynnego,

- beztlenową fermentację  (produkcja biogazu),

- wytwarzanie kompostu,

- produkcję komponentów do pasz.

W gospodarstwach o obsadzie do 500 SD szczególnie przydatne są pierwsze cztery systemy a zwłaszcza beztlenowa fermentacja z wytwarzaniem biogazu.

- rolnicze zagospodarowanie gnojowicy surowej.

- w  surowym stanie wykorzystywać tylko w wyjątkowych przypadkach,

- do nawożenia stosować beczkowozy z rozdeszczowywaczami  lub deszczownie,

- do nawożenia gleby używać gnojowicy pozbawionej części stałych,

- stosować  krótko przed okresem wegetacyjnym,

- nie stosować nawożenia w czasie wegetacji (spalanie i zanieczyszczanie upraw).

- rolnicze zagospodarowanie gnojowicy wstępnie uzdatnionej.

Wstępne uzdatnianie polega na wydzieleniu frakcji stałej oraz napowietrzaniu frakcji płynnej w środowisku osadu czynnego, mające na celu redukcję azotanów i pozbycie się drażniącego zapachu. Tak przygotowaną  rozdeszczowuje się na polach.

Formy uzdatniania:

- w rowach utleniających usytuowanych w zabudowanych  pomieszczeniach inwentarskich,   bezpośrednio pod ciągami gnojowymi,

- w zbiornikach z aeratorami stałymi, powodującymi wymieszanie i napowietrzanie,

- kompostowanie (według technologii szwedzkiej firmy Alfa-Laval),  polegające na biotermicznym rozkładzie substancji organicznych w zamkniętych zbiornikach.

- biologiczne unieszkodliwianie  za pomocą osadu czynnego.

- przerób osadów i części stałych przed rolniczym wykorzystaniem,

- beztlenowa  fermentacja  (produkcja biogazu)

Fermentacja beztlenowa (metanowa) jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach beztlenowych. Wielkocząsteczkowe substancje organiczne rozkładane są przez bakterie i enzymy na związki proste. Zaletami tego procesu jest:

- pozbywanie się części stałych  i przetwarzanie  w masę niezagniwającą ,

- możliwość uzyskania produktu  łatwego do  odwodnienia,

- uzyskanie produktu chemicznie ustabilizowanego ( głównie CH4 i CO2 ),

- eliminowanie drażniących odorów,

- uzyskanie biogazu o wartościach energetycznych – średnio 0.6 m3/m3 komory fermentacyjnej,

- uzyskanie lepszych właściwości nawozowych i sorpcyjnych (związki azotowe w tej samej ilości jednak w postaci przyswajalnego azotu amonowego),

- zmniejszona o ok. 30 – 50 % ilość substancji organicznych (przy dodatkach popastwiskowych i pożniwnych) podwyższa efekt nawożenia,

- wzrost pH z 7 do 8,

- zmniejszona o ok. 60 – 80 % ilość wskaźnika zanieczyszczeń BZT5,

- zmniejszona o ok. 50 – 60 % ilość wskaźnika CHZT.

Do osiagniecia celów niezbędnym jest:

- poprawienie  szczelności płyt gnojowych,

- zwiększenie pojemności  zbiorników do sezonowania,,

- poprawienie szczelności zbiorników,

- poprawienie wyposażenia w odpowiedni sprzęt do rozdeszczowania,

- poprawienie stanu wiedzy o zasadach postępowania z odchodami  zwierzęcymi,

- poprawienie świadomości ekologicznej rolników.

- 10.4.2.2. Cel szczegółowy nr 1.2

- Wody - kształtowanie stosunków wodnych.

- Celem zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i zwiększenie zasobów tzw. wód dyspozycyjnych w gminie należy:

-   dążyć do zwiększenia naturalnej retencji wód,

-  poprawić infrastrukturę przeciwpowodziową poprzez budowę wałów i regulację cieków    wodnych.

- Cele szczegółowy średniookresowe nr 1.2.1:

- Cel nr 1.2.1.1 Zwiększenie ilości obiektów i urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej.

- Cel nr 1.2.1.2 Zwiększenie zasobów wód dyspozycyjnych w gminie.

- Działania w zakresie realizacji celów średniookresowych:

Podstawowe działania w zakresie właściwego kształtowania stosunków wodnych poprzez działania inwestycyjne i pozainwestycyjne np. budowa wałów p.powodziowych, regulacja rzek i potoków leżą w kompetencji  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Podkarpackiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Współpraca w tej dziedzinie może odbywać się przy  udziale merytorycznym i finansowym samorządu gminy. Ochronę przed powodzią oraz suszą prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze państwa. Dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej sporządza studium określające w szczególności granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, przy  uwzględnieniu: częstotliwości występowania powodzi, ukształtowania dolin rzecznych i tarasów zalewowych, strefy przepływu wezbrań powodziowych, terenów zagrożonych osuwiskami (skarp lub zboczy), terenów depresyjnych oraz bezodpływowych.

- Pozostałe działania zakresie realizacji celów średniookresowych:

- regulacja cieków wodnych, (usuwanie skutków powodzi, regulacja potoków, rowów melioracyjnych i wśród polnych),

- współpraca z kompetentnymi jednostkami w zakresie poprawy stanu systemów melioracyjnych (konserwacja urządzeń melioracyjnych na potokach, budowa nowych na niefunkcjonalnych terenach),

- budowa i poprawa stanu odwadniania dróg gminnych,

- przeciwdziałanie wkraczaniu zabudowy na tereny zalewowe,

- dostosowanie użytkowania rolniczych terenów położonych w sąsiedztwie rzek i potoków do skali zagrożenia powodziowego (preferowanie użytkowania łąkowego oraz właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych).

Cele krótkookresowe nr 1.2.2:

- Cel nr 1.2.2.1 Poprawa stanu infrastruktury przeciwpowodziowej

- Działania w zakresie realizacji celu krótkookresowego:

- bieżące usuwanie skutków powodzi na  potokach i ciekach wodnych,

- egzekwowanie bieżącej konserwacji podstawowych urządzeń melioracyjnych,

- utrzymanie właściwej przepustowości cieków wodnych (przepusty, jazy, rowy i itp.).

Wszystkie przedsięwzięcia można podzielić na czynne i bierne. Bardzo często ich rodzaj wymuszony jest stanem własności. Ze strony gminy można wyróżnić działania zarówno bierne jak i czynne. Do działań biernych ( w czasie kiedy powódź nie występuje) i czynnych ( podejmowanych w czasie powodzi)  należy zaliczyć:

- opracowanie Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej  dla całej gminy

- współudział w opracowaniu Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Ochrony Ludności dla powiatu

- współudział w proponowanym przez Starostwo Powiatowe Systemie Wczesnego Ostrzegania i Monitorowania Pogodowego,

- prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości ochrony przeciwpowodziowej i zachowań ludności w czasie zagrożenia,

- współdziałanie z gminami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej związanej z przedsięwzięciami własnymi jak i współpracujących gmin,

- utworzenie i bieżące wyposażanie magazynu przeciwpowodziowego między innymi dla potrzeb ludności gminy,

- współpraca w RZGW Kraków wyremontowania brzegów rzeki Wisłok,

- dbałość  o właściwy stan urządzeń melioracji szczegółowych  (wykaszanie i udrażnianie wszelkich rowów),

- dbałość o właściwy stan przepustów w drogach gminnych oraz współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie konserwacji  przepustów pod drogami powiatowymi leżącymi na terenie gminy,

- wykorzystanie naturalnych warunków gminy do zwiększenia możliwości retencji wody (zastawki, oczka,  stawy, suche – niewielkie zbiorniki wodne) dających również  szansę zwiększenia w gminie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej.

      - Cel szczegółowy  nr 1.3

- Racjonalna gospodarka odpadami

Odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska dla tego gospodarka nimi powinna być traktowana priorytetowo.

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze gmina nie jest predysponowana do lokalizowania składowisk odpadów i  instalacji do ich unieszkodliwiania. Potencjał gospodarczy gminy przyczynia się do wytwarzania nie wielkiej iloąci odpadów pochodzących z sektora gospodarczego. Stąd też gminie będzie łatwiej spełnić obowiązek budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych.

- Cele krótkookresowe:

1. Wdrożenie zmodernizowanego planu gospodarki odpadami w gminie.

2. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy.

3. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, zapewnienie warunków do ich zagospodarowania usuwania oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

4. Edukacja ekologiczna mieszkańców  prowadzona również w szkołach w zakresie   racjonalnej i skutecznej gospodarki odpadami,

5. Sukcesywne usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy.

- Szczegółowe określenie celów w zakresie gospodarowania odpadami zawiera „Plan gospodarki odpadami dla gminy Krościenko Wyżne"

- Cel średniookresowy

1. Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów do poziomu określonego w „Planie gospodarki dla gminy Krościenko".

2. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu osadami ściekowymi celem zabezpieczenia  bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska.

3. Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy.

- Działania średniookresowe:

1) wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów,

2) organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

10.4.2.4. Hałas i wibracje

Cel szczegółowy nr 1.4

Zmniejszenie uciążliwości hałasu na terenach zurbanizowanych.

Hałas komunikacyjny.

Bardzo częstą przyczyną uciążliwości powodowanej przez hałas komunikacyjny jest między innymi systematycznie wzrastające natężenie ruchu, wąskie, obustronnie zabudowane ulice, niedostateczna jakość nawierzchni i nie zawsze prawidłowe rozwiązania inżynierii ruchu. Wnioski z nich wypływające wskazują na utrzymywanie się korzystnych tendencji wzrostu jakości stosowanych środków transportu drogowego, w szczególności osobowego, kompensujących z powodzeniem szybko rosnące natężenie ruchu. Znacznie gorzej przedstawia się wprowadzanie zmian poprawiających jakość rozwiązań inżynieryjnych oraz stan eksploatacyjne dróg i ulic; konieczność ponoszenia na ten cel znacznych nakładów finansowych stanowi  poważną barierę w nadawaniu tym działaniom powszechności na miarę potrzeb. Pożądane  jest to na obszarach objętych lub planowanych do objęcia szczególną ochroną pod kątem ratowania ich klimatu akustycznego przed degradacją. Realizacja tego celu zapewni zmniejszenie dyskomfortu życia mieszkańców w pobliżu dróg w rejonach, w których hałas i wibracje są szczególnie uciążliwe (sąsiedztwo drogi tranzytowej przebiegającej przez gminę ). Ochrona przed hałasem powinna zapewniać najlepszy stan akustyczny środowiska w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego.

- Cele średniookresowe nr 1.4.1

Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego i dla powiatu krośnieńskiego określa się podstawowe cele na obszarze gminy:

Cel nr 1.4.1.1 Zmniejszenie wpływu hałasu komunikacyjnego i ograniczenie hałasu

drogowego na obszarach o intensywnej zabudowie.

Cel nr 1.4.1.2 Nie pogorszenie klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.

- Działania w zakresie realizacji celów średniookresowych:

- badania poziomu hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza w okolicach przebiegu drogi krajowej nr 9 (zgodnie z prawem ochrony środowiska okresowe pomiary prowadzi zarządzający drogą  i wynik badań przedkłada organowi ochrony środowiska, który może nałożyć w drodze decyzji obowiązek prowadzenia pomiarów w związku z negatywnym oddziaływaniem  na środowisko),

- współpraca w właściwymi jednostkami w zakresie wykonanie programów ograniczenia hałasu na obszarach o intensywnej zabudowie, w oparciu o ocenę stanu akustycznego,

- prowadzenie czynności administracyjnych w zakresie wyegzekwowania instalacji zabezpieczeń akustycznych wzdłuż drogi krajowej  w miejscach nasilonej emisji hałasu.

- egzekwowanie stosowania przepisów krajowych i unijnych w zakresie ochrony przed hałasem.

- remonty i budowa dróg gminnych.

- Cele krótkokresowe nr 1.4.2

- Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg.

- Działania w zakresie realizacji celu:

Bieżące remonty dróg gminnych, okresowe przeglądy i naprawy przepustów i obiektów mostowych oraz właściwe utrzymanie dróg w okresach zimowych.

      - Środowisko przyrodnicze, różnorodność  biologiczna, krajobraz

Cel szczegółowy nr 1.5

Ochrona i zachowanie cennych walorów przyrodniczych gminy.

Zgodnie z „Programem ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego” realizacja omawianego celu skierowana jest na ulepszanie systemu obszarów chronionych, w tym ochronę obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. W gminie nie występują obszary podlegające szczególnej ochronie.

Na szczeblu gminnym ochrona cennych walorów przyrodniczych gminy polegać będzie na działaniach takich jak:

    - ochronie elementów tworzących walory krajobrazowe,

    - prawidłowej gospodarce zasobami naturalnymi,

    - odtwarzaniu krajobrazów zdegradowanych (w uzasadnionych przypadkach),

    - aktywności społeczeństwa w decydowaniu o losie otaczającego krajobrazu.

    - plany zagospodarowania przestrzennego powinny zawierać zapisy przewidujące ochronę walorów krajobrazowych gminy.

Działania w ramach celu długookresowego :

- zachowanie  istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów różnorodności biologicznej,

- ograniczanie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej,

- promowanie działalności lokalnych proekologicznych organizacji działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w gminie,

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,

- wdrażanie programów ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt,

- nadzór nad  pozyskiwaniem zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk,

- ochrona walorów przyrodniczych parku „Dębina” , zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody.

- Cele średniookresowe nr 1.5.1:

Cel nr 1.5.1.1 zachowanie lokalnego bogactwa przyrodniczo – krajobrazowego.

- Cel .1.5.1.2 prowadzenie edukacji ekologicznej w celu podniesienia świadomości

- ekologicznej mieszkańców gminy.

Cel 1.5.1.3 Zachowanie  urozmaiconego krajobrazu rolniczego,  rozwój rolnictwa ekologicznego.

Cel 1.5.1.4 Korzystanie z  walorów przyrodniczo-kulturowych  gminy, rozwój zaplecza turystyczno-rekreacyjnego przy spełnieniu  pełnej ochrony środowiska .

- Działania w zakresie realizacji celów średniookresowych:

- edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie poznania przyrody i różnorodności biologicznej  oraz jej ochrony,

- tworzenie nowych parków przyrody, użytków ekologicznych, pomników przyrody i innych form ochrony.

- ograniczenie budownictwa w terenach cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym,

- ochrona pomników przyrody ożywionej m.in. konserwacja,

- opracowanie i wdrażanie programów ochrony zieleni wokół obiektów komunalnych ,

- rozwój rolnictwa ekologicznego i dobrej praktyki rolniczej,

- wprowadzanie i zachowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych

- zachowanie oczek wodnych

- zachowanie cennych przyrodniczo enklaw śródpolnych,

- ochrona istniejących i odbudowa zdegradowanych korytarzy ekologicznych na obszarach pozbawionych kompleksów leśnych,

- prowadzenie edukacji właścicieli gruntów w zakresie ochrony przyrody.

- Cele krótkookresowe nr 1.5.2:

Cel nr 1.5.2.1. Ochrona obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym tworzenie nowych form ochrony przyrody.

- Cel nr 1.5.2.1 Edukacja ekologiczna .

- Działania w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

- zwalczanie kłusownictwa,

- obejmowanie różnorodnymi formami ochrony cennych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych

- bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: parków narodowych, parków krajobrazowych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody,

- prowadzenie porządkowania rzek, cieków wodnych, stawów, oczek wodnych, otoczenia obiektów publicznych, poprawa estetyki rowów i gospodarstw domowych,

- konserwacja pomników przyrody (na wniosek właściciela lub zarządcy, 
w zależności od stanu zdrowotnego m.in. usunięcie posuszu, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, zabezpieczenie ubytków powierzchniowych, wykonanie wiązań elastycznych, przeprofilowanie korony drzew pomnikowych).

      - Poważne awarie

Cel szczegółowy nr 1.6

Ochrona przed poważnymi awariami, minimalizowanie skutków klęsk żywiołowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego.

Realizacja tego celu jest istotna ze względu na:

    - przebieg przez teren gminy drogi krajowej i przewozami materiałów niebezpiecznych,

    - klęski żywiołowe szczególnie powodzie.

Prowadzone działania w zakresie realizacji celu koncentrować będą się głównie w sferze osadniczej i na obszarach o dużych walorach przyrodniczych, wokół zakładów o dużym ryzyku oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych i powiatowych, służących  również do transportu materiałów niebezpiecznych. Działania w zakresie ograniczania poważnych awarii w zakładach przemysłowych o dużym ryzyku spoczywają na właścicielach  zakładów oraz Komendancie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie gminy zagrożenie to nie występuje.

Działania w zakresie ochrony ludności i ochrony zdrowia na poziomie powiatu prowadzone są przez Powiatowy Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na szczeblu gminy działania prowadzi Wójt oraz Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego posiadający łączność radiową z gminnymi, powiatowymi i państwowymi jednostkami reagowania. Realizacja celu długookresowego polegać będzie na opracowywaniu i aktualizacji: gminnych  planów obrony cywilnej, planu działania w sytuacjach kryzysowych, planu doraźnej ochrony przed powodzią, organizacji szkoleń treningów OSP i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

Cele średniookresowe nr 1.6.1:

- Cel 	nr   1.6.1.1 Zapobieganie poważnym awariom.

- Cel 	nr 1.6.1.2 Dbałość o bezpieczeństwo ruchu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi na terenie gminy

- Cel 	nr 1.6.1.3 Edukacja w zakresie  zagrożeń biologicznych.

- Działania w zakresie realizacji celów średniookresowych:

- Współpraca w zakresie monitoringu i kontroli  bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanu ochrony środowiska.

- Współpraca w zakresie modernizacji dróg, na których prowadzone są przewozy materiałów niebezpiecznych ( budowa parkingów i innych miejsc postoju pojazdów).

- Współpraca z  Policją, Inspekcją Transportowo Drogową, WIOŚ

- Promocja cyklu szkoleń  rolników i przedsiębiorców w zakresie zagrożeń związanych z rozwojem biotechnologii.

Cele krótkookresowe nr 1.6.2:

- Cel nr 1.6.2.1 Modernizacja  infrastruktury przeciwpożarowej i ratownictwa ekologicznego.

- Działania w zakresie realizacji celu krótkookresowego:

- rozbudowa i modernizacja systemu  wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego (m.in. opracowanie i stosowanie  procedur  postępowania w sytuacji zagrożenia),

- modernizacja wyposażenia jednostek OSP pod kątem profilu ratownictwa wodno - ekologicznego,

- techniczne i organizacyjne wspieranie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego (w tym chemicznego i biologicznego),

- zintegrowanie systemu alarmowania.

      - Powietrze atmosferyczne.

- Cel szczegółowy nr 1.7.

- Utrzymanie standardów jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa.

Realizacja celów strategicznym ma doprowadzić do dotrzymania ogólnie obowiązujących standardów jakości powietrza na obszarze gminy. Ograniczanie „emisji niskiej” pochodzącej ze źródeł osadniczych należy głównie do zadań samorządów gminnych, natomiast w przemyśle do właścicieli zakładów. Działania powinny być ukierunkowane na ograniczenie emisji pochodzących z procesów technologicznych. Ważnym kierunkiem działań jest edukacja ekologiczna, oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.

Osiągnięcie zadawalających standardów czystości powietrza wymaga podejmowania działań zmierzających do:

- eliminowanie uciążliwości dla powietrza przez właściwe lokalizowanie obiektów zarówno przemysłowych jak komunalnych czy też prywatnych,

- dopełnianie staranności w tworzeniu  planu zagospodarowania  przestrzennego, zwłaszcza przez rozdzielanie funkcji przemysłowych i rzemiosła mniej lub bardziej uciążliwego, od funkcji mieszkaniowych i wypoczynkowych,

- ograniczanie zasięgu uciążliwości obiektów do granic ich własnych działek

- kształtowanie procesu budowlanego, poprzez decyzje administracyjne wskazujące i nakazujące stosowanie form i wymogów ochrony środowiska

- w procesie lokalizacyjnym zakładów - żądanie od inwestorów opracowania charakterystyki wpływu inwestycji na stan powietrza i pozostałych komponentów środowiska lub oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

- segregacja odpadów z maksymalnym wykorzystaniem surowców wtórnych i  odpadów, które mogą być kompostowane,

- wspieranie działalności  na rzecz wykorzystywanie energii słonecznej, biopaliw oraz produkcji paliw energetycznych

- przestrzeganie we własnych jednostkach podległych gminie prawidłowego postępowania z odpadami  „poszpitalnymi„

- wspomaganie finansowe i organizacyjne obywatelskich inicjatyw dotyczących gazyfikacji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii ( słonecznych, wodnych, wiatrowych ),

- propagowanie programów  oszczędzania energii.

- Cele średniookresowe nr 1.7.1:

Cel nr 1.7.1.1 Ograniczenie  wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.

- Działania w zakresie realizacji celu średniookresowego:

1. Ograniczanie „emisji niskiej”:

- racjonalizacja wykorzystania i modernizacja istniejących systemów grzewczych,

- upowszechnianie sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- promocja stosowania paliw ekologicznych w kotłowniach i indywidualnych systemach grzewczych,

- propagowanie: technologii energooszczędnych, termomodernizacji budynków,  instalacji wysokosprawnych,

Na przestrzeni ostatnich lat, oprócz tego, że w technologiach spalania wykorzystuje się   paliwa bardziej sprzyjające środowisku niż węgiel kamienny czy  koks, to nadal trwają poszukiwania bardziej szlachetnych (wzbogaconych ) paliw i nowych rozwiązań technicznych, które mogłyby te paliwa wykorzystać tzn. uzyskać z nich maksimum energii cieplnej. Niewątpliwie takim paliwem stała się słoma. Bardzo popularna w krajach skandynawskich. W związku z ogólną sytuacją w rolnictwie jest  również (w nadmiernych ilościach) problemem  dla samych rolników. Postawienie dzisiaj na „słomianą energetykę„ wydaje się być nie tylko ekonomicznie uzasadnione ale również wskazane. Technologia spalania powinna być propagowana zwłaszcza na obszarach rolniczych, a do takich niewątpliwie można zaliczyć Gminę Krościenko Wyżne. Słoma jest specyficznym paliwem, które wymaga zastosowania specjalnych konstrukcji komór paleniskowych. Oczywiście można ją także spalić tak jak węgiel, koks czy drewno, lecz jest to mniej racjonalne i wymaga ciągłej obsługi. Zjawisko,  zaobserwowane w czasie spalania  nie bez przyczyny nazwano „słomianym zapałem„ czy też „słomianym ogniem„ będące synonimem mocnego, ale dość krótkiego zapału.

Właśnie sposób dostarczania słomy do paleniska ma wpływ na osiąganie efektu termicznego . Spalanie  słomy podawanej luzem odbywa się, ze sprawnością procesu rzędu 30 – 40 %. Konstrukcje palenisk kotłów, ich przystosowane do spalania słomy rozdrobnionej odpowiednia zagęszczonej dają szansę uzyskać w tym procesie sprawność urządzenia rzędu 80 % (dla kotłów mniejszej mocy) natomiast dla kotłów o dużych wydajnościach  można osiągnąć  nawet do 90 %. Umownie kotły na słomę dzieli się na dwie podstawowe grupy:

- o wydajności do 0.5 – 1.0 MW

- powyżej 1.0 MW

Kotły do 100 kW mocy zazwyczaj stosowane są w gospodarstwach indywidualnych do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody. W tych kotłach i większych, ale do 1.0 MW stosowana jest technika spalania przeciwprądowego (przy spełnieniu warunków dostarczenia wymaganej ilości powietrza do uzyskania całkowitego spalania oraz zapewnienia dobrego wymieszania dodatkowego powietrza i gazów dopalanych za strefą właściwego spalania). W kotłach powyżej w/w wydajności, przewidywanych dla całych osiedli, budynków użyteczności publicznej, gospodarstw uprzemysłowionych, stosuje się technikę ruchu ciągłego, dużą automatykę i podawanie do paleniska słomy rozdrobnionej.

Pierwsze doświadczenia Duńczyków - jednych z prekursorów w tej dziedzinie rozpoczęły się ok. 30 lat temu. Od mniej więcej 20 lat następuje  rozwój tej dziedziny i dzisiaj wydaje się, że szczyty tych możliwości zostały osiągnięte. Ucząc się na ich doświadczeniach mamy szansę z korzyścią dla ochrony środowiska to wykorzystać. Powinniśmy również brać pod uwagę wyczerpujące się zasoby bogactw naturalnych, a w swoim postępowaniu uwzględniać potrzebę racjonalnego gospodarowania także w obszarach związanych z rolnictwem i gospodarką odpadami.

2.    Ograniczenie emisji spalin z taboru samochodowego poprzez:

m.in. wprowadzanie biopaliw, sukcesywną wymianę autobusów i innych pojazdów nie posiadających homologacji na mniej uciążliwe dla środowiska. Niezbędne jest rzetelne egzekwowanie okresowych kontroli stanu technicznego pojazdów. Pojazdy w złym stanie technicznym powinny być  nie dopuszczane do ruchu. Emisję ze źródeł ruchomych w UE reguluje szereg dyrektyw ustanawiających wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla zanieczyszczeń, przepisy te są  stopniowo  wprowadzane w Polsce. Bardzo duże 	znaczenie ma podniesienie standardu dróg i ich wyposażenia. W obliczu bardzo szybkiego rozwoju motoryzacji konieczne jest rozbudowanie  i modernizowanie  infrastruktury drogowej. Nie należy  również pomijać znaczenia  rozbudowanego  transportu zbiorowego ( kołowego i kolejowego ) o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

      - Promieniowanie elektromagnetyczne

- Cel szczegółowy nr 1.8.

- Ochrona przed promieniowaniem elekromagnetycznym.

Działania w obrębie tego celu polegają na skutecznej ochronie ludności przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego, poprzez:

1)	zachowanie  poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm,

2)	zmniejszaniu promieniowania elektromagnetycznego do poziomu co najmniej  dopuszczalnego tam gdzie normy są przekroczone.

Zadania w zakresie oceny poziomów pól elektromagnetycznych i ich zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zadania okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych i prowadzenie rejestru terenów o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów  spoczywają na Wojewodzie.

Zadania samorządów gminnych polegają  na właściwej lokalizacji obiektów, które mogą emitować pola elektromagnetyczne, czyli uwzględnienia ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gmin. Ochrona ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych polegać będzie na:

- inwentaryzacji źródeł emisji;

- wyznaczaniu obszarów ograniczonego użytkowania od istniejących 
i projektowanych emitorów

- lokalizacji obiektów w sposób jak najmniej konfliktowy z otaczającą przestrzenią,

- egzekwowanie wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych do których inwestorzy zobowiązania są po uruchomieniu urządzeń,

- egzekwowanie wdrażania najlepszych technik, technologii i rozwiązań technicznych ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne.

- dążenie do lokalizacji możliwie jak największej ilości obiektów radiowo-telewizyjnych na jednej konstrukcji wsporczej

- uwzględnienie ( w miarę możliwości terenowych) w planach zagospodarowania przestrzennego tras przebiegu linii wysokiego napięcia

- 10.4.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska  - cel strategiczny nr 2

- 10.4.3.1. Lasy

- Cel szczegółowy nr 2.1.

- Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych.

Wszystkie wskaźniki procentowe mówiące o lesistości poszczególnych krajów czy też regionów Polski, jakkolwiek dają podstawę do wyciągania pewnych wniosków  to jednak o prawdziwej wartości lasu decyduje jego wiek i jakość czyli skład gatunkowy i kondycja wyrażająca się m.in. wartością rocznego przyrostu. Wieloletnia gospodarcza eksploatacja lasów spowodowała potrzebę ich „odmłodzenie„. Chociaż generalnie odmłodzenie dobrze się kojarzy, to w przypadku lasów oznacza to niekorzystną zmianę jego struktury. Dane statystyczne podają, że młode drzewostany w Polsce nie przekraczające 60 lat  i stanowią ok. 65 % powierzchni leśnej. Drzewostany rębne stanowią ok. 20 %  a stanowić powinny ok. 30 % by korzystanie z lasu w różnej formie, również gospodarczej, nie zakłócało jego życia jako biocenozy. Lasom nie sprzyja stosowana technika zrębu zupełnego, bowiem przyroda nie lubi nagłych zmian, a las najlepiej odrasta w drodze naturalnej sukcesji. Niewłaściwy skład gatunkowy czy też braki w pielęgnacji również nie są tu pomocne. Należy zaznaczyć, że jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu ile wynosi średnie dobowe zapotrzebowanie 3 osób (1350 – 1800 litrów), 100 – letni buk w pełnym świetle w ciągu dnia wytwarza 1200 litrów tlenu na godzinę. Jednak dopiero 2700 młodych drzewek może wyprodukować tę ilość tlenu, co jedno stare. Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w erozji gleb i w zatrzymywaniu wody. Szacuje się, że teren na którym rosną lasy i zarośla nie oddaje ani jednej tony gleby z hektara, a odpływ wody wynosi tu 0.4 % opadów. Na terenach trawiastych liczby te wynoszą odpowiednio 0.0 ton / ha i 1.9 %. Na polach wskaźniki te ulegają znacznemu pogorszeniu i wynoszą odpowiednio 78 ton/ha  i  26.0 %. Wartości te dla terenów pozbawionych roślinności przybierają rozmiary budzące zaniepokojenie, bowiem dla  takiego terenu  strata gleby może wynieść 146 ton/ha, a strata wody 50 % wartości opadów.

Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych - realizacja tego celu polega przede wszystkim na kompleksowej ochronie ekosystemów leśnych, poprawie stanu zdrowotnego, doskonaleniu zasad i mechanizmów użytkowania obszarów leśnych, przygotowaniu podstaw do regulacji lesistości, wzbogacaniu zasobów leśnych i ochronie przed pożarami. Efektem realizacji celu długookresowego będzie:

- zachowanie równowagi przyrodniczej, zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazu, dobre warunki życia ludności,

- osiągnięcie przestrzennie optymalnej struktury lasów w krajobrazie,

- regeneracja zdewastowanych i zaniedbanych drzewostanów w lasach prywatnych.

Ze względu na specyfikę ochrony ekosystemów leśnych, dla utrzymania i poprawy stanu lasów działania (przedsięwzięcia), z reguły pozainwestycyjne, należy prowadzić w sposób ciągły (ponieważ działań tych nie można zamknąć w określonym przedziale czasu). Z tego względu nie wyznaczono celów średniookresowych. Działania prowadzone będą zgodnie z kompetencjami określonymi przez ustawy szczególne.

- Działania w zakresie realizacji celu długookresowego:

- pomoc prawna w zalesianiu gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego,

- przebudowa drzewostanów  oraz odbudowa ekosystemów leśnych zniszczonych w wyniku  pożarów, silnych wiatrów, kwaśnych deszczów, chorób itd.

- utrzymanie bioróżnorodności lasów m.in. poprzez ochronę śródleśnych zbiorników wodnych oraz pozostawianie na gruntach przeznaczonych do zalesień - trwałych i okresowych oczek wodnych, bagien, mokradeł jako ostoi życia biologicznego, szczególnie na wododziałach, terenach wyżynnych i górskich,

- podejmowanie działań pomocniczych celem wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zalesiania,

- ochrona zasobów leśnych oraz ekosystemów nieleśnych (użytki ekologiczne – ekosystemy  cenne przyrodniczo, takie jak: torfowiska, murawy kserotermiczne, półnaturalne łąki),

- prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

- przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, monitoring zagrożeń lasów,

- Cele krótkookresowe nr 2.1.1

- Racjonalna gospodarka leśna oraz ochrony zasobów leśnych.

- Działania w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

- Pomoc w przygotowanie dokumentacji zalesień, w tym:  weryfikacja klasyfikacji gruntów (granicy polno-leśnej), uregulowanie spraw związanych z wykazywaniem powierzchni leśnych  w ewidencji gruntów. Kontrola  zalesień gruntów prywatnych oraz szkolenie właścicieli zalesionych gruntów.

- Opiniowanie  planów urządzania lasów niepaństwowych (będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych) oraz  nadzór nad realizacją  tych planów tj.  wzmocnienie nadzoru i doradztwa fachowego w stosunku do lasów niepaństwowych, w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

- W razie potrzeby rozszerzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zapisów określających sposoby użytkowania elementów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

- Podejmowanie działań ochronnych i konserwatorskich  w takich obiektach jak: parki przyrodnicze i krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki rekreacyjne, szczególnie chronione gatunki fauny i flory, obiekty zabytkowe.

- Zadrzewianie, zalesianie i tworzenie skupisk roślinności, szczególnie na gruntach o marginalnym znaczeniu rolniczym. Lasy stanowią jeden z głównych zasobów naturalnych gminy, pełniąc ważną rolę przyrodniczą i gospodarczą. Konieczne jest podjęcie dalszych działań mających na celu powiększenie zasobów leśnych, polepszenie ich zdrowotności i kompleksową ochronę. Zalesienia będą stanowić element renaturyzacji cennych ekosystemów. Wspierane będą działania zmierzające do wzrostu korzystnego oddziaływania lasu na środowisko tj. poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i glebochronnej.

- Wspieranie zachowania tradycyjnych praktyk gospodarskich (w uprawie i hodowli) na terenach przyrodniczo cennych.

- Zapewnienie różnorodności biologicznej i równowagi przyrodniczej.

- Zabezpieczenie lasów i zadrzewień przed zanieczyszczeniami i pożarami.

- Ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni.

- Wzmocnienie służb ochrony środowiska, egzekwowanie kar, wspieranie działalności ruchów społecznych i organizacji pozarządowych.

- 10.4.3.2. Odnawialne źródła energii

Cel szczegółowy nr 2.2.

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Działania w obrębie tego celu związane  są z koniecznością zwiększania udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie zużycia energii w kraju i naszym województwie, co wynika z zapisów Traktu Przedakcesyjnego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (do 2020 r. przewiduje się 14% wzrost udziału energii odnawialnej).

Uwarunkowania gminy sprzyjają rozwojowi odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza z wykorzystaniem siły wiatru i wody. Użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Z analizy uwarunkowań krajowych wynika, że wzrastać będzie wykorzystanie biomasy i siły wiatru . Przy lokalizacji inwestycji powinny być  zachowane uwarunkowania wynikające z położenia w istniejących lub projektowanych  obszarach ochrony przyrody i krajobrazu. Należy jednak zwrócić uwagę aby na terenach, o dużych wartości przyrodniczych nie wprowadzać elementów niezgodnych z specyfiką krajobrazu, a na ciekach będących siedliskiem ryb wędrownych, nie lokalizować nowych elektrowni wodnych.

- Cele  średniookresowe nr 2.2.1

- Wzrost ilości energii odnawialnej w bilansie energetycznym, na obszarze gminy.

- Działania w zakresie realizacji celu średniookresowego:

- Uwzględnienie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego  gminy problematyki energii odnawialnej jako jednego z priorytetów. Uwzględnienie stref preferowanych do rozwoju energii odnawialnej w opracowywanych  (aktualizacja) studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- promocja rozwoju energetyki odnawialnej poprzez opracowanie programów energetycznego wykorzystania biomasy, rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej oraz rozwoju wykorzystania energii geotermalnej,

- propagowanie rozwoju energetyki odnawialnej jako bardziej przyjaznej środowisku,

- 10.4.3.3. Gleby

- Cel szczegółowy nr 2.3

- Racjonalne wykorzystanie gleb ich ochrona oraz  promocja rolnictwa ekologicznego.

Realizacja tego celu polega na:

- ochronie zasobów gleb najlepszej jakości, nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego

- zapobieganiu  degradacji gleb,

- rekultywacji gleb,

- wykorzystaniu gleb w zależności od uwarunkowań przyrodniczych.

Działania  długoterminowego polegać będą na:

- wdrażaniu  rolnictwa ekologicznego,

- stosowaniu racjonalnej gospodarki rolniczej,

- wdrażaniu programów rolno-środowiskowych,

- monitoring stanu gleb i skali  zagrożeń,

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, oceny jakości gleb i ziemi oraz obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, a  starosta prowadzi okresowe badania jakości gleb.

- Cele średniookresowe nr 2.3.1:

Cel nr 2.3.1.1. Ochrona gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem wskutek

czynników: naturalnych (m.in. zakwaszenie, erozja) i antropogenicznych.

- Cel  nr 2.3.1.2 Promocja rolnictwa ekologicznego.

Cel nr 2.3.1.3. Monitoring zagrożeń i optymalne wykorzystanie gleb w zależności od uwarunkowań przyrodniczych oraz ochrona zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele.

- Cel nr 2.3.1.4 Rekultywacja gruntów zdegradowanych.

- Działania  w zakresie realizacji celów średniookresowych:

- modernizacja gospodarstw rolnych,

- stosowanie nowoczesnych metod produkcji rolnej poprzez postęp biologiczny, sprawną strukturę dystrybucji, zaopatrzenia, przetwórstwa i usług,

- optymalne użytkowanie rolnicze gleb, poprzez odpowiednie nawożenie 
i stosowaniu środków ochrony roślin,

- rekultywacja terenów i użytków rolnych zdegradowanych, w wyniku działania czynników  antropogenicznych i naturalnych (erozja, osuwiska),

- Wdrażanie produkcji rolnej zgodnej z ustawą o rolnictwie ekologicznym (m.in.  promowanie produktów markowych i certyfikowanych, utworzenie systemu banku informacji rynkowej )

- zachowywanie odpowiedniego odczynu gleb (z uwagi na występujące zasadniczo  nadmierne zakwaszenie, stosowanie wapnowania),

- stosowanie zalesień na gruntach nieprzydatnych rolniczo,

- likwidacja dzikich składowisk odpadów,

- szkolenia użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości zasobów glebowych i ich degradacji oraz w zakresie rolnictwa ekologicznego.

- Cele krótkookresowe nr 2.3.2:

Cel Nr 2.3.2.1 Monitoring gleb pod kątem  działania czynników zewnętrznych  (zakwaszenie gleb, erozja, , przeciążenie gleb materią, niewłaściwą techniką upraw, itp.).

Cel nr 2.3.2.2  Rekultywacja gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym zalesianie.

- Cel nr 2.3.2.3  Wdrażanie programów rolno-środowiskowych.

- Działania w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

- wdrażanie programów rekultywacji gleb i zalesiania gleb na obszarach rolniczego użytkowania,

- prowadzenie szkoleń w zakresie programów rolno-środowiskowych oraz  wymogów ochrony środowiska przy stosowaniu środków ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz utylizacji środków ochrony roślin,

- badania zmian chemizmu gleb, a w szczególności zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo,

- promocja zdrowej żywności, pomoc w tworzenie punktów dystrybucji tej żywności.

- 10.4.3.4. Kopaliny

Cel szczegółowy nr 2.4

Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin.

Optymalne wykorzystanie kopalin, łącznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszących oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Realizacja celu ma za zadanie zwiększyć efektywność wykorzystania rozpoznanych złóż kopalin  i poszukiwanie i rozpoznanie  nowych złóż, ograniczenie negatywnych skutków wydobycia kopalin.

Cele średniookresowe nr 2.4.1:

- Cel nr 2.4.1.1 Optymalne wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż.

- Cel nr 2.4.1.2. Minimalizacja negatywnych skutków wydobycia kopalin.

- Działania w zakresie realizacji celów średniookresowych

- Ochrona złóż rozpoznanych i obszarów perspektywicznych.

- Maksymalne wykorzystanie złóż eksploatowanych.

- Egzekwowanie opracowania rzetelnej  prognozy wpływu  na stan środowiska naturalnego, dla przypadków uruchamiania nowych złóż wydobywczych.

- Współpraca z organami koncesyjnymi oraz organami administracji geologicznej w przypadkach kiedy wydawane będą koncesje na rozpoznawanie złóż.

- Współpraca z organami administracji geologicznej w zakresie całej sfery prac geologicznych i geotechnicznych,.

- Wydawanie opinii do koncesji na eksploatację złóż - szczególną uwagę zwrócić należy na   projekt zagospodarowania złoża oraz projekt rekultywacji terenu po ustaniu działalności wydobywczej.

- Ograniczanie nielegalnego wydobycia surowców (tzw. „dzikich wyrobisk” stwarzających  zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi),

- Likwidacja dzikich wyrobisk w celu ograniczenia ich ujemnego wpływu na środowisko (rabunkowa eksploatacja jest niekorzystna dla stanu złoża, powoduje marnotrawstwo zasobów i może powodować dewastację powierzchni gruntu),

- Likwidacja i rekultywacja  „dołów urobkowych”, powstałych przy eksploatacji ropy naftowej, bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i terenów zdegradowanych w m.in. miejscowości  Krościenko Wyżne.

- 10.4.4. Edukacja ekologiczna – cel strategiczny nr 3

- 10.4.4.1. Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu

- społecznego

- Cel szczegółowy nr 3.1

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz propagowanie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Działania edukacyjne powinny być prowadzone na dwóch płaszczyznach:

Edukacja formalna – realizowana w systemie oświatowym

Edukacja nieformalna – podnosząca ekologiczną świadomość społeczności i władz lokalnych

- Cele średniookresowe nr 3.1.1:

Cel nr 3.1.1.1  Poprawa świadomości ekologicznej w zakresie właściwych postaw dotyczących korzystania ze środowiska (m.in. gospodarki odpadami i racjonalizacji zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej).

Promowanie odnawialnych źródeł energii.

Cel nr 3.1.1.2 Podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o środowisku (zagadnienia ochrony ekosystemów, ochrony krajobrazu, kształtowanie norm zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej) i jego zagrożeniach.

- Cel nr 3.1.1.3. Promowanie rolnictwa ekologicznego,

- Działania w zakresie realizacji celów średniookresowych:

    - Egzekwowanie przepisów, dotyczących: porządku, gospodarki odpadami, gospodarki wodno- ściekowej i ochrony przed hałasem.

    - Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach (kółka zainteresowań, konkursy ekologiczne itp. prowadzenie aktywnych form edukacji np. „Ekolekcje”), Edukacja formalna powinna uwzględniać następujące działania: realizację zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wprowadzenie przedmiotu „Ekologia” do siatki zajęć szkolnych,

uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym. Ponadprogramową edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska, wprowadzenie odrębnych zajęć dotyczących ochrony środowiska, organizowanie zajęć w terenie i wycieczek krajoznawczych, prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań, wykonywanie wystaw i ekspozycji, albumów i kronik prezentujących osiągnięcia uczniów w poznawaniu i ochronie środowiska. Angażowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu gminy, sadzenia drzew i pielęgnacji zieleni, opieki nad zwierzętami, zbierania surowców wtórnych, a także innych przedsięwzięciach proekologicznych.

    - Rozwój bazy edukacji ekologicznej, w tym rozwój zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego obszarów leśnych i parków krajobrazowych (ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.), prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, wspieranie imprez prośrodowiskowych  oraz działalności wydawniczej.

Edukacja nieformalna obejmować powinna:

przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno – informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy:

- Organizowanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej,

- organizowanie seminariów, warsztatów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną środowiska,

- sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (np. ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska,

- tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej,

- podejmowanie przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych i informacyjnych w zakresie  ochrony środowiska przez gminne jednostki i organizacje, jak np. :

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- placówki służby zdrowia,

- straż pożarną,

- instytucje kulturalne,

- radę sołecką ,

- przedsiębiorców .

    - udział  w powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych  programach edukacji ekologicznej.

- Cele krótkookresowe nr 3.1.2:

Cel nr 3.1.2.1 Wdrożenie systemu informacji o środowisku

Cel nr 3.1.2.2 Rozwój bazy edukacyjnej i ogólnodostępnych form edukacji ekologicznej.

- Cel nr 3.1.2.3 Edukacja ekologiczna w szkołach i w rolnictwie.

Działania w zakresie realizacji celów krótkookresowych:

  - wprowadzanie do edukacji szkolnej programów ochrony środowiska wraz 
z planem gospodarki odpadami,

  - prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zrozumienia celów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej,

  - wprowadzenie do edukacji komputerowych systemów zarządzania i dokumentowania zjawisk dotyczących ochrony środowiska,

  - uruchomienie szkoleń dla rolników, kontynuowanie doradztwa rolniczego,

  - wprowadzenie dodatkowych form nauki wiedzy ekologicznej poprzez kółka zainteresowań, spotkania, konkursy,

  - organizacja ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, utrzymanie istniejących ścieżek przyrodniczych, punktów widokowych, itp.

11.  Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić zachodzące zmiany stanu środowiska. Jest również podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:

- -  jakości środowiska

- -  polityki środowiskowej

W okresie wdrażania niniejszego programu, monitoring będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian.

Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie. Powinna służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym.

11.1 Monitoring stanu środowiska

Monitoring stanu środowiska obejmuje badania ciągłe i okresowe prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, które mogą służyć do oceny stanu środowiska, jak również do oceny  postępu w zakresie:

-  poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych,

-  poprawy jakości powietrza atmosferycznego,

-  ograniczania hałasu,

-  wprowadzania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

11.2 Monitoring procesu wdrażania POŚ

Monitoring Programu Ochrony Środowiska polega na ocenie stopnia realizacji i terminowości wykonania przyjętych celów i zadań, a także rozbieżności między założeniami a realizacją programu i ich przyczyn. Wójt gminy, co 2 lata (zgodnie z art. 18 ust.2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska) ma obowiązek sporządzić raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawić go Radzie Gminy w celu oceny i akceptacji oraz wprowadzenia niezbędnych korekt wynikających ze zmian uwarunkowań lub zmian w przepisach prawa.

Do oceny postępów w realizacji programu oprócz sprawozdań z realizacji działań inwestycyjnych i wykonania zadań edukacyjnych oraz organizacyjnych mogą służyć wyniki badań monitoringowych, jak również niektóre wskaźniki statystyczne. Porównanie ilości emitowanych zanieczyszczeń w latach sprawozdawczych z odpowiednimi danymi z ubiegłego wielolecia pozwoli ocenić sumaryczne efekty realizacji programu.

Monitoring procesu wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla gminy  będzie obejmował w szczególności:

- określenie stopnia wykonania działań,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizę przyczyn wykrytych rozbieżności.

11.3. Zarządzanie programem

Efektywne wdrażanie niniejszego opracowania wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także prawidłowej współpracy między wszystkimi instytucjami (organizacjami) włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska. Całkowite wdrażanie polityki długoterminowej ma związek z dostosowaniem polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę zarządzania środowiskiem, a co za tym idzie na strukturę zarządzania niniejszym programem.

Realizacja celów założonych w Programie może a nawet powinna być wspierana m.in. przez preferowane proekologiczne kierunki inwestycji w kraju, województwie i w powiecie krośnieńskim. Obejmują one rozwój:

- bazy turystycznej i uzdrowiskowej,

- infrastruktury rekreacyjnej,

- przetwórstwa produktów rolnych i leśnych,

- przetwórstwa lokalnych surowców naturalnych,

- drobnego przemysłu lekkiego, nieuciążliwego dla środowiska.

Możliwość skutecznego wykonania ustaleń Programu wiązać się będzie ściśle z możliwościami finansowymi jednostek odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Program jest jednak elementem niezbędnym w procesie składania wniosków i możliwości pozyskiwania środków. Pośrednio warunkiem sprawnej realizacji jest też posiadanie instrumentu w postaci odpowiednich zasobów kadrowych, tj. niezbędnej liczby etatów oraz kompetentnych pracowników.

Realizacja zadań wynikających z „II Polityki ekologicznej państwa”,  zwłaszcza wdrożenie systemów informatycznych oraz modyfikacja systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i pozostałych mechanizmów nadzoru i kontroli, wymagać będą w latach 2006–2009 wzmocnienia istniejących lub powołania nowych struktur organizacyjnych ochrony środowiska oraz  wdrożenia systemów obiegu informacji  w dziedzinie środowiska, niezbędnych do spełnienia przez Polskę warunków uczestnictwa w Unii Europejskiej i realizacji innych zobowiązań międzynarodowych.

- Grupę instrumentów zarządzania Programem tworzą:

- instrumenty prawno-administracyjne;

- instrumenty rynkowe;

- instrumenty finansowe;

- instrumenty z zakresu organizacji, marketingu i zarządzania środowiskiem;

- instrumenty informacyjno-edukacyjne.

Na szczeblu powiatowym Program realizowany będzie głównie poprzez instrumenty prawno-administracyjne oraz informacyjno-edukacyjne.

Instrumenty prawne i finansowe, będące w posiadaniu starostwa powiatowego, służące realizacji polityki ekologicznej, w szczególności koordynacji działań proekologicznych są obecnie niewystarczające.

Starosta jako organ ochrony środowiska na poziomie powiatu posiada takie instrumenty prawne jak: decyzja, zezwolenie, uzgodnienie, koncesja, kontrola i monitoring, nadzór, publiczne rejestry. Realizuje zgodnie z kompetencjami zadania m. in. w zakresie: zalesień i nadzoru na lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, łowiectwa, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, korzystania z zasobów wodnych, wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania  i transportu  odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, procedury związanej z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany). Ponadto starosta tworzy (w zależności od potrzeb) również programy m.in. programy zalesień, ochrony przed hałasem, rekultywacji gleb na obszarach zdegradowanych.

11.4. Struktura zarządzania Programem

Zarządzanie, realizacja i kontrola Programu na poziomie gminy, prowadzone będą przez administrację samorządową – gminną i rządową oraz przez inne instytucje, w zakresie i poprzez instrumenty określone ustawami. Wójt gminy jest odpowiedzialny za  wdrażanie i koordynację działań określonych w Programie, tzn.:

- czuwa nad realizacją poszczególnych zadań,

- przygotowuje wnioski o środki inwestycyjne,

- współpracuje w  realizacji  programów z jednostkami wyższego  rzędu,

- modyfikuje Program w zależności od uwarunkowań,

- promuje Program.

Na obszarze gminy ochrona środowiska realizowana będzie, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez:

- Wójta jako organ ochrony środowiska na szczeblu gminnym,

- Starostę jako organ ochrony środowiska na szczeblu powiatowym,

- Wojewodę Podkarpackiego oraz podległe mu służby zespolone, dysponujące instrumentami prawnymi w zakresie reglamentowania prawa do korzystania ze środowiska, kontroli, nadzoru, negocjacji, opiniowania,

- Samorząd Województwa Podkarpackiego i podległe mu jednostki organizacyjne,

- Organy administracji centralnej (m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

- Instytucje finansujące zadania z zakresu ochrony środowiska,

- Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie i nadleśnictwa działające na terenie powiatu,

- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie,

- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

- Administrację nie zespoloną (specjalną), a w szczególności:

  - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

  - Powiatowego  Inspektora Sanitarnego,

  - Państwową Straż Pożarną, w zakresie ratownictwa ekologicznego,

  - Izbę Celną ,

  - Zarząd Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Ponadto ważnym współwykonawcą Programu będą przedsiębiorstwa,  zakłady  oraz lokalne ekologiczne organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

11.5.  Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów

przygotowywania raportów z wykonania programów

Jak wspomniano powyżej, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na Wójta Gminy obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska i przedłożenia go Radzie Gminy. Realizacja zadań, wyszczególnionych w „II Polityce Ekologiczna Państwa”, a zwłaszcza wdrożenie systemów informatycznych oraz modyfikacja systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i pozostałych mechanizmów nadzoru i kontroli, umożliwi wykonywanie co 2 lata oceny realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.

„II Polityka ekologiczna państwa” zakłada, że głównym celem średniookresowym (do 2010 r.) jest pełna harmonizacja procedur i zakresu działań w tej dziedzinie z zaleceniami OECD, wymogami Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami wobec konwencji międzynarodowych. Realizacja tego celu wymaga w latach 2003–2006 powołania nowych struktur organizacyjnych i wdrożenia systemów obiegu informacji w dziedzinie środowiska, niezbędnych do spełnienia przez Polskę warunków uczestnictwa w Unii Europejskiej i realizacji innych zobowiązań międzynarodowych, w tym:

- Zwiększenia liczby pracowników służb inspekcji ochrony środowiska na szczeblu centralnym i regionalnym (2004 r.)

- Wdrożenia systemu informatycznego PRTR (uwalnianie i transfer zanieczyszczeń -           2004 r.)

- Wdrożenia systemu informatycznego SPIRS (rejestracja obiektów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami dyrektywy Seveso II – 2004 r.)

- Wdrożenia systemu rejestracji substancji niebezpiecznych spełniającego wszystkie wymagania ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o ochronie roślin uprawnych (2004 r.)

- Wzmocnienia i rozwoju działalności Krajowego Centrum BAT (2004 r.)

- Utworzenia krajowego punktu kontaktowego do spraw wdrażania programu Unii Europejskiej Natura 2000 (2004 r.)

11.6. Edukacja ekologiczna w aspekcie wdrażania POŚ

W przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2002 r. „II Polityce Ekologicznej Państwa”, w zasadzie „uspołeczniania” zapisano prawo do udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji ekologicznych. Zasada uspołeczniania będzie realizowana poprzez stworzenie instytucjonalnych i prawnych warunków do udziału wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska. Aby udział ten był wystarczająco szeroki i przynosił oczekiwane efekty, konieczne jest z jednej strony stymulowanie samej chęci takiego udziału, natomiast z drugiej tworzenie sprzyjających warunków dla praktycznej realizacji tej potrzeby oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w konkretnych działaniach.

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w osiąganiu celów ekologicznych mają:

- Odpowiednia edukacja ekologiczna,

- Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku,

- Stworzenie instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

Edukacja ekologiczna jest procesem kształtowania świadomości ekologicznej. Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa zależy od ilości i jakości informacji, która do niego dociera oraz od form i sposobów edukacji. Edukacja, która trafia do społeczeństwa powinna być ścisła, bezstronna i kompletna. Jasność i klarowność treści powinna być wynikiem jednoznaczności sformułowań. Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wszystkich poziomach szkolnictwa, począwszy od szkół podstawowych po szkoły wyższe, a także wśród społeczności lokalnej gminy.

W prowadzeniu edukacji można wykorzystać potencjał pozarządowych organizacji ekologicznych.

11.7  Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu programu.

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez:

- Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,

- Publikacje Ministerstwa Środowiska,

- Publikacje służb państwowych – Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną,

- Prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej,

- Programy telewizyjne i radiowe,

- Targi i giełdy ekologiczne,

- Plakaty, plakaty filmowe, filmy,

- Festiwale i konkursy ekologiczne,

- Akcje edukacyjne i promocyjne,

- Internet,

- Publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-badawczych.

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących środowiska jest jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 28 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Zgodnie z powyższym, do celów swojej działalności IOŚ włączyła zadania edukacji ekologicznej i szerokiego informowania społeczeństwa o faktycznym stanie środowiska w Polsce oraz działaniach mających na celu jego ochronę, w tym również sprawozdania z realizacji wykonania założeń przyjętych w niniejszym opracowaniu.

Przedstawiciele WIOŚ, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 8a ust.2 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowują i przedstawiają radom powiatów i sejmiku województwa coroczną informacje o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego poprawy.

12. Koszty i źródła finansowania PROGRAMU

12.1.  Koszt realizacji programu

Źródła finansowania Programu Ochrony Środowiska będą zróżnicowane w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo-ekonomicznych na poziomie  krajowym. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa założone cele mogą być zrealizowane przy stopniowym wzroście udziału wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, tj. w latach 2003-2004, 1,3-1,4%, w latach 2005-2006, 1,5-1,6%, w latach 2007-2008, 1,7-1,8%. Według oszacowanych kosztów dostosowawczych prawa polskiego do wymogów prawnych Unii Europejskiej w najbliższych 10-13 latach należy przeznaczać na ochronę środowiska 2-3 razy więcej niż dotychczas.

Koszt wykonania wymienionych w programie działań oszacowano na podstawie nakładów na realizację działań biorąc pod uwagę nakłady na inwestycje ochrony środowiska i gospodarki wodnej o podobnym charakterze i szacuje się, że nakłady te  w latach 2006-2009 wyniosą około 13809 tys. zł.

12.2. Źródła finansowania Programu

Dotychczas podstawę finansowania ochrony środowiska stanowiły:

- fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (narodowy, wojewódzki, powiatowy, gminny i  Ekofundusz) oraz współpracujące z nimi banki (m.in. Bank Ochrony Środowiska), fundacje;

- programy pomocowe ( PHARE, SAPARD);

- środki z budżetu centralnego, budżetów samorządowych;

- pomoc zagraniczna,

- środki własne przedsiębiorców.

Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzielą się na:

- zobowiązania kapitałowe: kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe: akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

Realizacja Programu może być finansowana  ze środków:

1)  publicznych, w tym:

a)	krajowych, pochodzących z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozabudżetowych instytucji publicznych,

b)	zagranicznych, pochodzących, m. in. z programów pomocowych (do czasu ich zakończenia), funduszu spójności, funduszy strukturalnych, fundacji itp.,

2)	niepublicznych, pochodzących z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów, banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp., 
w ramach których najczęstszymi formami finansowania będą:

- zobowiązania finansowe (np. kredyty, pożyczki, obligacje, leasing),

- udziały kapitałowe (akcje i udziały w spółkach),

- fundusze własne inwestorów,

- dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe.

Podział tych środków na działania związane z ochroną środowiska odbywać się będzie zgodnie z:

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego dla

Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006";

- Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora

Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”,

- “Strategią Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006” opracowaną przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w lutym 2003 r.;

- przedakcesyjnymi programami PHARE, ISPA oraz SAPARD (do czasu ich zakończenia),

- programami branżowymi, krajowymi i wojewódzkimi oraz regulaminami funduszy krajowych oraz wojewódzkich,

- wydatkami budżetowymi określonymi w poszczególnych gminach, przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych,

- aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Możliwości realizacji i wspierania inwestycji w zakresie ochrony środowiska ze

środków własnych powiatu i gmin są limitowane ogólną sumą możliwych do uzyskania dochodów oraz potrzebą realizacji inwestycji w innych sferach działalności.

Aby efektywnie pozyskiwać środki finansowe Unii Europejskiej, gminy i powiaty powinny tworzyć związki gmin i tworzyć wspólne projekty dające  większe możliwości pozyskania środków na ochronę środowiska z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

13. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja Programu może napotykać na następujące  trudności :

- uwarunkowania prawno-polityczne,

- zmiany strukturalne w administracji publicznej i funduszach celowych,

- możliwości finansowych, zwłaszcza możliwości kredytowych gmin i przedsiębiorstw; ograniczania środków na ochronę środowiska (przeznaczanie środków finansowych na zaspokojenie ogromnych potrzeb społeczeństwa, w zakresie innym niż ochrona środowiska.

- opóźnienie w realizacji konkretnych działań w programach wyższego rzędu,

- możliwości pozyskania terenu pod realizacje projektów;

- możliwości techniczne wykonania zadań (m.in. zasoby ludzkie, wyposażenie techniczne),

- stopień zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań,

- stopnia aktualnie realizowanych zadań priorytetowych, określonych w dokumentach rządowych, wojewódzkich i powiatowych.

14. RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

EKOLOGICZNYCH

W zależności od czasu pełnej realizacji (od rozpoczęcia zadania do osiągnięcia celu wg przyjętego miernika) przyjęto podział na zadania:

- krótkookresowe (2004 r. - 2007 r.)

- średniookresowe (do 2010 r.)

- długookresowe (do 2015 r.).

Zadania gminy

Zadania samorządu gminnego obejmują działania finansowane 
w całości lub częściowo ze środków pozostających w dyspozycji gmin 
i szczegółowo ustalone zostaną w gminnych programach ochrony środowiska. Część działań, w ramach uregulowań ustawowych,  techniczno-organizacyjnie może być wspierana przez samorząd powiatowy. Wsparcie finansowe dla działań na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy będzie udzielane w miarę możliwości finansowych starostwa powiatowego.

Zadania własne gminy powinny  zawierać:

- opis przedsięwzięcia,

- termin realizacji,

- instytucje odpowiedzialne,

- koszty inwestycji

- źródła finansowania.

Szczegółowy opis zadań zawarto w tabeli nr 15.1

Gminny program ochrony środowiska  powinien być skoordynowany 
w szczególności z niżej wymienionymi dokumentami tj.:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy,

- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

- lokalnymi programami rozwoju infrastruktury,

- gminnym planem gospodarowania odpadami,

- programami, których opracowanie wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska m.in. ochrony przed hałasem, programem ochrony wód (jeżeli zostały opracowane).

15. ZAŁĄCZNIKI

## 15.1. Załączniki tabelaryczne

- Tab. nr 15.1. CELE STRATEGICZNE DO ZREALIZOWANIA PRZEZ GMINĘ

| Lp. | Nazwa zadania i zakres rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna |  |  |  | Podmioty uczestniczące | Koszty realizacji /tys. PLN/ |  | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie MPZP z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska, w szczególności: lokalizacji obiektów infrastruktury ochrony środowiska, zagrożeń istniejących i potencjalnych obiektów niebezpiecznych, obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych, obszary ograniczonego użytkowania, nie spełniające wymagań w zakresie jakości środowiska, obszarów zalesień i zadrzewień, wykorzystania lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w energię i surowce, zwłaszcza odnawialne oraz pochodzące z odzysku, | 2006 - 2015 |  |  | Urząd Gminy |  | Urząd Gminy | Ceny MPZP ustalone w drodze przetargów 50 |  | Środki własne gminy |  |
| - Cel szczegółowy nr 1.1 Ochrona i kształtowanie stosunków wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel nr 1.1.1.1 Realizacja kompleksowego systemu gospodarki wodno – ściekowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: przemysłowych i wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Marynkowskiej tzw. Zagórze | 2004-2005 |  | Urząd Gminy |  | Urząd Gminy |  | 750 |  | NFOŚ, środki własne gminy |  |
| 3. | Budowa kanalizacji sanit. kolektory główne w obrębie ul. Grunwaldzkiej, Brzozowskiej, Sportowej i Spacero-wej | 2007-2009 |  | Urząd Gminy |  | Urząd Gminy |  | 500 |  | NFOŚ, WFOŚ Środki własne gminy |  |
| 4. | Budowa kanlizacji deszczowej na ul. Grunwaldzkiej, Brzozowskiej, Sportowej, Marynkowskiej | 2006-2010 |  | Urząd Gminy |  | Urząd Gminy |  | 400 |  | NFOŚ, WFOŚ Środki własne gminy |  |
| 5. | Cel nr 1.1.1.1 Budowa oczyszczalni ścieków | 2009–2015 |  | Urząd Gminy |  | Indywidualne gospodarstwa domowe |  | 3000 |  | Fundusze strukturalne NFOŚ i GW, środki własne gminy |  |
| 6. | Cel nr 1.1.1.1 Prowadzenie kontroli stanu technicznego zbiorników bezodpływowych. Weryfikacja legalności włączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Umowy na wywóz odpadów płynnych | 2006–2009 |  | Urząd Gminy |  | MPGK Krosno |  | 50 |  | Środki własne gminy |  |
| 7. | Cel nr 1.1.1.2. Zaspokojenie zapotrzebowania ludności na odpowiednią jakościowo wodę pitną oraz do celów bytowo-gospodarczych i rekreacyjno-turystycznych. | 2004-2015 |  | Urząd Gminy |  | MPGK Krosno |  | Brak danych umożliwiających ustalenie kosztów |  | Środki własne, fundusze strukturalne |  |
| 8. | Cel nr 1.1.1.3. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany z źródeł rolniczych. Ograniczanie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa. | 2004-2011 |  | Urząd Gminy |  | WIOŚ |  | W zależności od dostępnych środków finansowych |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |  |
| - Cel szczegółowy Cel szczegółowy nr 1.2 Wody - kształtowania stosunków wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | - Cel nr 1.2.1.1 - Zwiększenie ilości obiektów i urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej. | 2006-2011 | Urząd Gminy |  |  |  | OSP i PSP | W zależności od dostępnych środków finanso-wych | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |  |  |
| 10. | Częściowa regulacja brzegów rzeki Wisłok przy współpracy z ZGW | 2006-2010 | Urząd Gminy |  |  |  | RZGW | 100 | NFOŚ, WFOŚ |  |  |
| 11. | Oczyszczanie i regulacja potoku Flusy zgodnie z planem ZP | 2007-2013 | Urząd Gminy |  |  |  | Zarząd Meloracji | 100 | NFOŚ, WFOŚ Rejonowy Zakł. Meloracji |  |  |
| Cel szczegółowy nr 1.3 Racjonalna gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 13. 14. | - Cel szczegółowy średniookresowy nr 1.3.1 Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania. - Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów-zakup zestawów do segregacji 1,5 m3 i pojemników 1,1m3 na odpady zmieszane - Uruchomienie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - Zbiórka odpadów zawierających azbest - Utworzenie Zakładu Odpadów Komunalnych Opracowanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami | 2006-2009 2006-2009 2006-2009 2006-2015 2006-2009 2009 | Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy |  |  |  | Zakłady, podmioty gospodarcze Urząd Gminy Urząd Gminy | 80 25 120 150 10 |  | Środki własne, fundusze strukturalne WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚIGW Środki własne gminy |  |
| Cel szczegółowy średniookresowy nr 1.4 Zmniejszenie uciążliwości hałasu na terenach zurbanizowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmniejszenie uciążliwości hałasu na terenach zurbanizowanych. Realizacja inwestycji komunikacyjnych - modernizacje dróg i skrzyżowań | 2006-2009 | Urząd Gminy |  |  |  | Zarządy Dróg |  |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 15. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Iskrzynia - Krosno (ul Północna) łącznie z poszerzeniem. | 2004-2006 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 1300 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 16. | Modernizacja i regulacja stanu prawnego ul. Wąskiej | 2004-2006 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 100 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 17. | Modernizacja drogi gminnej ul. Centralna i Wspólna | 2005-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 500 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 18. | Budowa chodnika przy ul. Centralnej w miejscowości Pustyny | 2006-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 300 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 19. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Krosno - Brzozów Ul. Południowa, Kasztanowa. | 2005-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | ZDP | 600 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 20. | Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym | 2005 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 150 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 21. | Przebudowa skrzyżowań ul. Południowej i Północnej z Marynkowską | 2005-2006 | Urząd Gminy |  |  |  | ZDP | 50 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 22. | Budowa drogi łączącej Pustyny z cmentarzem w Krościenku (droga Przeczna) | 2006-2008 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 300 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 23. | Budowa parkingu obok parku leśnego w Dębinie | 2005-2006 | Urząd Gminy |  |  |  | Nadleśnictwo | 50 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 24. | Budowa drogi łączącej ul. Kopalnianą z Wisłoczą | 2005-2006 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 140 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 25. | Budowa chodnika przy drodze gminnej (ul. Sportowa i Księża) | 2006-2008 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 550 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 26. | Likwidacja barier architektonicznych na drogach, ciągach pieszych, parkingach, | 2007-2010 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 34 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 27. | Budowa mostu pieszego przez Wisłok z wykonaniem dróg dojazdowych i zjazdowych z oświetleniem | 2005-2008 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 1200 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 28. | Modernizacja ul. Marynkowskiej | 2006-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | ZDP | 150 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 29. | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej od Zalesia do Centrum | 2007-2010 | Urząd Gminy |  |  |  | DBDKiA | 200 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 30. | Budowa chodnika przy ul. Marynkowskiej od skrzyżowania z ul. Południową | 2006-2008 | Urząd Gminy |  |  |  | ZDP | 240 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 31. | Budowa drogi (przedłużenie ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Pustynach) | 2006-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 50 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 32. | Budowa drogi łączącej ul. Kopalnianą z Wisłoczą | 2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 60 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 33. | Budowa drogi od ul. Spacerowej w kierunku ul. Łężańskiej | 2008-2013 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 1500 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 34. | Modernizacja ul. Granicznej wraz z budową chodnika | 2009 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 250 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| Cel szczegółowy nr 1.5 Utrzymanie unikalnych walorów przyrodniczych gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ochrona, rewaloryzacja istniejących terenów zieleni i zadrzewień i tworzenie nowych na terenach zabudowanych, | 2015 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | Brak danych umożliwiających ustalenie kosztów |  |  |  |
| 36. | Wdrażanie programów rolno-środowiskowych na obszarze gminy | 2015 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | Brak danych umożliwiających ustalenie kosztów |  |  |  |
| Cel szczegółowy nr 1.7. Zachowanie standardów jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Modernizacja sposobu ogrzewania poprzez stosowanie zbiorczych systemów docieplania oraz wymianę kotłów na opalane paliwami gazowymi, olejowymi lub biopaliwami oraz ewentualnie wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne, spełniające normy ochrony powietrza w zakresie dopuszczalnych emisji | 2004 – 2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | Brak danych umożliwiających ustalenie kosztów |  |  | Środki własne gminy Środki prywatne GFOŚiGW |
| 38. | Likwidacja lub modernizacja starych kotłowni lub palenisk domowych poprzez wymianę kotłów na opalane paliwami gazowymi, olejowymi lub biopaliwami oraz ewentualnie wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne, spełniające normy ochrony powietrza w zakresie dopuszczalnych emisji | 2004 – 2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | Brak danych umożliwiających ustalenie kosztów |  |  | Środki własne gminy Środki prywatne GFOŚiGW |
| 39. | Modernizacja domu ludowego w Pustynach z ociepleniem i zmianą konstrukcji dachu | 2005-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 350 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| 40. | Zakładanie plantacji roślin szybko rosnących ( wierzba energetyczna i inne) do celów energetycznych | 2007-2013 | Właściciele gruntów |  |  |  | Urząd Gminy | 0 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| - Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska - cel strategiczny nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Lasy Cel szczegółowy nr 2.1 Kształtowanie gospodarki leśnej i łowieckiej, zgodnie z wytycznymi Powiatowego Programu Ochrony Środowiska | 2004-2007 | Urząd Gminy |  |  |  | Województwo Podkarpackie Powiat Właściciele gruntów Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Nadleśnictwo | Brak danych umożliwiających ustalenie kosztów |  |  | Środki własne województwa Środki własne powiatu Środki własne gminy Środki własne RDLP |
| 42. | Wykonanie zbiorników retencyjnych (Flusy) dla wzbogacenia różnorodności biologicznej i wykorzystania energetycznego | 2009 – 2013 | Urząd Gminy |  |  |  | Urząd Gminy | 200 |  |  | Środki własne, fundusze strukturalne |
| Zadania w zakresie edukacji ekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz ochrony środowiska w gminie | 2004 – 2007 | Urząd Gminy |  |  |  |  | W ramach działań edukacyjnych gminy |  |  |  |
| 44. | Dołożenie wszelkich starań, w celu kontynuacji nauki przedmiotu „Ekologia”, w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych oraz wspieranie szkolnych kół zainteresowań i konkursów | 2006 – 2007 | Urząd Gminy |  |  |  |  | W ramach działań edukacyjnych gminy |  |  |  |
| 45. | Program edukacji ekologicznej | 2004 – 2005 | Urząd Gminy |  |  |  |  | 50 |  |  | NFOŚ, WFOŚ |
| 46. | Budowa szlaków pieszych i rowerowych z infrastrukturą rekreacyjną | 2006 – 2008 | Urząd Gminy |  |  |  |  | 150 |  |  | NFOŚ, WFOŚ |
| 47. | Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie | 2005 – 2007 | Urząd Gminy |  |  |  |  | W ramach działań edukacyjnych gminy |  |  |  |

Przedstawione w tabeli nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska należy traktować jako orientacyjne z uwagi na fakt, iż w chwili sporządzania Programu  ustalenie niektórych kosztów nie jest możliwe.

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Gminy Krościenko Wyżne, jego załącznikiem jest Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Krościenko Wyżne

Program ten stanowi rozwinięcie na poziomie lokalnym, przyjętego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego dnia 29 września 2003 r. Uchwałą Nr XIII/133/03 „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego”.

Zasadniczym zadaniem jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz w znacznej mierze wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa.

Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  -  art. 17 i 18, ustawę z dnia 27 czerwca 2001 r. o odpadach –  art. 16 ust. 6 oraz ustawę z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw –  art. 10, w zakresie terminu jego realizacji.

Zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska określają wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami i Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami.

Dokument opracowany został  na 4 lata  (2004 –2007 r.), z tym, że przewidywane w nim działania obejmują w perspektywie kolejne lata, do 2015 r.  Powstał w oparciu o tzw. otwarty proces planowania, co oznacza, że w procedurę opracowania projektu Programu, już na etapie opracowywania niniejszego dokumentu włączone zostały zainteresowane jednostki organizacyjne oraz społeczeństwo. Wskazane jest  aktualizowane przyjętych priorytetów, kierunków działań oraz  przyjętych wskaźników  (m.in. regulujących zmniejszenie odpadowości, materiałochłonności), w zależności od stopnia realizacji zadań i wyników analizy aktualnego stanu bądź  przy okazji każdej okresowej oceny Programu.

Program podzielono na 15 rozdziałów.

Pierwsza część zawiera informacje ogólne, typu: wyliczenia celów i przedstawienia przedmiotu opracowania, podstaw prawnych i zakresu merytorycznego sporządzenia Programu.

Część 2 i 3 – opisuje aktualny stan środowiska w gminie, w odniesieniu do wszystkich jego elementów: powietrze, hałas, wody powierzchniowe i podziemne, środowisko przyrodnicze (w tym, opis obszarów przyrodniczo cennych), gospodarka leśna, gospodarka odpadami, promieniowanie elektromagnetyczne, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, gleby i kopaliny. Część ta, została poprzedzona charakterystyką ogólną gminy, zawierającą dane, typu: położenie geograficzne, dane demograficzne, gospodarcze, infrastrukturalne, itp.

Ponadto, w części 3 opracowania poświęcono wiele uwagi  gospodarce wodno-ściekowej w gminie. W oparciu o informacje uzyskane w drodze ankietyzacji 
 określono stan istniejący w zakresie zbiorczych sieci kanalizacyjnych wraz z siecią ciśnieniową i przepompowniami. Sporządzono wykaz zamierzeń inwestycyjnych dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne, opracowując przykładowy harmonogram realizacji tych zadań w okresie do 2015 roku.

W części tej zawarto również charakterystykę istniejących oraz przewidywanych w przyjętej perspektywie, ujęć wodnych i systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.

Dokonana w części 5 opracowania, wnikliwa analiza jakości środowiska ze szczególnym uwzględnieniem stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie, stanowiła podstawę do sprecyzowania strategii działań gminy w zakresie poprawy jakości i ochrony środowiska, zawartej w części 10 Programu.

W celu spójności przyjętej strategii działań gminy na rzecz poprawy i ochrony środowiska z polityką rządową, przytoczono w części 10 Programu najistotniejsze cele polityki ekologicznej państwa oraz województwa podkarpackiego. Równocześnie, w części 3, dokonano analizy tendencji rozwojowych w gminie na najbliższe lata i ich wpływu na jakość środowiska.  Zważywszy na rolniczy charakter gminy, jej położenie (z dala od wielkich aglomeracji miejskich, ważnych ciągów komunikacyjnych np. autostrad i dróg szybkiego ruchu, ukształtowanie terenu i itp.) oraz tendencję do zachowania zrównoważonego rozwoju , gmina  w najbliższych latach ma duże możliwości stać się gminą mieszkaniowo – rekreacyjną o rozwiniętych usługach, funkcjonujących zakładach wytwórczych  i możliwościach rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój gminy powinien też obejmować rolnictwo ekologiczne, turystykę, agroturystykę, kulturę  i wypoczynek, rozumiane w  bardzo szerokim zakresie.

Ukształtowanie terenu, różnorodność przyrodnicza, szeroka gama form ochrony przyrody, bogata fauna i flora sprzyjać będą rozwojowi różnych form turystyki, zarówno zimowej jak i letniej.

Przy tworzeniu strategii działań gminy w zakresie poprawy i ochrony jakości środowiska jako priorytetowe przyjęto działania na rzecz ochrony wód (powierzchniowych i podziemnych), działania w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz działania na rzecz ochrony powierzchni ziemi w ramach racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy.

Ze względu na konieczność zgodności niniejszego opracowania z celami polityki ekologicznej państwa oraz powiatu krośnieńskiego, a ponadto zważywszy na fakt, że   powierzchni gminy nie jest objęta formami ochrony i wynikających z tego zakazami i nakazami w zakresie korzystania ze środowiska; zapewnienie należytej jakości wody pitnej dla ludności, usystematyzowanie i zagospodarowania narastającej ilości odpadów  -  uznano  za priorytetowe w ramach realizacji Programu.

W oparciu o sprecyzowane cele polityki ekologicznej gminy, w części 10 Programu, opracowano harmonogram działań, z podziałem na działania inwestycyjne i pozainwestycyjne oraz krótko- i długoterminowe. W ramach działań inwestycyjnych przewidziano zadania własne gminy, tj.: inwestycje związane z modernizacją nawierzchni wybranych dróg gminnych oraz zadania własne gmin dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych oraz zbiorczych systemów kanalizacyjnych wraz z możliwością budowy własnej oczyszczalni  ścieków.

Jako działania pozainwestycyjne, wyszczególniono zadania konieczne do realizacji w poszczególnych latach , przy pełnej współpracy z: powiatem- służby podległe staroście, z innymi gminami, podmiotami gospodarczymi, administracją specjalną (RZGW, Lasy Państwowe i inne), instytucjami finansującymi, instytucjami naukowo-badawczymi, organami kontrolno-inspekcyjnymi i innymi.

W końcowej części Programu przedstawiono instrumenty i narzędzia niezbędne do realizacji Programu, tj.: instrumenty prawno-administracyjne i finansowe. Podano również sposoby: zarządzania Programem, kontroli realizacji Programu i  okresowej weryfikacji .

Cele i założenia programu

- Cele ekologiczne określone w Programie wpisują się w założenia polityki ekologicznej państwa, województwa podkarpackiego (określone w dokumencie „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego”) oraz w główne cele strategiczne gminy  określone w „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko Wyżne”.

Program jest  dokumentem strategicznym, którego zadaniem będzie:

1) 	koordynowanie działań administracji publicznej wszystkich szczebli, instytucji, pozarządowych organizacji ekologicznych na terenie powiatu krośnieńskiego m.in. w zakresie:

- realizacji  terminowych zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią Europejską Traktatu Akcesyjnego;

- wdrażania nowych wymagań i standardów środowiskowych 
i przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, poprawą klimatu akustycznego, pełną dostępnością  społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem  społeczeństwa w procesach ocen oddziaływania na środowisko;

- stworzenie podstawy do występowania o zewnętrzne  środki finansowe, potrzebne do realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

- określenie priorytetów ochrony środowiska gminy Krościenko Wyżne
z uwzględnieniem celów i kierunków działań ustalonych w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym oraz wyliczenie możliwości rozwojowych.

Założenia Programu

Główne założenia „Programu ochrony środowiska gminy Krościenko Wyżne wynikają  z:

- obowiązujących przepisów odnoszących się do ochrony środowiska,

- polityki ekologicznej państwa, określonej w dokumencie „II POLITYKI  EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA wraz z „Programem  wykonawczym do tego dokumentu  na lata 2002 – 2010”, zharmonizowanej  z wymagami Unii Europejskiej, wspierającej poprawę stanu środowiska w krajach członkowskich (poprzez finansowanie z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych),

- Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego opracowanego na okres 2003-2006 z perspektywą do roku 2010:

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami obejmującego perspektywę do 2014 r.

- polityki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i powiatu określonej w „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2000-2006” i „PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”, oraz „STRATEGII POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO”, STRATEGII ROZWOJU GMINY”,

- analizy dokumentów rządowych i wojewódzkich o charakterze strategiczno -  operacyjnym m.in. „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006”, “Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006” .

- polityki ochrony środowiska prowadzonej w powiecie krośnieńskim,

- specyfiki obszaru powiatu krośnieńskiego (stan i zasoby środowiska, położenie  przygraniczne, możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego oraz możliwości finansowania przedsięwzięć ze źródeł budżetowych i pozabudżetowych).

Zgodnie z w/w dokumentami i na podstawie diagnozy stanu środowiska przyjęto, że:

  - podstawową zasadą polityki ekologicznej gminy jest zasada zrównoważonego rozwoju,

  - najważniejsze cele ekologiczne, w tym o charakterze strategicznym to:

- zapewnienie zgodności polityki ekologicznej gminy z kierunkami i zakresem działań przyjętych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej,

- zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, do udziału w podejmowaniu decyzji oraz procedur sądowych w sprawach dotyczących środowiska, edukacja ekologiczna,

- współpraca z sąsiednimi gminami w rozwiązywaniu ekologicznych problemów  o charakterze ponadlokalnym i transgranicznym zwłaszcza w  zakresie zmniejszenia wzajemnych przepływów zanieczyszczeń oraz budowy rozwiązań systemowych (m.in w gospodarce odpadami, gospodarce wodnościekowej i bezpieczeństwa ekologicznego),

Najważniejsze problemy  - ogólna charakterystyka stanu istniejącego

Stan poszczególnych komponentów środowiska gminy jest zróżnicowany, jednak na ogół charakteryzuje się mniejszym, w odniesieniu do powiatu, województwa i kraju stopniem degradacji i zanieczyszczenia. Odnosi się to w szczególności do:

- wysokiej różnorodności przyrodniczej (krajobrazowej, siedliskowej i gatunkowej),

- występowania wielu ekosystemów naturalnych i półnaturalnych – m.in. kompleksów leśnych, dolin rzecznych, użytków rolnych,

- niskiego stopnia zanieczyszczenia gleb i dobrej jakości powietrza.

Do zachowania tych walorów przyczynia się  m.in.:

- znikoma liczba zakładów przemysłowych o dużej uciążliwości dla środowiska,

- stała poprawa infrastruktury służącej ochronie środowiska,

- objęcie niektórych terenów np. Mała Dębina formą  ochrony dot. Parków leśnych

- niski poziom chemizacji środowiska,

- dotychczasowa polityka ochrony środowiska prowadzona przez władze gminy,

- duże nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i uzyskanie największego stopnia skanalizowania teren w gminie w stosunku do innychgmin w województwie.

Najważniejsze  problemy ochrony środowiska w gminie wpływające na jego stan

Najważniejszymi problemami środowiskowymi  gminy są:

- brak sprawnego systemu segregacji, unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów,

- brak obwodnic,  przy zwiększonej liczbie pojazdów poruszających się po drogach powstaje:

- zagrożenie hałasem i wzrost zanieczyszczeń  komunikacyjnych, szczególnie na terenach zabudowanych np. Ul. Dukielska, Rzeszowska Południowa, Kasztanowa i Północna,

- potencjalne ryzyko poważnych awarii i wypadków w transporcie materiałów  niebezpiecznych.

Strategia ochrony środowiska w gminie

Strategia ochrony środowiska wynika z przyjętych założeń oraz stanu  aktualnego stanu środowiska gminy.

Działania strategiczne zmierzają do usunięcia problemów lub realizacji działań ochronnych w celach strategicznych, odnoszących się do dziedzin, wymienionych pod względem ważności dla realizacji Programu według następującej kolejności:

1)	ochrona i poprawa jakości środowiska,

2)	racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,

3)	edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego,

Cele strategiczne omówione w programie ochrony środowiska podzielono na:

- długookresowych,  strategicznych celów ekologicznych(do 2015 r.)  pozwalających na usunięcie problemów ekologicznych i ochronę zasobów środowiska.

- średniookresowe (do 2011 r.) występują one w obrębie celów długookresowych,

- krótkookresowe (2004-2007). Kompleksowe działania, zgodnie z Programem doprowadzające do poprawy stanu środowiska we wszystkich jego aspektach i osiągnięcia założonych w polityce ekologicznej państwa wskaźników.

Najważniejsze działania w ochronie środowiska

Analiza dokumentów źródłowych dot. Np. powiatu i województwa przeprowadzona w trakcie opracowania Programu  dla Gminy Krościenko Wyżne wykazała ogromne   potrzeby inwestycyjne gmin, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Odmiennie jest w Gminie Krościenko Wyżne gdzie potrzeby medialne społeczeństwa zapewnione są niemalże w 100 % co nie oznacza, iż potrzeby jednostkowe lub przyszłościowe nie występują. Stod też koszty inwestycje w zakresie ochrony środowiska stanowią większość kosztów wdrażania i realizacji  Programu.

Najważniejsze inwestycje realizowane na terenie gminy w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej (do 2015 r.):

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na tzw. Zagórzu i planowanie nowych etapów,

- inwestycje w zakresie ograniczania zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa,

- zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego i zwiększenia zasobów   dyspozycyjnych wód w w gminie (do 2010 r.):

- regulacja cieków wodnych, (usuwanie skutków powodzi renowacja  odcinków rzek i potoków oraz budowle regulacyjne),

- poprawa stanu systemów melioracyjnych (konserwacja urządzeń melioracyjnych na potokach) oraz budowa nowych,

  - gospodarki odpadami:

- budowa potencjału technicznego niezbędnego do prowadzenia selektywnej zbiórki, odzysku, unieszkodliwiania  i transportu odpadów;

- ochrony przed hałasem i przeciwdziałania poważnym awariom, zwłaszcza  w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (do 2015 r.):

- poprawa złych stanów nawierzchni dróg,

- budowa zabezpieczeń akustycznych,

- techniczne i organizacyjne wspieranie służb odpowiedzialnych za zapewnienie    bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,

- ochrony powietrza:

- inwestycje w zakresie ograniczania emisji „niskiej”, szczególnie 
w terenach, gdzie okresowo występuje naruszenie standardów jakości powietrza (m.in. termomodernizacja budynków, modernizacja technologii ogrzewania i przesyłania ciepła w sektorze osadniczym, w tym modernizacja kotłowni,

- wdrożenie nowoczesnych technologii w procesach spalania paliw i paliw alternatywnych,

- ochrony krajobrazu,  przyrody (w tym lasów):

- przebudowa drzewostanów, zalesianie gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz odbudowa potencjału produkcyjnego ekosystemów leśnych naruszonych w wyniku katastrof leśnych i pożarów

- bieżąca ochrona walorów przyrodniczych parków leśnych i krajobrazowych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody oraz wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony przyrody  zawartych w planach ochrony w/w obiektów,

- wykorzystanie energii odnawialnej:

- wspieranie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnej energii tj., promieniowania słonecznego, wód geotermalnych, siły wiatru i biomasy; na terenach preferowanych do rozwoju energetyki odnawialnej,

- ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych:

- bieżąca rekultywacja terenów i użytków rolnych zdegradowanych,

- zapobieganie nielegalnemu składowaniu odpadów na gruntach do tego nie przeznaczonych,

- właściwe użytkowanie rolnicze gleb, w tym odpowiednie nawożenie 
i stosowanie środków ochrony roślin,

- likwidacja i rekultywacja “kopanek” oraz dołów urobkowych, powstałych przy eksploatacji ropy naftowej,

- edukacja ekologiczna:

- rozwój bazy edukacji ekologicznej, w tym rozwój zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego obszarów leśnych i parków krajobrazowych (ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.).

STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM

Zarządzanie, realizacja i kontrola Programu na poziomie gminy, prowadzone będą przez administrację rządową i samorządową oraz przez inne instytucje, w zakresie i poprzez instrumenty określone ustawami. Wójt gminy jest odpowiedzialny za  wdrażanie i koordynację działań określonych w Programie, co znaczy że:

- czuwa nad realizacją poszczególnych zadań,

- przygotowuje wnioski o środki inwestycyjne,

- współpracuje w zakresie realizacji programów ochrony środowiska wyższego rzędu i programów sąsiednich gmin

- modyfikuje Program w zależności od uwarunkowań, w tym prawnych,

- promuje Program.

Kontrola realizacji i wdrażania  Programu

Jednostką monitorującą wykonanie zadań, wynikających z Programu będzie organ wykonawczy gminy, czyli Wójt Gminy. Ocena wykonania odbywać się będzie poprzez kontrolę osiągnięcia mierników celów długookresowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, co 2 lata, Wójt  zobowiązany jest do sporządzenia, w tym zakresie, stosownego raportu i przedstawienia go Radzie Gminy.

Kontrola wdrażania Programu i ocena jego realizacji w aspekcie osiągniętych celów prowadzona będzie poprzez monitoring:

- stanu środowiska,

- wdrażania i realizacji Programu, w tym kontrolę aktywności instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy,

- efektów  realizacji Programu.

- Monitoring efektów realizacji Programu ma na celu identyfikację, kontrolę i ocenę wskaźników dotyczących:

- stopnia zmniejszenia różnicy między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska, a zanieczyszczeniem dopuszczalnym na danym obszarze (ładunkiem krytycznym),

- ilości zużywanej energii, materiałów, wody, wytwarzanych odpadów, emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na: jednostkę dochodu narodowego, wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych), wartość sprzedaną lub na mieszkańca,

- stosunku uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów,

- technologiczno-ekologicznej charakterystyki materiałów, urządzeń i produktów ujawnianych na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznejgminy (w tym oceny Programu) w przekroju terytorialnym i branżowym.

Raporty i ocena oraz zmiana uwarunkowań realizacji  Programu (w sferach: gospodarczej, przyrodniczej, przestrzennej, społecznej i polityczno – instytucjonalnej) będą podstawą do aktualizacji.

Aktualizacja Programu powinna odbywać się nie rzadziej niż co  4 lata.

Koszty wdrażania i realizacji Programu

Źródła finansowania Programu ochrony środowiska będą zróżnicowane w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo-ekonomicznych zapewnionych na poziomie  krajowym. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa założone cele mogą być zrealizowane przy stopniowym wzroście udziału wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną tj. w latach 2003-2004, 1,3-1,4%, w latach 2005-2006, 1,5-1,6%, w latach 2007-2008, 1,7-1,8%. Według oszacowanych kosztów dostosowawczych Polski do Unii Europejskiej, w najbliższych 10-13 latach trzeba przeznaczać na ochronę środowiska 2-3 razy więcej niż dotychczas.

Koszt wykonania wymienionych w programie działań oszacowano na podstawie nakładów na realizację działań biorąc pod uwagę nakłady na inwestycje ochrony środowiska i gospodarki wodnej o podobnym charakterze. Szacuje się, że nakłady na ochronę środowiska w gminie, w latach 2004-2007  wyniosą około 13354 tys. PLN, natomiast do 2015 r. łącznie ponad 23630 tys. zł..

Źródła finansowania Programu

Źródła finansowania Programu ochrony środowiska będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów prawnych i finansowo-ekonomicznych na poziomie krajowym. Realizacja Programu może być finansowana ze środków:

1)  publicznych, w tym:

a)	krajowych, pochodzących z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozabudżetowych instytucji publicznych,

b)	zagranicznych, pochodzących, między innymi, z przedakcesyjnych programów pomocowych, funduszy spójności, funduszy strukturalnych, fundacji itp.;

2)	niepublicznych, pochodzących z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów, banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp., w ramach których najczęstszymi formami finansowania będą:

a)	zobowiązania finansowe (np. kredyty, pożyczki, obligacje, leasing),

b)	udziały kapitałowe (akcje i udziały w spółkach),

c)	fundusze własne inwestorów,

d)	dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe,

e)	zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe.

Podział tych środków, na działania związane z ochroną środowiska odbywać się będzie zgodnie z programami operacyjnymi  oraz programami i regulaminami przyznawania funduszy zagranicznych (pomocowych, strukturalnych, spójności) i krajowych (rządowych, wojewódzkich, powiatowych i branżowych).

Podział środków finansowych, szczególnie unijnych, zależeć będzie od ilości i jakości projektów przygotowanych i realizowanych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej przy zapewnieniu środków własnych beneficjentów w tym przypadku gmin.

17.  Słownik użytych terminów

aglomeracja - rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych;

antropogeniczne oddziaływanie – budująca lub niszcząca działalność człowieka;

cele - określenie w fazie wstępnej przygotowania programu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym;

działanie - grupa projektów realizujących ten sam cel, działanie stanowi etap pośredni między celem ekologicznym a projektem;

„doły urobkowi” – pochodzące głównie z eksploatacji na skalę przemysłową, służące do zrzutu i gromadzenia płuczki powstałej przy eksploatacji odwiertów ropy naftowej;

efektywność (efekty) - kryterium  porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania;

emisja - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

    - substancji,

    - energii,  ciepła, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego;

eutrofizacja- rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód;

Fundusz Spójności (Kohezji)  - instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie należący do Funduszy Strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania;

Fundusze Strukturalne - zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR);

GMO - organizm genetycznie zmodyfikowany - rozumie się przez to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji;

emisja zanieczyszczeń - pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń przez określony element środowiska lub opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię terenu;

IPPC- (Integrated Pollution Preveton and Control in Poland)- zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń;

jednostka odpowiedzialna za realizację zadań – organ administracji spełniający funkcję koordynatora lub inicjatora działań zmierzających do realizacji zadań lub jednostka odpowiedzialna za finansowanie zadań;

korytarz ekologiczny – rozumie się przez to obszar pomiędzy dwoma lub wieloma obszarami chronionymi, niezabudowany, umożliwiający migracje zwierząt;

„kopanki”– wyrobiska (doły kopane pozostałe po wydobyciu ropy naftowej) 
o głębokości od 4 do 60 m, często posiadające drewniane ocembrowanie;

monitorowanie -  kontrola postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych;

organizacja ekologiczna - rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska;

plan ochrony – rozumie się przez to podstawowy dokument opracowywany dla wskazanych form ochrony przyrody, zawierający opis formy ochrony oraz cele prowadzenia działań ochronnych, katalog zadań i sposobów ich wykorzystania;

pola elektromagnetyczne - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;

poziom hałasu - rozumie się przez to równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB);

obszary wrażliwe – obszary wyznaczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnym;

wskaźniki - miara: celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska);

zanieczyszczenie - rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska;

## 18. Wykaz materiałów źródłowych i bibliografia

## 18.1. Bibliografia

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.-projekt Ministerstwa Ochrony Środowiska. Warszawa, lipiec 2002 r.

- Program ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego. Zarząd Powiatu  Krośnieńskiego, wrzesień 2003 r.

- Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego. Zarząd Powiatu  Krośnieńskiego, wrzesień 2003 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami , Warszawa, październik 2002

- Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 14.01.2003 r. Polska. Warszawa, styczeń 2003 r.

- Ocena wstępna zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa podkarpackiego. WIOŚ, Rzeszów 2001.

- Polityka leśna państwa (aktualizacja). Warszawa, 2003r.,

- Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego. Zarząd Województwa  Podkarpackiego, wrzesień 2003 r.

- Ramowy Program Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Podkarpaciu na lata 2003- 2006.WFOŚiGW Rzeszów, październik 2002 r.

- Stan gleb użytków rolnych w województwie podkarpackim” Rzeszów 2002 r. Stacja Chemiczno Rolnicza Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 2002 r.

- Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2000 roku. Biblioteka Monitoringu   Środowiska, Rzeszów, 2002 r.

- Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001 roku. Biblioteka Monitoringu   Środowiska, Rzeszów, 2002 r.

- Plan Gospodarowania Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa Podkarpackiego, wrzesień 2003 r.

- Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006.Wytyczne z wersji roboczej.MRiRW.2003 r.(do programów rolno-środowiskowych).

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. Rzeszów, 2002r.

- Strategie rozwoju Gminy

- Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000 – 2006 – Zarząd Województwa Podkarpackiego – Rzeszów, 2000r,

- Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. MGPiPS, Warszawa, luty 2003 r.

- Wojewódzki Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006. Zarząd Województwa, Rzeszów, styczeń 2001 r.

- Wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska.2003 r.

- Wyniki kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla terenu województwa podkarpackiego i tworzących go powiatów i gmin. Informacja WIOŚ, w Rzeszowie za rok, 2002.

- Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych. Rada Ministrów, Warszawa, 2002 r.

- Zintegrowany program operacyjny rozwoju województwa regionalnego 2004-2006. – Polska, przyjęty przez KIE w dn.14 lutego 2003 r., Warszawa, 2003 r.,

- Zmiany w systemie udzielania pomocy publiczne na ochronę środowiska 
w Polsce. Raport końcowy. Warszawa, luty 2003 r.

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”. wg stanu na 31.10.2002. r. Państwowy Instytut Geologiczny. 2001 r.

- Dzienniki Urzędowe Województwa Podkarpackiego. 1998-2003 r.

- Informacje pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Krośnie (Wydziały: Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Obywatelskich)

- Informacje pochodzące z ankietyzacji w gminie.

- Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2002 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2002 r.

- „Stan środowiska w powiecie krośnieńskim”. WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura  w Jaśle. Jasło 2003 r.

- Ustawy i rozporządzenia w zakresie opracowywanego programu ochrony środowiska.

- Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KROŚCIENKO WYŻNE 2004

Program Ochrony Środowiska został opracowany przez:

# Wójta Gminy Krościenko Wyżne

# Wykonawca Opracowania:

# Adam Czekański –  Firma BIO-SAN